- 君山区2016年保障性安居工程配套基础设施芦苇场棚改小区外桥头道路拓宽

- 硬化工程项目

环境影响评价报告表

（报批稿）

- 广西新北环环保科技有限公司

- 2018年1月

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

- 项目名称---指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

- 建设地点---指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

- 行业类别---按国标填写。

- 总投资---指项目投资总额。

- 主要环境保护目标---指项目区周围一定范围内居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

- 结论与建议---给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

- 预审意见---由行业主管填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

- 审批意见---由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。审批意见---由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

目  录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目所在地自然环境、社会环境简况	16

三、环境质量状况	22

四、评价适用标准	28

五、建设项目工程分析	30

六、建设项目主要污染物产生及预计排放情况	35

七、环境影响分析	36

八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果	60

九、结论与建议	61

附件

附件1  君山区2016年保障性安居工程配套基础设施芦苇场棚改小区外桥头道路拓宽硬化工程项目可行性研究报告的批复

附件2  环境现状检测质量保证单

附件3  专家意见

附件4  专家签到表

附图

附图1：项目地理位置图

附图2：环境质量现状监测布点图

附图3：环保目标图

附图4：项目周围环境照片

附图5：湖南东洞庭湖国家级自然保护区功能区划图（调整前）

附图6：湖南东洞庭湖国家级自然保护区功能区划图（调整后）

附图7：湖南东洞庭湖国家级自然保护区土地利用现状图（调整前）

附图8：湖南东洞庭湖国家级自然保护区土地利用现状图（调整后）

附图9：湖南东洞庭湖国家级自然保护区重点保护动物分布图

附图10：湖南东洞庭湖国家级自然保护区重点保护植物分布图

附图11：湖南东洞庭湖国家级自然保护区植被分布图

附图12:项目周边水系及水域功能图

附表

建设项目环评审批基础信息表

- 一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 君山区2016年保障性安居工程配套基础设施芦苇场棚改小区外桥头道路拓宽硬化工程项目 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 岳阳市君山区城市建设投资有限公司 |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 蔡玉刚 |  |  | 联系人 | 岳胜 |  |
| 通讯地址 | 岳阳市君山区 |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 15717302929 |  | 传真 | —— | 邮政编码 | 414122 |
| 建设地点 | 柳林洲街道办事处芦苇场棚改小区外桥头 |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 岳阳市君山区发展和改革局 |  |  | 批准文号 | 岳君发改【2016】94号 |  |
| 建设性质 | 新建□改扩建■技改□ |  |  | 行业类别 | 市政道路工程建筑E4813 |  |
| 占地面积 | 22500m2 |  |  | 绿化面积 | 200m2 |  |
| 总投资(万元) | 1043.6 | 环保投资 (万元) |  | 35 | 环保投资占总投资比例 | 3.4% |
| 评价经费 | —— |  |  | 预期投产日期 |  | 2018年11月 |
| 1、项目由来 随着岳阳市君山区经济社会的不断开发建设，区内交通量增长较快，道路交通压力日益增长，区域内交通道路网不完善已成为制约君山城区持续发展的重要因素之一。为了优化城区城市道路交通网络结构，使整个城区更加紧密、顺畅，路网布局更加合理，功能更加完善协调。岳阳市君山区城市建设投资有限公司拟投资1043.6万元，在柳林洲街道办事处芦苇场棚改小区外，对桥头道路进行拓宽硬化，该道路为君山区城市次干道，水泥混凝土路面，全长900m，路幅宽度为14m，设计车速40km/h。 ### 1.2项目建设的必要性 ### ①是柳林洲街道办事处集镇发展的需要 ### 柳林洲街道办事处，距岳阳市中心城区20公里，是君山区的中心城区，虽然近些年来经济和社会发展取得了一定的成绩，但在外围城镇不断快速发展的比较之下，由于发展战略没能适时改变而显得边缘化，城镇发展速度明显滞后，城镇面临巨大发展压力。基础设施建设的不足，已成为制约柳林洲街道办事处经济和社会发展的瓶颈，作为柳林洲街道办事处城区的主干道君山区2016年保障性安居工程配套基础设施芦苇场棚改小区外桥头道路拓宽硬化工程项目的建设非常必要。 ### ②是满足桥头道路拓宽进出道路畅通的需要 ### 改造是最现实、最直接的民生工程，也是惠及群众的民心工程。君山区中心城区内的居民原为分散居住，市政及公益基础设施不甚完全，污水排放、垃圾处理、卫生环境、医疗保障、文化娱乐、商业服务等条件较薄弱。 ### 要把改造与加快推动城市转型、建设低碳城市、建设保障性住房等结合起来，充分发挥规划的引导和调控作用，完善功能分区，调整空间布局，完善配套设施，提升城市的品位；要与城市总体规划的修编充分衔接，与城市功能定位的完善充分衔接，综合考虑道路、公交、绿化、休闲、医疗、教育、社区服务等问题，使规划更全面、更科学、更务实。因此，君山区2016年保障性安居工程配套基础设施芦苇场棚改小区外桥头道路拓宽硬化工程项目的建设对满足桥头道路拓宽进出道路畅通是十分必要的。 ### ③是社会主义新农村建设的需要 ### 以道路基础设施为突破口，扎实推进柳林洲街道办事处社会主义新农村建设，康福路西延项目的实施对于完善柳林洲街道办事处集镇基础设施，促进集镇发展，实现党的十七届三中全会提出了到2020年农村改革发展“城乡基本公共服务均等化明显推进”、“农村人居和生态环境明显改善”的目标任务，具有非常积极的现实意义。 ### 综上所述，君山区2016年保障性安居工程配套基础设施芦苇场棚改小区外桥头道路拓宽硬化工程项目的建设是柳林洲街道办事处集镇发展的需要；是推进柳林洲街道办事处总体规划实施的要求；是全面提升柳林洲街道办事处建设水平和提高招商引资吸引力的需要；是社会主义新农村建设的需要，项目建设是必要而且紧迫的，具有良好的社会效益和经济效益。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》的有关规定要求，本项目应进行环境影响评价。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2017年）》中的四十九、交通运输业、管道运输业和仓储业中172—城市道路的全部（除新建、扩建支路外）应编制报告表，本项目为城市次干道，故本项目应编制环境影响报告表。受岳阳市君山区城市建设投资有限公司委托，广西新北环环保科技有限公司承担了该项目的环境影响评价工作，接受委托后，经现场踏勘、收集相关资料后，编制完成了该项目环境影响报告表。 2、编制依据 2.1法律、法规 (1)《中华人民共和国环境保护法》2015年1月1日施行； (2)《中华人民共和国环境影响评价法》2016年9月1日起施行； (3)《中华人民共和国大气污染防治法》2016年1月1日起施行； (4)《中华人民共和国水污染防治法》2017年6月27日起施行； (5)《中华人民共和国固体废物污染防治法》2016年11月7日修订； (6)《中华人民共和国环境噪声污染防治法》1997年3月1日起施行； (7)《建设项目环境保护管理条例》国务院第628号令，2017年6月21日起施行； (8)《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正），国家发展和改革委员会令[2013]第21号，2013年5月1日起施行； (9)《建设项目环境保护分类管理名录》（2017年9月1日施行）； (10《中华人民共和国自然保护区管理条例》国务院第167号令，1994年12月1日起施行； (11)《湖南省野生动植物资源保护条例》2010年7月29日湖南省第十一届人民代表大会常务委员会公告第40号公布； (12)《湖南东洞庭湖国家级自然保护区总体规划》（2013～2020）》（国家林业局中南林业调查规划设计院2013年12月编制的）。 2.2相关导则 (1)《建设项目环境影响评价技术导则总纲》（HJ2.1-2016）； (2)《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2008）； (3)《环境影响评价技术导则地面水环境》（HJ/T2.3-93）； (4)《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）； (5)《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2009）； (6)《环境影响评价技术导则生态影响》（HJ19-2011）； (7)《生态环境状况评价技术规范（试行）》（HJ/T192-2015）； (8)《开发建设项目水土保持技术规范》（GB/T50433-2007）。 2.3项目资料 (1)君山区2016年保障性安居工程配套基础设施芦苇场棚改小区外桥头道路拓宽硬化工程项目可行性研究报告； (2)建设单位提供的其他资料。 3、建设项目工程概况 （1）项目名称、建设单位、建设地点、建设规模及建设性质 项目名称：君山区2016年保障性安居工程配套基础设施芦苇场棚改小区外桥头道路拓宽硬化工程项目 建设单位：岳阳市君山区城市建设投资有限公司 建设地点：柳林洲街道办事处芦苇场棚改小区外桥头 建设规模：桥头道路长900m，本道路工程规划断面为：25m（红线）-14m（机动车道），总用地面积22500m2，电缆线900米，供水管道900米，排污管道900米。 建设性质：扩建 （2）项目投资及资金来源 项目投资及资金来源：项目总投资1043.6万元，资金来源全部为建设单位自筹。 （3）项目施工期 本项目计划于2017年11月启动，至2018年10月底项目竣工及验收。 （4）主要技术经济指标 本项目主要技术经济指标具体详见表1-1所示： 表1-1本项目主要技术经济指标一览表 序号; 项目; 单位. 道路工程; 工程范围; 柳林洲街道办事处芦苇场棚改小区外桥头. 长度（m）; 900. 走向; 南北走向. 等级; 城市次干道. 道路宽度（m）; 14. 桥梁工程; 无. 排水工程; 雨水管（m）; 900（DN600）. 污水管（m）; 900（DN600）. 附属工程; 行道树，果皮箱，交通标志标. 建设周期; 2017.11——2018.10. 总投资; 1043.6万元. 4、项目工程内容 本项目建设内容主要包括：道路工程，排水工程，照明工程，绿化工程，管线工程和其他公用设施工程等。 4.1 道路工程 桥头道路长900m，本道路工程规划断面为：25m（红线）-14m（机动车道），项目总用地面积22500m2，合33.75亩。用厚15cm级配碎石作为垫层，路面用水泥混凝土铺设。 4.2 排水工程 排水采用雨污分流制，道路两侧各新建一道雨水管、一道污水管，就近接入城市现状排水系统。污水管网必须采用防渗的波纹管。 4.3照明工程 项目两侧共安装10米双臂LED路灯56杆，采用对称布置形式，标准杆距50米。 4.4交通附属工程 本项目全长900m的路线上适当位置设置指示标志、禁令标志、警告标志、客运停靠点以及标线。 本工程建设内容组成具体详见表1- 2 所示： 表1-2 本工程建设内容组成一览表 序号; 项目; 单位; 工程量. 1; 路基工程; m2; 22500. 2; 路面工程; m2; 22500. 3; 排水工程; m; 900. 4; 照明工程; 杆; 56. 5; 交通附属工程; m2; 800. ### 5、道路工程设计方案 5.1道路横断面设计 - 5.1.1设计原则 道路横断面设计在城市规划的红线宽度范围内进行。横断面型式、布置、各组成部分尺寸及比例按照道路类别、级别、行车速度、设计年限的交通量或人流量、交通特性、交通组织、交通设施、地下管线、绿化、地形等因素统筹安排，确保车辆和人行交通的安全畅通。 - 5.1.2横断面布置 本道路工程规划红线宽度14米，规划断面为：25m（红线）-14m（机动车道）。 - 5.1.3路面横坡 机动车道：机动车道1.5%，非机动车道1.5%，。 - 5.1.4路缘石工程 (1)两侧绿化带及人行道路缘石高出路面边缘0.2米。 (2)路缘石采用立式；人行道及人行横道宽度范围内宜做成斜平式，便于儿童及残疾人通行；在分隔带端头或交叉的小半径处宜做成曲线形。 (3)路缘石材料采用花岗岩路缘石。 - 5.2平面与纵断面设计 - 5.2.1平面设计 (1)道路平面设计应符合城市总体规划路网布设、道路平面顺畅等原则。 (2)根据规划给定的坐标控制点，依照规划道路走向定线。全线原则上不设超高。圆曲线半径选用如下表。 表1-3 圆曲线半径选用表 计算行车速度40km/h; 圆曲线参数; 规范规定; 设计选定; 备注. 不设缓和曲线的圆曲线的圆曲线半径（m）; ≥500; 1050. 不设超高的圆曲线半径（m）; ≥300; 1050; 全线不设超高. （3）最小行车视距采用下表数据，最小会车视距为最小行车视距的两倍。 表1-4 最小行车视距 设计行车速度 （公里/小时）; 80; 60; 50; 45; 40; 35; 30; 25; 20; 15; 10. 行车视距; 110; 70; 60; 45; 40; 35; 30; 25; 20; 15; 10. - 5.2.2纵断面设计 道路纵断面设计原则上以规划为依据，并充分考虑现状地形及路面排水，最小纵坡设计为0.30%，最大纵坡设计为2.435%。 纵坡主要技术参数见下表。 表1-5 纵坡主要技术参数 参数; 计算行车速度; 规范规定; 设计选用. 最大纵坡度%; 40km/h; 6; 2.435. 竖曲线最小半径（m）; 凸形竖曲线; 一般最小半径; 600; ≥3000. 极限最小半径; 400. 凹形竖曲线一般最小半径; 700; ≥3000. 竖曲线最小长度; 35; ≥39.2. - 5.2.3交叉口进出设置 按照规划要求，在主要的交叉口进行路口渠化。 5.3路基设计 - 5.3.1路槽低面土基设计 回弹模量值不少于35Mpa。 - 5.3.2土质路基压实度 （1）填方深度0-80cm压实度95%-98%； （2）填方深度>80cm压实度93%-95%； （3）挖方深度0-30压实度95%-98%。 - 5.3.3当路基不符合设计要求时，应采取加固措施 （1）掺加无机结合料厚度不得小于15厘米。 （2）路基土质不良或水量过高时，换土厚度不得小于0.8米。 （3）对于不得进行碾压的湿软土层，可用砂、砂砾、碎石、矿渣、毛石等材料设置承托层，其厚度不得小于15厘米。 （4）填方路基应分层压实，每层填土压实厚度为0.3米左右。 5.4水泥混凝土路面设计 - 5.4.1设计原则 水泥混凝土路面设计包括结构组合、混凝土板厚度设计、混凝土板平面尺寸设计、接缝构造和传力杆设计、局部补强钢筋与钢筋网设计等。 （1）混凝土板的厚度，按行车产生的荷载应力不超过水泥混凝土在设计年限末期的疲劳强度并验算温度翘曲应力后确定。 （2）混凝土板长度的确定应使最大行车荷载应力和最大翘曲应力的叠加值不超过水泥混凝土的弯拉强度。 （3）行车荷载应力和温度翘曲应力均按弹性半无限地基上的弹性薄板理论，用有限元法计算。 - 5.4.2设计标准 （1）路面设计以轴载100KN轴载为标准轴载。 （2）水泥混凝土的设计强度以龄期28d的弯拉强度为准，水泥混凝土的弯拉弹性模量E，宜采用实测值。 （3）水泥混凝土的弯拉疲劳强度按设计年限内设计车道上标准的累计数N确定。 - 5.4.3结构组合设计 （1）埋设地下公用设施沟槽的回填土应与周围土的性质相同，并分层压实。 （2）垫层厚度应大于或等于20cm。其宽度应比基层每侧各宽出25-35cm，或与路基同宽。 （3）混凝土板下的基层应平整、坚实、抗变形能力强、整体性能好、透水性小和耐冲刷。基层最小厚度应大于或等于18cm，其宽度应比混凝土板每侧各宽出25-35cm。 （4）混凝土板表面应平整、耐磨，并具有一定粗糙度。混凝土板的横断面宜采用等厚式，其厚度按应力计算确定，混凝土板的最小厚度为18cm。 - 5.4.4基层结构设计 （1）基层应具有足够的强度和稳定性，材料强度应均匀一致，充分利用地方材料，并应按路基干湿类型控制细料含量。 （2）基层采用天然级配碎石泥稳定层，水泥含量为6%。适当控制小于0.5mm的颗粒含量，为便于辗压，最大粒径不应超过6mm；机动车道基层厚为18cm，非机动车道基层厚度为15cm。 - 5.4.5垫层结构设计 （1）垫层材料采用本地出产丰实的天然级配石屑，其颗粒组成应符合下列规定： 表1-6 垫层材料颗粒组成一览表 方筛孔尺寸（mm); 50; 40; 20; 10; 5; 2; 1; 0.5; 0.25; 0.074. 密实百分率; 100; 90-100; 55-100; 40-100; 30-90; 18-68; 10-55; 6-45; 3-36; 0-30. （2）垫层厚度机动车道采用20cm，非机动车道采用20cm。 - 5.4.6人行道结构设计 (1)人行道结构采用15cm厚水泥含量4%天然级的石屑稳定层为底基层，面层采用5cm厚C25混凝土彩色预制道板、2cm厚1：2.5水泥砂浆安砌。 (2)路缘石采用预制厂预制C30混凝土块。 - 5.4.7道路施工要求 （1）施工应按《城市道路路基工程施工及验收规范》（CJJ44-091）、《公路路面基层施工技术规范》（JTJ033-90）、《市政道路工程质量检验评定标准》（CJJ1-90）、《公路路基施工技术规范》（JTJ034-2000）、《沥青路面施工及验收规范》（GB50092-96）等现行规规程范执行。 （2）路基工程：填方段应清除表层耕植土、草皮、树根、池塘淤泥、杂物后方能回填，原地行坡度大于1︰5时，应按规范规定将原地面挖台阶后再填土，台阶宽度不下于1.0m，台阶高度不小于0.5m，台阶面应有2%-4%内倾斜的坡度，并按有关规定分层填筑压实。土质路基压实采用重型击实标准，填方地段，路槽以下0-80cm范围内压实度95%，80cm以下实度95%；挖方地段，路槽以下0-30cm范围内压实度95%。路基填方边坡为1︰1-1︰1.5。 （3）水泥稳定砂砾基层 砂砾石集料混合达到最佳级配合，再行稳定，水泥和砂砾应拌和均匀。分层压实，压实度不小于98%。压实工作必须在水泥终凝前完成。施工时还应严格控制标高和路拱坡度。 有关水泥剂量的控制、集料的级配组合范围、混合料的设计步骤、施工季节、质量管理与验收标准等均按现行路面基层施工技术规范中规定执行。 - 5.4.8材料要求 （1）级配碎石 采用未筛分碎石与石屑配制而成。石屑为碎石场的细筛余料，粒径0-10cm，并具有良好的级配。碎石的石料等级不宜低于3级，碎石的最大粒径不应大于（50m）圆孔筛。 碎（砾）石中扁平，长颗粒的总含量不应超过20%重量比。级配碎石的级配组成按显行基层施工技术规范确定，并要求严格控制粒径0.5mm以下细料的含量与塑性指数，两者的乘积不应大于100。 （2）水泥稳定砂砾 采用一定级配的砂砾并掺入适当的水泥和水的混合料。 砂砾石集料应有一定的级配组成，其级配应符合规范对水泥类材料集料的级配要求。 选用终凝时间在6小时以上的325水泥，水泥剂量为6%。拌和混合料和养生的用水，应采用清洁的饮用水。 （3）碎石料 洁净、干燥、无风化、无杂质，并具有足够的强度和耐磨性，与沥青有很好的粘结性的碱性石料。符合沥青面层用粗集料质量技术要求。 （4）细集料； 细集料可采用天然砂或机砂，应洁净、干燥、无风化、无杂质，并具有适当的颗粒级配。 5.5道路排水工程 - 5.5.1排水体系 本区域内采用雨污分流排水体系。 - 5.5.2管网布置 本区域内排水管网均采用重力流就近排入城镇排水体系内，采用双排水管布置在非机动道下。 - 5.5.3施工期间排水 施工期间排水设施不完善，为了降低地下水位，确保工程质量，采用边沟排水。工程完工后，边沟排水系统自行废除。 - 5.5.4管道基础 排水管覆土厚度小于4.0米时，排水管基础均采用120°角C10砼基础；排水管覆土厚度大于4.0米时，排水管基础宜采用180°角C10砼基础。 - 5.5.5管材 管径400以下采用砼管；管径400以上采用钢筋砼管，排水管砼标号为C20。 - 5.5.6管沟回填土 回填土必须分层夯实，其压实度不得低于95%。 - 5.5.7雨水口的布置 （1）雨水口设置在道路汇水点，人行横道上游，沿街单位出入口上游，直线段间距30-50米等本地段。 （2）雨水口型式采用平蓖式，与联接井共同设置，便于养护。 （3）雨水口蓖面低于附近路面2厘米，并使周围路面坡向雨水口。 （4）雨水口连接管管径不小于300毫米，为了便于道路两侧开发用地雨水能就近排入主排水道内，应在适当位置扩大连接管的管径，连接管的坡度i≥1%。 （5）雨水口的间距为25米-50米，其位置应与检查井位置协调。 - 5.5.8检查井的设置 （1）污水检查井：道路两侧φ300排水支管采用φ700检查井，道路排水主干管φ300-600采用φ1000检查井，φ700-800采用φ1250检查井，φ900-1000采用φ1500检查井，φ1200采用1300*1500方形检查井,φ1350采用1400*1650方形检查井,φ1500采用1400*1800方形检查井。 （2）雨水检查井：道路排水主干道φ300-600采用φ1000检查井，φ700-800采用φ1250检查井,φ900-1000采用φ1500检查井,φ1100采用1200*1400方形检查井，φ1200采用1300*1500方形检查井，φ1350采用1400*1650方形检查井，φ1500采用1400*1800方形检查井。 （3）检查井采用M10水泥砂浆、100#红机砖砌筑。 - 5.5.9道路地下水的排除 常年地下水位接近或高于路槽底时，采用隔离层、封水层等隔离措施，以隔断地下水的补给，并通过暗沟将水排出路基以外。路基含水量过高时，采用盲沟引水、汇集，拦截流向路基的地下水，并排出到路基以外，以保证路基处于干燥状态，具有足够的强度与稳定性。 5.6道路绿化 （1）道路绿化设计应综合考虑沿路建筑性质，环境、日照、通风等因素，分段种植，绿化布置应乔木与灌木，落叶及常绿，树木与花卉草皮相结合，色彩和谐，层次鲜明。 （2）道路侧带上的行道树树枝叶不得侵入道路界限，不得影响行车安全。 （3）靠车行道的行道树要满足侧向净宽要求，柱距4-10米。 （4）绿化不应遮挡路灯照明，不得影响交通信号灯及交通标志牌等交通安全设施，不得影响地下管线的敷设。 5.7道路照明 （1）负荷等级：道路照明供电按二级负荷等级设计。 （2）道路照明标准： 表1-7 道路照明标准 级别; 道路类型; 亮度; 照度; 眩光限制; 诱导性. 平均年度（cd/m2); 均匀度; 平均照度（1x）; 均匀度. 1; 城市主干道; 1; 0.35; 15; 0.35; 严禁采用非截光型灯; 很好. 2; 城市次干道; 0.5; 0.35; 8; 0.35; 严禁采用非截光型灯; 好. 3; 支路; 0.3; 0.3; 5; 0.3; 不得采用非截光型灯; 好. （3）光源采用高压纳灯，灯光采用截光型或半截光型灯具。 （4）道路照明采用双侧交错布置，灯具间距不大于30米。 （5）道路照明供电电源采用公用三相变压器供电，供电线路采用三相五线制，（BV-3×25mm2+1×16mm2+1×16mm2），接地电限R<10欧。 （6）照明控制应设置在供电范围中心地段，控制形式采用光电控制，道路的开灯或关灯照度水平应为2-101x。 5.8交通设施 - 5.8.1交通标志 （1）在进入平面交叉、急弯、陡坡、反向曲线起终点，以及其他特殊地段应设置警告、禁令、标示、指路等交通标志； （2）交通标志应设置在驾驶人员和行人容易看到，并所准确判读的位置； （3）各种标志应设置在车辆行进方向道路右侧或分隔带上，标志牌不得侵入道路限界范围内，牌面下缘至地面高度为1.8-2.5米； （4）路侧标志应减少标志板对驾驶员的眩光。 - 5.8.2交通标线 道路竣工之后，须按照规范要求，对路面进行标线。 5.9地下管线规划设计 （1）地下管线从道路边线向中心线方向平行布置次序为：电力电缆、电信电缆、煤气管、给水管、雨水管、污水管，水平间距应符合规范要求。 （2）当地下管线交叉敷设时，自地表向下排列次序为：电力电缆、电信电缆、煤气管、给水管、雨水管、污水管，竖向间距应符合规范要求。 （3）地下管线综合布置避让原则：压力流管线让重力流管线，可弯曲管线让不可弯曲管线，小管管径管线让大管径管线，分支管线让主干管线。 （4）地下管线覆土厚度不得少于0.7米，若不能满足者，必须进行结构加固处理。 （5）各类管线应与道路同步施工。 5.10道路无障碍设计 （1）城市道路无障碍设计主要使用与下肢残疾和视力残疾者。 （2）为了方便下肢残疾以手摇三轮车为主要出行工具，道路纵断面坡度采用i<3.0%；人行道宽度均不小于2.5米。 （3）人行道设置三面型式缘石坡度，正面坡中的缘石外露高度不得大于20毫米，正面坡的宽度不得小于1.20米，正面与两侧坡的坡度不得大于1：12。 （4）道路交叉路口、人行横道、街坊路口、以及被缘石隔断的人行道均应设置缘石坡道。 （5）缘石坡道应位于路口或人行横道线内。 （6）人行道铺装，应在其中部停进方向连续设置导向材料，路口缘石前铺装停步块材，铺装宽度不得小于0.6米；人行横道处的触感材料距缘石0.3米，铺设宽度不得小于0.6米。 6、施工场地 本项目不设置施工营地，不设置临时施工生产区，全线利用商品混凝土。 7、主要施工机械 根据业主提供的资料，项目施工设备详见表1-8。 表1-8主要施工机械 机械类型; 型号; 台. 轮式装载机; ZL40型；ZL50型; 1. 平地机; PY160A型; 1. 振动式压路机; YZJ10B型; 1. 双轮双振压路机; CC21型; 1. 三压路机; －; 1. 轮胎压路机; ZL16型; 1. 推土机; T140型; 1. 轮胎式液压挖机; W4-60C型; 1. 摊铺机（德国）; VOGELE; 1. 吊车; －; 1. 土方运输车; －; 1. 混凝土运输车; －; 1. 8、施工方案、施工组织及施工方式 8.1施工方案、施工组织 8.1.1工期安排 2018年1月至2018年12月。 8.1.2实施措施 （1）为保证工程按期开工，按期竣工，必须实行征地拆迁责任承包制、施工承包制。 （2）路基、路面要求机械化施工。土石方工程应尽早完成，使路基有充分的沉降稳定时间，路面应使用组合机械连续施工。 （3）道路建设过程中的取土、砍伐植被、占田开山等将会造成一定的水土流失，应做好系统规划。 （4）路基、路面施工作业时间，应尽量避开雨季。 （5）为保证工程项目按合同、规范顺利进行，保证工程质量，拟建道路施工实行工程监理制。 8.1.3项目管理 拟建道路项目管理包括从前期工作开始，直至运营期在内的全过程的系统管理。为保证各阶段的任务完成，根据不同阶段的工作需要，成立相应的组织管理机构。拟建道路工程质量要求高，必须由具备有相应资格的专业队伍进行施工。拟建道路建设采用公开招标的方式，平等竞争，选择技术力量雄厚的施工队伍承包施工，依照规定签订承包合同，并严格履行合同。同时，整个工程应建立完整的施工管理机构及工程监理机构，以确保优质、经济、按期成任务。 8.2施工工艺 路基工程采用机械施工为主，适当配合人工施工的方案。对于土方路段施工，本项目所在地区雨季降雨量集中，要做好施工的临时排水，尽量保持路基在中等干燥状态；应切实控制路基填料的最佳含水量，确保路基压实度符合规范要求；石方开挖可以考虑采用采用大型机械加松土器开挖，不使用爆破，并做好施工安全管理。软基处理要控制填土速度，预留充分的排水固结期，搅拌桩要按照要求做好复喷工序。 填挖交界的过渡路段，应采取必要的设计及施工措施，防止产生不均匀沉降的发生。 路面施工应采用专门的路面机械施工，要选择有丰富经验、有先进设备的专业施工队伍。本项目路面结构推荐采用水泥砼路面，为保证路面质量，水泥混凝土运输摊铺等机械设备应协调配套，保证施工的连续性和时效性，摊铺时不允许用加水或其它方法重新改变混凝土混合料稠度，并采用合理的机械摊铺法施工。 8.3施工交通组织方案 本项目为城市次干道，采用全封闭施工方式。 9、土地现状 本项目现状利用原有的简易道路。 10、土石方平衡 根据建设单位提供的具体资料，本项目道路工程主要进行硬化和管道开挖，挖方基本用于本道路的建设，其挖方12000m3，填方42000m3，需借方30000m3，借方主要来源于岳阳市渣土办。 11、临时工程 由于项目施工点较为分散，施工现场不设置施工营地，施工人员就近租用沿线居民住房食宿；施工路线依托现有道路；施工场地及物料堆场设置于道路两侧，加临时围挡阻隔，位于项目施工范围内，不新增占地。项目的永久占地面积为22500平方米。 12、交通量预测 根据本项目可研报告，本道路交通量见表1-9。 表1-9各特征年交通流量预测表（pcu/d） 道路名称; 2019年; 2025年; 2033年. 桥头路; 5440; 8760; 9412. 项目为市政配套道路工程，根据同类型项目类比可知，各种车型比重详情，见表1-10。 表1-10车型比 道路名称; 小型车; 中型车; 大型车. 桥头路; 70%; 20%; 10%. 昼夜比; 8:1. 根据同类型项目类比可知，环评各类车折算系数：小型=1，中型车=1.5，大型车2。依据《城市道路设计规范》（CJJ37-2012）的规定，城市道路的高峰小时交通流量按日交通流量的11%计算。 本次评价分别以2019年、2024年、2033年作为特征年份，计算出项目近、中、远期昼夜小时交通量，详见表1-11。 表1-11本工程近、中、远期昼夜小时交通量 时段; 2019年; 2025年; 2033年. 车型; 小; 中; 大; 小; 中; 大; 小; 中; 大. 高峰时段; 350; 100; 50; 560; 160; 80; 910; 260; 130. 昼间; 180; 50; 20; 290; 80; 40; 470; 130; 70. 夜间; 40; 10; 5; 60; 17; 10; 110; 30; 15. |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题 桥头的建设利用芦苇场棚改小区外的空地。本项目周边主要环境问题为芦苇场棚改小区居民生活产生的污染以及大风天气的扬尘污染。 |  |  |  |  |  |  |

- 二、建设项目所在地自然环境、社会环境简况

1、自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等) （1）地理位置： 君山区地处湖南省北部，岳阳市西部，北依长江，南绕洞庭，通过宏伟的洞庭湖大桥与岳阳楼区相连。全境东西长50.5km，南北宽37.5km，地理位置介于北纬29°18′59″至29°38′43″和东经112°37′26″至113°08′34″之间。区政府机关驻地柳林州镇，东距岳阳楼区15.0km，西距华容50.0km，距省会长沙约160.0km。 本项目用地位于岳阳市君山区林洲街道办事处芦苇场棚改小区外桥头，位于调规钱的东洞庭湖自然保护区的实验区，调规后不在其实验区内，占地面积22500m2，为道路用地，附近主要居民散户。项目起点地理位置为东经113.052246，北纬29.431682，项目终点地理位置为东经113.058211，北纬29.429343（项目位置见附图1）。 （2）地形地貌： 区域地势开阔，地貌由网纹红土岗丘和河湖淤积形成，湖塘洼地多。该地区属古老剥蚀堆积地形，除第四系坡积、残积、湖积外，自元古以来，没有接受新的沉积。地层构造简单，未发现巨大构造断裂，下伏基岩为前震旦系板溪群浅变质岩。复盖层为第四系堆积物，以粘土、亚粘土和砂乱石层组成，极限抗压强度为180kPa~390kPa，一般均大于200kPa。根据地址勘察报告表明，项目场地自上而下依次为杂填土、轻亚粘土、亚粘土、中砂，其中第②层轻亚粘土为流塑状含有机质的弱土，第③层亚粘土强度较高，属中等压缩性土，第④层中砂呈稍-中密状，土层③④均为良好的地基持力层，但在大部分地段预计埋藏会较深，须采用桩基。 （3）地质、地震 局部场地有分布均匀、层位稳定、强度高、厚度大的粘土和粉质粘土层，且埋藏较浅，可作为理想的天然浅层基础地基持力层，预计地基承载力可达300kPa。场地水文地址条件简单，粘土层结构紧密，透水性差，多呈干燥状态，低洼地段有泉水出露，地下水对基础不存在侵蚀问题。根据GB18306-2001《中国地震动参数区划图》，项目场地地震基本烈度为7度。 （4）气象气候 该区域属亚热带湿润性气候，冬季寒冷，夏季炎热，春夏多雨，秋季干旱，四季分明，常年多雾。年平均气温为17.1℃；最高气温39.3℃；最低气温为-11.8℃。年平均相对湿度78%；年平均降雨量为1295.1mm。 常年主导风向为NNE，频率为18%；冬季主导风向为NNE(22%)，夏季主导风向为SSE(15%)，年平均风速为2.9m/s。 - 水文 君山区河流湖泊属长江水系。湘江、资水、沅水、澧水汇入洞庭湖。湿地主要有河流、湖泊、沼泽、人工湿地四种类型，其中，河流占3550 hm2、湖泊占12536.1 hm2、沼泽占4238.8 hm2、人工湿地占1562.2 hm2。 ①洞庭湖 洞庭湖是中国第二大淡水湖，位于湖南省的北部。面积3968平方千米。洞庭湖主要由东洞庭湖、万子湖、目平湖、大通湖、横岭湖、漉湖等湖泊组成。湘江、资江、沅江、澧水——湖南四大河流都流入洞庭湖。万子湖和横岭湖一起也合称南洞庭湖，目平湖也称西洞庭湖。目前天然湖泊面积2625 km2，蓄洪堤垸和单退堤垸高水还湖可扩大湖泊面积1343 km2，总共3968 km2。 ②莲湖 莲湖又名团湖。位于岳阳县广兴洲镇境内，距岳阳市区20多公里。原是洞庭湖的一个港汊，经过多年的围垦治理，成为“湖中之湖”。 本项目评价范围的地表水体为十字渠、三排渠和渔龙渠等农灌渠道，以及沿线零星分布的鱼塘。此外，评价范围内不涉及饮用水水源地和取水口。 （6）生态环境 本境内记录到的野生动物500种，即兽类22种，鸟类266种，虫类195种，其它17种。其中属国家一级保护动物12种，二级保护动物47种，三级保护动物70种。记录到的鱼类114种。家畜有猪、牛、羊、兔、猫、狗等，家禽有鸡、鸭、鹅、蜜峰等。境内记录到的木本类植物829种，其中乡土树种655种，属国家及省定保护树种24种。用材树种主要有杉、松、樟、枫、檫、楠、桐、柏等，果木树种主要有桃、李、梨、桔等。竹类有楠竹、凤凰竹等十余种，水生植物有芦苇、莲藕、茭白、席草等百余种。主要农作物有水稻、棉花、油菜、芝麻、花生、薯类、蚕豆、黄豆、绿豆、湘莲等。境内已探明的矿产有钒、锰、铁、磷、石煤、泥炭、绿柱石、萤石、耐火粘土、石英、钾长石、白云石、石灰石等20余种。详见生态专章。 据调查，本项目位于调规前东洞庭湖自然保护区实验区（见附图5），项目厂区周围植被以低矮灌丛为主，动物主要为常见的鼠、蝉、蚯蚓、蛇、鸟类等，无珍稀濒危等需要特殊保护动植物分布。 2、社会环境简况(社会经济结构、教育、文化、文物保护等)： （1）行政区划、人口状况 君山区及保护区内人口分布岳阳位于湖南省的北部，为省辖市，是湘北政治、经济、文化、交通中心。现辖汨罗、临湘二市，平江、岳阳、华容、湘阴四县及岳阳楼区、云溪区、君山区、屈原行政区四区。国土总面积15019.2km2，总人口528万，是一个多民族居住的地方。湖南东洞庭湖国家级自然保护区范围内鲜有居民分布。 （2）经济发展状况 根据《2016年君山区国民经济和社会发展统计公报》，2016年实现地区生产总值122.59亿元，增长6.7%，其中：一产业增加值25.71亿元，增长3.1%;二产业增加值51.65亿元，增长6.5%;三产业增加值45.24亿元，增长9.1%。三次产业结构为：21：42：37。一产业对经济增长的贡献率为9.7%，拉动经济增长0.7个百分点，二产业对经济增长的贡献率为42%，拉动经济增长2.8个百分点，三产业对经济增长的贡献率为48.3%，拉动经济增长3.2个百分点。 （3）交通状况 岳阳是湖南唯一的临江城市。处一湖(洞庭湖)两原(江汉平原、洞庭湖平原)三省(湘、鄂、赣)四线(京广铁路、京珠高速公路、107国道、长江)的多元交汇点上，是长江中游仅次于武汉的又一个“金十字架”，特别是洞庭湖大桥的通车，构成了“承东联西”“南北贯通”的便捷交通网。1996年，长江八大深水良港之一的城陵矶港经全国人大批准，正式对外轮开放。 3.东洞庭湖国家级自然保护区概况 20世纪70年代，洞庭湖由于不断的淤积和围垦，使得其生态环境质量逐年下降，湿地生物多样性资源迅速减少，保护洞庭湖自然环境和自然资源逐渐成为了洞庭湖综合治理的普遍共识。1979年，湖南省人民政府作出了建立自然保护区的重要决策，由湖南省林业厅牵头，在湖南省环保厅、旅游厅等部门支持下，组织湖南省林学会、生态学会、湖南师范大学、中南林学院的专家学者，对洞庭湖进行科学考察，并提出在东洞庭湖建立国家级自然保护区的建议。 1982年3月，湖南省人民政府批准，在君山建立省级自然保护区（岳阳君山自然保护区管理所），归岳阳市人民政府领导。1984年，正式由湖南省林业厅、省财政厅、省编委、省劳动人事厅下达编制和经费。1987年6月，岳阳人民政府报请湖南省人民政府同意，将岳阳君山自然保护区管理所更名为湖南省岳阳东洞庭湖自然保护区，级别和隶属关系不变。 1992年2月，国务院向联合国教科文组织提出申请，将东洞庭湖自然保护区等6个保护区列入《关于特别是作为水禽栖息地的国际重要湿地公约》的《国际重要湿地名录》。同年7月，东洞庭湖自然保护区正式加入《国际重要湿地公约》，被列为中国首批六大国际重要湿地之一。1994年4月，经国务院批准，以《国务院关于发布牡丹峰等国家级自然保护区名单的通知》，正式升格为国家级自然保护区，并更名为湖南东洞庭湖国家级自然保护区管理局，其管理职能如下： ①贯彻实施国家及省、市有关自然保护和野生动植物资源管理方针、政策、法令。 ②制订全市自然保护和合理利用野生动植物资源的有关规定。 ③负责自然保护区和全市动植物资源的管理工作，对6.54万公顷湿地水域实施辖权管理，对12.46万公顷实验区实施与有关县区政府共同保护管理。 ④组织调查野生动植物资源进行动物、植被、土壤、气象、生态等科学考察，探索其演变规律和保护发展及合理利用野生动植物资源的途径。 ⑤认真搞好科学研究，重点对濒危珍稀动植物保护发展进行研究，采取生态环境保护措施，做好引种驯化和繁殖工作。 ⑥检查监督自然保护区范围内从事野生动植物猎采、饲养、培植及其产制品的购销、运输、加工等活动。 ⑦依法查处自然保护区范围内违反野生动植物资源管理政策、法规的各类案件。 ⑧依照国际公约的惯例和要求，做好有关工作的协调、协作和交流。 ⑨承办市委、市政府及市林业局交办的其它事项。 （1）功能区划 根据《湖南东洞庭湖国家级自然保护区总体规划》将保护区划分为核心区、缓冲区、实验区三大功能区。 ①核心区 将湿地生态系统完整、生物资源丰富、白鹤、黑鹳、东方白鹳、小天鹅、鸿雁等珍稀濒危鸟类集中栖息的地段作为核心区，总面积2.90万hm2。依据功能区划原则，又将保护区核心区分为3大块。即大小西湖-君山后湖核心区：从大小西湖、三坝、四坝至君山后湖包括黑嘴在内的定权发证区域，面积1.60万hm2；红旗湖核心区：上、下红旗湖、天鹅段定权发证区域，面积0.80万hm2；春风湖核心区：包括 春风湖及其大片洲滩在内的0.50万hm2定权发证区域。核心区内，实行封闭式管理，严格控制外界人员随意进入或从事捕鱼、放牧等生产经营活动，并对湖水水位进行严格的管理和调控。 ②缓冲区 核心区外围所有东洞庭湖区域，面积3.64万hm2。 在缓冲区和实验区内，保护区将依法取缔各种非法渔具，全面禁止偷猎或毒杀珍禽的违法活动。 ③实验区 保护区区界以内缓冲区以外的广大区域，包括采桑湖、团湖、方台湖、南湖、芭蕉湖等在内的湖泊和农业用地，面积8.7万hm2。 保护区的核心区和缓冲区，是珍稀濒危野生动物的主要栖息地，又是湿地生态系统的典型区域。在该范围内以保护为主，除开展科研、调查活动外，尽量减少人为影响和干扰，绝对禁止在该区域开展经营活动和一切生产活动。 实际上应该为可持续发展示范区，且实验区内在有利于保护的基础上，该区域内可以开展自然资源的合理利用，特别是应开展非消耗性资源利用，如开展生态旅游业（观鸟、观荷花等），以减少人们对自然资源的直接消耗和过分依赖。 本项目与湖南东洞庭湖国家级自然保护区调规前、后位置关系分别见附图5和附图6。 （2）重点保护对象 东洞庭湖国家级自然保护区湿地洲滩发育，是我国珍稀候鸟越冬栖息地和繁殖地。鸟类数量、种类，水生生物数量、种类，淡水鱼类数量、种类都十分丰富。鱼类有114种、贝类40余种、鸟类80余种、兽类10余种，野生植物有873种。其中属于国家一类保护的水禽有白鹤、丹顶鹤、白头鹤、白枕鹤、白图、黑鹤、斑嘴鸦鹏等7种，属于国家二类保护的水禽有大鸨、灰鹤、白琵鸳、天鹅等多种；还有属于国家一类保护的中华鲟、白鳍豚，属于国家二类保护的江豚、扬子鳄、麋鹿、具有十分重要的研究和保护价值。 本项目位于该保护区调规前的实验区，调规后不在该保护区范围内，且项目所在地区域已城市化，项目周边无珍稀保护动物。且距离该保护区约3.4km，且本项目与该保护区有堤坝进行阻隔，故本项目的施工期和营运期对其影响较小。 （4）区域环境功能区划 本项目所在地环境功能属性见表2-1 表2-1 项目区域环境功能属性 编号; 项目; 功能属性及执行标准. 1; 水环境功能区; 东西干渠; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类. 2; 环境空气质量功能区; 二类区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准. 3; 声环境能区; 2类声环境功能区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准. 4; 是否基本农田保护区; 否. 5; 是否森林公园; 否. 6; 是否生态功能保护区; 是. 7; 是否水土流失重点防治区; 否. 8; 是否人口密集区; 否. 9; 是否重点文物保护单位; 否. 10; 是否三河、三湖、两控区; 是（两控区）. 11; 是否水库库区; 否. 12; 是否污水处理厂集水范围; 是. 13; 是否属于生态敏感与脆弱区; 是.

- 三、环境质量状况

建设项目所在地区环境质量现状及主要环境问题(空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等) 1、空气环境质量现状 为了解评价区域空气环境质量现状，本次环评特委托长沙崇德检测科技有限公司于2016年11月7-9日对项目区域环境空气做了现状监测。 - 监测点位 G1：拟建项目所在地； G2：项目所在地上风向； G3：项目所在地下风向。 （2）监测因子、频次和监测时间： 监测频次：连续监测3天； 监测时间：2016年11月7日至11月9日 监测因子：SO2、NO2、PM10日均值浓度。 （3）监测结果统计与评价见表3-1。 表3-1 监测结果（单位：mg/m3） 采样点位; 检测项目; 检测结果; 评价标准; 超标率; 最大超标倍数. 11月7日; 11月8日; 11月9日. 拟建项目所在地; PM10; 0.082; 0.076; 0.082; 0.15; 0; 0. 二氧化氮; 0.025; 0.023; 0.029; 0.08; 0; 0. 二氧化硫; 0.020; 0.015; 0.017; 0.15; 0; 0. 项目所在地上风向; PM10; 0.090; 0.087; 0.087; 0.15; 0; 0. 二氧化氮; 0.031; 0.021; 0.030; 0.08; 0; 0. 二氧化硫; 0.019; 0.021; 0.020; 0.15; 0; 0. 项目所在地下风向; PM10; 0.096; 0.091; 0.095; 0.15; 0; 0. 二氧化氮; 0.029; 0.017; 0.023; 0.08; 0; 0. 二氧化硫; 0.016; 0.018; 0.019; 0.15; 0; 0. （4）小结 由监测结果可知，项目所在地SO2、NO2、PM10均能达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准要求。 2、地表水环境质量现状 本项目污水管网废水最终纳入君山区城市净化中心处理后排放至濠河。本次环评引用《君山区柳毅路提质改造建设项目》现场监测数据作为评价依据，项目引用监测点位位于项目西北侧1020m处（东西干渠断面）和西北侧10km处（东西干渠断面），能够较全面反映项目区域地表水环境现状并对区域水环境质量进行分析。 现场监测数据作为评价依据。 （1）监测点布设 表3-2 水质现状监测断面 编号; 位置; 桩号; 所属河流; 与项目距离; 评价标准. SW1; 金园路与拟建项目交叉处; K0+142; 东西干渠; 1020m; 《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）和《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅳ类标准. SW2; 景明路与拟建项目交叉处; K9+437; 东西干渠; 10km. （2）监测因子 pH、SS、CODCr、BOD5、氨氮、石油类、总磷7项。 （3）采样时间、频率 监测时间为2017年6月26~6月28日，连续监测3天，每天1次。 （4）监测结果统计与评价 现状监测结果及评价结论见表3-3。 表3-3 水质现状监测及评价结果 单位：mg/L（pH除外） 监测地点; 监测因子; 浓度范围 （mg/L，pH除外）; 平均值 （mg/L）; 标准 指数; 超标率 （%）; 最大超标倍数（倍）; 评价标准 （mg/L）. 金园路与拟建项目交叉处（SW1）; pH（无纲量）; 7.44~7.47; ——; ——; 0; ——; 6~9. 总磷; 0.23~0.24; 0.233; 0.77~0.80; 0; ——; ≤0.3. BOD5; 3.1~3.7; 3.36; 0.52~0.62; 0; ——; ≤6. 氨氮; 1.305~1.313; 1.309; 0.87~0.88; 0; ——; ≤1.5. SS※; 29~31; 30; 0.48~0.52; 0; ——; ≤60. COD; 15~18; 16.33; 0.5~0.6; 0; ——; ≤30. 石油类; ND; ——; ——; 0; ——; ≤0.5. 景明路与拟建项目交叉处（SW2）; pH（无纲量）; 7.13~7.15; ——; ——; 0; ——; 6~9. 总磷; 0.31~0.34; 0.33; 1.03~1.13; 100%; 1.13; ≤0.3. BOD5; 13~16; 2.967; 0.22~0.38; 0; ——; ≤6. 氨氮; 1.784~1.791; 1.787; 1.189~1.194; 100%; 1.194; ≤1.5. SS※; 16~18; 17; 0.27~0.30; 0; ——; ≤60. COD; 13~16; 14.667; 0.43~0.53; 0; ——; ≤30. 石油类; ND; ——; ——; 0; ——; ≤0.5. 注：SS※参照《地表水资源质量标准》第四级指标进行评价。. 根据表3-3统计数据可知：针对SW1和SW2两个监测断面进行监测共计7项因子监测数据，SW1断面的监测数据均小于《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅳ类、《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）及《地表水资源质量标准》第四级指标的标准要求；SW2断面的监测数据中除了氨氮、总磷不能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）和《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）中相应标准，其余因子的监测值能满足相关质量标准要求。 对于景明路与拟建项目交叉处设置的SW2水质监测断面中氨氮和总磷超标的原因是因为周边养殖场较大，养殖废水未经处理后直排沟渠，导致了此次氨氮和总磷的监测值超标。 3、声环境质量现状 为了解项目所在区域的声环境质量现状，本次环评特委托长沙崇德检测科技有限公司于2016年11月7-8日对项目区域声环境做了现状监测。共设7个点进行了监测。 （1）监测因子 监测项目：等效连续A声级LAeq 。 （2）监测频次 监测频次：连续监测2天，分昼间和夜间两个时段，各测一次。 （3）具体监测结果如下表3-4所示： 表3-4 建设地声环境质量监测统计情况 单位：dB（A） 检测点位; 检测时间; 等效A声级 [dB(A)] Leq. 昼间; 夜间. 项目北面居民点距离道路中心线50米断面; 11月7日; 56.8; 46.3. 11月8日; 58.2; 48.7. 项目北面居民点距离道路中心线100米断面; 11月7日; 54.7; 44.7. 11月8日; 56.5; 47.4. 项目北面居民点距离道路中心线200米断面; 11月7日; 52.3; 41.8. 11月8日; 52.1; 41.2. 项目南面居民点距离道路中心线40米断面; 11月7日; 56.5; 47.3. 11月8日; 58.4; 49.7. 项目南面居民点距离道路中心线80米断面; 11月7日; 54.0; 45.4. 11月8日; 56.0; 48.1. 项目南面居民点距离道路中心线120米断面; 11月7日; 53.7; 45.0. 11月8日; 54.3; 46.6. 项目南面居民点距离道路中心线200米断面; 11月7日; 52.1; 41.4. 11月8日; 52.0; 40.3. 标准值; 60; 50. 是否达标; 达标; 达标. （4）小结 从监测数据来看，本道路工程周边声环境敏感点得昼间、夜间噪声值均能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准，周边环境质量较好。 主要环境保护目标(列出名单及保护级别)： 本项目选址于岳阳市君山区柳林洲街道办事处芦苇场棚改小区外。依据上述保护对象的环境功能要求，确定本项目的环境保护目标如下： 地表水：不因本项目的建设而降低现有的水环境功能。本工程周边的主要地表水体为区域内十字渠、三排渠和渔龙渠，均无饮用水源功能。本工程不设置的跨水桥梁，不涉及水下桥墩施工。 本项目地下水环境保护目标为工程沿线200m范围内的地下水环境。根据现状调查走访，沿线居民大部分村组已经布设自来水管，自来水由君山自来水公司供给，日供水8万吨，基本解决周边村镇地区居民生活用水；少部分村组采用自打井取用生活用水。 工程水环境保护目标具体见表3-5。 表3-5 地表水环境主要保护目标 序号; 保护 目标; 规模与项目关系; 功能; 水域概况; 保护要求. 1; 十字渠; W4.0km，上游500m至下游5km无集中式饮用水源和取水口分布。; 未划分功能区，现用作泄洪、灌溉。; 宽约9m，水深约1.2~1.5m，无饮用水源功能。; 《地表水环境质量标准》（GB30838-2002）中的Ⅳ类水质标准及《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）相关要求。. 2; 三排渠; W，7.0km，上游500m至下游5km无集中式饮用水源和取水口分布。; 未划分功能区，现用作泄洪、灌溉。; 宽约1.5m，水深约0.3~0.5m，无饮用水源功能。. 3; 渔龙渠; W，7.8km，上游500m至下游5km无集中式饮用水源和取水口分布。; 未划分功能区，现用作泄洪、灌溉。; 宽约1.6m，水深约0.3~0.5m，无饮用水源功能。. 4; 沿线鱼塘; 本项目不占用沿线鱼塘; 渔业养殖; /; 《渔业水质标准》（GB11607-89）. 5; 濠河; WS，1.5km，濠河现有水面355hm2。; 未划分功能区; /; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。. 6; 洞庭湖; 本工程与洞庭湖水域相距约4.0km。; 渔业用水区; /; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。. 7; 长江; 十字渠通过水闸与长江“塔市驿（湖北省流入湖南省断面）至黄盖湖（湖南省流入湖北省断面）”江段连通。; 渔业用水区; 长江属大型河流，多年平均流量为20400m3/s。; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。. 8; 岳阳市长江君山段饮用水水源保护区; 该取水口位于长沟子村，取水口下游16.7km处为十字渠进入长江的汇入口。; 饮用水水源保护区; /; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ、Ⅲ类标准。. 空气：保证项目所在区域及附近区域的空气质量达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，不出现降级。 噪声：使项目所在区域的声环境在《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准之内。 表3-6 主要环境保护目标 序号; 保护目标 名称; 首排房距中心线/红线最近距离（m）; 与路面高差（m）; 距红线35m内首排房户数/距红线35m/距红线35m~200m范围内户数; 与路 关系; 户数; 营运期环境空气/声环境 执行标准. 4a类; 2类. 1; 松湖小区; 60/50; 0; 20/20/150; 路左侧； 侧对; 0; 150; 二级/ 2类. 4; 芦苇场棚改小区; 210/200; 0/0/50; 路左侧； 侧对; 0; 50; 二级/ 2类.

- 四、评价适用标准

| 环环境质量标准 | - 环境空气： 项目拟建地执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准；浓度限值见表4-1。 表4-1 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准（摘录） 污染物名称; 标准限值（mg/m3）. 年平均值; 24小时平均值; 1小时平均值. SO2; 0.5; 0.15; 0.06. NO2; 0.2; 0.08; 0.04. PM10; ---; 0.15; 0.07. 2、地表水环境： 项目所在地周边水体水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅳ类标准。 表4-2 《地表水环境质量标准》(GB3838-2002) Ⅳ类标准（摘录） 污染物名称; Ⅳ类标准限值. pH; 6～9. COD; ≤30mg/L. BOD5; ≤6mg/L. 氨氮; ≤1.5mg/L. 石油类; ≤0.5mg/L. 粪大肠菌群; ≤2Ⅳ0000个/L. 3、声环境：场区执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类、4a类标准；声环境质量标准详见表4-3。 表4-3 《声环境质量标准》（GB3096-2008）标准限值 单位：Leq[dB（A）] 类别; 昼间; 夜间. 2类; 60; 50. 4a类; 70; 55. |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | - 大气污染物：执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中新污染源大气污染物排放限值的二级标准和无组织排放监控浓度限值标准。 表4-4 《大气污染物综合排放标准（GB16297-1996）》（摘录） 污染物; 最高允许排放浓度 （mg/m3）; 无组织排放监控浓度限值. 监控点; 浓度（mg/m3）. 颗粒物; 120; 周界外浓度最高点; 1.0. 氮氧化物; 240; 周界外浓度最高点; 0.12. 2、水污染物：废水执行《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4中的一级标准。 表4-5 水污染物排放标准值（mg/L，pH值无量纲） 污染因子; 单位; 排放限值. pH; --; 6～9. COD; mg/L; 100. BOD5; mg/L; 20. 氨氮; mg/L; 15. 动植物油; mg/L; 10. 总磷; mg/L; 0.5. 3、噪声：施工期噪声：执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），详见表4-6。 表4-6 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）（摘录） 单位dB（A） 昼间; 夜间. 70; 55. 4、固体废物： 一般固体废弃物执行《一般工业固体废弃物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)及2013年修改单相关要求；生活垃圾执行《生活垃圾填埋污染控制标准》（GB16889-2008）。 |
| 总量控制指标 | 本项目为道路工程项目，非工业类项目，营运期外排污染物不涉及国家关 于总量控制相关规定的总量控制污染因子，因此无需进行总量控制。 |

- 五、建设项目工程分析

1、施工期工艺流程 项目具体施工流程及产污流程见图5-1。 图5-1 施工期工艺流程及产污节点图 2、运营期生产工艺流程及产污节点 项目营运后，主要污染源为行驶车辆噪声、汽车尾气及道路地面雨水径流产生的 污染，详见图 5-2。 图5-2 营运期工艺流程及产污环节图 - 主要污染工序及污染源 1、施工期污染工序 （1）废水 项目施工期废水主要为施工生产废水及施工人员的生活污水。 施工生产废水主要来自路基施工作业产生的泥浆水，施工机械及运输车辆的冲洗水，降水冲刷浮土及物料产生的地表径流污水等。据同类型项目可知，本项目生产废水日产生量约1.5t，整个施工期产生总量540t。污染成分较为简单，一般为SS和少量的石油类污染物浓度较低。施工人员租用当地村民住房，吃住均在村民家中，施工生活废水产生量按每人每天100L计算，施工人员30人，产污系数按85%计算，生活废水产生量2.55t/d，项目总施工有效天数为360天，整个施工期产生总量918t。 （2）废气 项目施工期废气主要为土方开挖及平整，散状物堆场、施工裸露的地表、运输车辆所引起的扬尘，另外还有道路沥青铺设产生的沥青、施工设备及运输车辆产生的燃油废气。 ①道路及施工面扬尘 道路扬尘引起道路扬尘的因素较多，主要跟车辆行驶速度、风速、路面尘量和路面湿度有关，其中风速还直接影响到扬尘的传输距离。另在项目施工面，因土方开挖填方、施工材料的装卸会产生一定的扬尘。施工面扬尘量的大小与施工现场条件、管理水平、机械化程度及施工季节、土质及天气条件等诸多因素有关。一般情况，根据监测经验，建筑施工扬尘均比较严重，当风速为2.4m/s时，工地内TSP浓度在0.45～0.55mg/m3之间，为上风向对照点的1.5～2.3倍，建筑施工扬尘的影响范围一般为其下风向150m之内。 ②拌和站产生扬尘污染 施工过程中将使用预拌商品混凝土，不需要设立拌和站，因此无混凝土搅拌扬尘 ③燃油废气 本项目施工车辆和施工机械以柴油为燃料，会产生一定量废气，包括CO、NOx、SO2和THC等，但产生量不大，影响范围有限。 （3）噪声 施工期噪声主要来自施工机械噪声，本项目施工期的机械设备主要有：装载机、摊铺机、压路机及自卸卡车等。施工机械噪声源强见表5-1。 - 表5-1 主要施工机械设备的噪声声级 （单位：dB(A)） 序号; 机械设备名称; 测点与声源距离（m）; 噪声源强dB（A）. 1; 推土机; 5; 86. 2; 挖掘机; 5; 84. 3; 装载机; 5; 90. 4; 摊铺机; 5; 87. 5; 压路机; 5; 86. 6; 自卸卡车; 5; 88. （4）固体废物 施工期固体废弃物主要为施工人员生活垃圾、土方挖方及施工机械维修产生废弃零件和废机油。本项目开挖产生土石方基本全部用于路基平整，无弃方。 本项目施工场所的施工机械出现故障时，维修过程中将产生废弃的零件和废机油，因本项目施工机械产生故障将送往项目附近的各类机修企业委托修理，不在施工现场维修，因此，本项目施工现场几乎无废弃的零件和废机油产生。 施工人员生活垃圾按每人每天0.35kg计算，施工期生活垃圾产生量为10.5kg/d，总施工有效天数为360天，全工期总量约为3.96t。 （5）生态环境 本项目道路工程在施工期间，由于道路永久占地，路基开挖及安装雨水管、排污管时，会造成植被破坏、水土流失、土壤侵蚀等，使沿线地区局部生态结构发生一定变化，影响生态系统的稳定性。 2、营运期污染工序 （1）机动车尾气及扬尘 机动车尾气由三部分组成，一是汽车排气管排出的含有CO、HC、NOx等污染物的内燃机燃烧废气，约占总排放量的60%；二是曲轴箱排出的含CO、CO2气体，约占20%；三是从油箱、气化器燃烧系统蒸发出来的HC等气体约占20%。机动车尾气所含成分比较复杂，但排放的主要污染物为CO、HC、NO2等。 这些污染源属于线性流动污染源，对于城市道路而言，汽车尾气对道路20～50m以内存在一定的影响，50m以外随着距离的增加影响逐渐减少。另外，道路上行驶汽车的轮胎接触路面，使路面积尘扬起，会产生二次扬尘污染。 在运送散装含尘物料时，由于散落、风吹等原因，也会使物料产生扬尘污染。 （2）噪声源强分析 项目声环境影响评价执行《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2009）；部分参数参照《公路建设项目环境影响评价规范》（JTGB03-2006）推荐的公式进行计算。本项目各个预测年各车型的车速和单车行驶辐射噪声级计算如下。 ①车速计算公式本项目设计时速40km/h。各类型单车车速预测采用如下公式： 式中：vi——i型车预测车速； k1、k2、k3、k4―回归系数，按表5-2取值； ui—该车型当量车数； vol—单车道小时车流量； ηi—该车型的车型比； m—其它车型的加权系数； V—设计车速。 车速计算采用的参数见下表5-2： 表5-2车速计算公式参数 车型; k1; k2; k3; k4; mi. 小型车; -0.061748; 149.65; -0.000023696; -0.02099; 1.2102. 中型车; -0.057537; 149.38; -0.000016390; -0.01245; 0 0.8044. 大型车; -0.051900; 149.39; -0.000014202; -0.01254; 0.70957. 车速计算结果见下表： 表5-3 拟建道路特征年各车型平均速度单位：km/h 道路名称; 车型 小型车; 2019年; 2025年; 2033年. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 拟建道路; 小型车; 33.96; 34.10; 33.92; 33.97; 33.86; 33.98. 中型车; 23.07; 23.03; 23.11; 23.04; 23.16; 23.04. 大型车; 23.24; 23.22; 23.24; 23.23; 23.27; 23.23. ② 单车行驶平均辐射噪声级 第i种车型车辆在参照点（7.5m处）的平均辐射噪声级（dB）Loi按下式计算： 第i种车型车辆在参照点（7.5m处）的平均辐射噪声级（dB）Loi按下式计算： 小型车：LoS=12.6+34.73lgVS 中型车：LoM=8.8+40.48lgVM 大型车：LoL=22.0+36.32lgVL 式中：VS、VM、VL分别表示小、中、大型车平均车速。 根据上述公式计算，项目营运期，各类型车在各预测年的辐射声级见下表： 表 5-4 拟建道路特征年各车型的辐射声级单位：dB（A） 道路名称; 车型; 2019年; 2025年; 2033年. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 拟建道路; 小型车; 68.33; 68.50; 68.23; 68.48; 68.02; 68.45. 中型车; 67.92; 67.40; 68.08; 67.47; 68.30; 67.59. 大型车; 74.99; 74.65; 75.11; 74.69; 75.28; 74.77. （3）路面径流 本工程为道路建设工程，建设运行后工程本身无污废水排放。营运期的主要水环境污染源为路面径流。路面径流主要污染物是 SS、石油类和BOD5，主要污染源是行驶汽车的跑冒滴漏，汽车轮胎与路面摩擦产生的微粒也会随雨水带入水体。 根据相关经验计算公式，降雨期路面径流量的计算公式可知： 式中：W—路面径流量（m3/a）； A—路面宽度（m）； L—路线长度（m）； h—降雨强度（mm/a）取1295.1； —径流系数，取0.95。 由计算可知，本项目道路降雨期路面径流总产生量约为1.55万 m3/a。路面径流水排入道路雨水管网。 （4）固体废物 营运期固体废物主要为道路两侧垃圾箱中的生活垃圾。

- 建设项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 |  | 排放源 | 污染物 名称 | 处理前产生 浓度及产生量 | 排放浓度及排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 施工期 | 道路及施工面 | 扬尘 | 少量，无组织排放 | 少量，无组织排放 |
|  |  | 施工机械、运输车辆 | 燃油废气 | 少量，无组织排放 | 少量，无组织排放 |
|  | 营运期 | 汽车尾气 | CO、HC、NO2等 | 少量，无组织排放 | 少量，无组织排放 |
|  |  | 汽车行驶过程 | 扬尘 | 少量，无组织排放 | 少量，无组织排放 |
| 水 污 染 物 | 施工期 | 生产废水 | 废水量 | 540t/全工期 | 经隔油池处理后回用，不外排 |
|  |  | 生活污水 | 废水量 | 918t/全工期 | 利用现有的处理设施，用于农灌 |
|  | 运营期 | 地表径流排入雨水管道 | 废水量 | 1.55万m3/a | 排入雨水管道 |
| 固体废物 | 施工期 | 施工过程 | 弃土方 | 0 | 0 |
|  |  |  | 生活垃圾 | 3.96t/全工期 | 0 |
|  | 营运期 | 路旁垃圾箱 | 少量生活垃圾 |  | 0 |
| 噪 声 | 施工期 | 施工设备、运输车辆源强为84~90dB(A) |  |  |  |
|  | 营运期 | 汽车交通噪声源强约为59.8-68.4dB(A) |  |  |  |
| 其他 |  | 无 |  |  |  |
| 主要生态影响： 工程施工期对生态环境的影响主要表现为因工程对土地的永久性占用，改变了土地利用类型，引起土地原使用功能的丧失和地表植被的破坏；工程挖填引起原有地形地貌的改变；施工期间产生的弃土、渣和地表开挖、填筑形成的裸露边坡而引起的水土流失；工程施工便道及施工场地也会造成地表植被的破坏，使土壤裸露，加剧水土流失的程度。 |  |  |  |  |  |

- 七、环境影响分析

(一)施工期环境影响简要分析： 1、施工废气对环境影响分析 拟建道路施工期的大气污染物主要来源于施工现场、未完工路面、堆放场地、土料开挖、进出工地道路等敞开源的粉尘污染物以及沥青摊铺时的烟气和动力机械排出燃油废气污染物，其中粉尘污染对周围环境的影响最大。 （1）粉尘污染 据对道路施工现场及产生源地的调查，工地上产生扬尘的主要环节是汽车行驶及路面扬尘、物料扬尘、施工作业扬尘，其中主要是汽车行驶引起的道路扬尘和风吹堆场引起的扬尘。 堆场的扬尘包括料堆的风吹扬尘、装卸扬尘等，这些将产生较大的尘污染，会对周围环境带来一定的影响。一般施工场地内设置物料堆场，堆场物料的种类、性质以及风速对起尘量有很大的关系，比重小的物料易受振动而起尘，物料中颗粒比较大时起尘量相应也大。 引起道路扬尘的因素较多，主要跟车辆行驶速度、风速、路面积尘量和路面积尘湿度有关，其中风速还直接影响到扬尘的传输距离。 根据类比分析，在天气晴朗、施工现场未定时洒水的情况下，道路路施工过程中TSP 浓度监测结果见表7-1。 表7-1 道路施工现场 TSP 浓度 施工内容; 起尘因素; 风速（m/s）; 距离（m）; 浓度（mg/m3）. 土方; 装卸、运输 现场施工; 2.4; 50; 11.7. 100; 19.7. 150; 5.0. 灰土; 装卸、混合、 运输; 1.2; 50; 9.0. 100; 1.7. 150; 0.8. 石料; 运输; 2.4; 50; 11.7. 100; 11.7. 150; 5.0. 从表7-1监测结果分析可以看出，施工期TSP污染严重，土方在装卸、运输和施工中及石料在运输中，距现场100m处环境空气中TSP浓度高达19.7mg/m3和11.7mg/m3，150m处，TSP浓度仍达5.0mg/m3，远远超过国家环境空气质量标准（GB3095-2012）中二级标准0.30mg/m3，风速大时的污染影响范围将增大。因此，将对项目沿线居民的环境空气的污染较大，对周围居民生活、外出和健康等产生较大的影响。不过影响周期短，随工程结束而消失。同时，据有关资料，通过对路面定时洒水，可有效抑制扬尘，见表7-2。 表7-2 施工路段洒水降尘试验结果 距路边距离（m）; 0; 20; 50; 100; 200. TSP （mg/m3）; 不洒水; 11.03; 2.89; 1.15; 0.86; 0.56. 洒水; 2.11; 1.40; 0.68; 0.60; 0.29. 降尘率（%）; 81; 52; 41; 30; 56. 通过表7-2可以看出，适时对路面洒水，对减少空气的TSP含量非常有效，特别是距离路边越近，洒水降尘效果越明显，距离路边越远的地方由于TSP浓度本身不高，所以效果不如路边明显。 因此，本项目的施工场地，运输道路、包括建材、各种散体物料的堆放场地，要采取必要的防护措施减少扬尘产生量。 （2）燃油废气环境影响分析 项目施工车辆和施工机械以柴油为燃料，会产生一定量废气，包括CO、NOx、SO2和THC等，但由于施工场地较窄，施工范围有限，施工机械和运输车辆同时施工的几率不大，产生量不大，其影响是短暂的，故不会对环境及敏感点产生较明显不利影响为使将施工期废气对周围环境的影响降到最低程度，本建议采取以下防治措施： ①在拟建项目施工区域的周边必须设置不低于2.5m的固定式硬质围挡，以防止施工区扬尘对外界的影响；施工单位应当落实专人负责设施的维护，定期巡查，并做好清洁保养工作，及时修复或调换破损、污损的维护设施。 ②加强定期洒水，现场应安排专人进行洒水降尘，洒水每日2次，雨天和气温4℃以下的天气除外。在现场操作人员目测检查，当发现现场扬尘高度超过0.5m时，应增加洒水次数，并在起尘量大的施工面和大风日加大洒水量及洒水次数，减少路面及施工面扬尘污染。Ⅳ级风以上停止土方作业。 ③在工地内设置车辆冲洗设施以及配套的排水、泥浆沉淀设施，在运输车辆驶出工地前，做好冲洗、遮蔽、保洁工作，防止建筑材料和渣土的散落。 ④对施工堆场堆放物料及边坡等裸露地表在施工前进行薄膜覆盖，防止扬尘污染。 ⑤运输车应按规定配置防洒装备（如加蓬盖），装载不宜过满，保证运输过程中不散落；并规划好运输车辆的运行路线与时间，尽量避免在繁华区、交通集中区和居民住宅等敏感区行驶；对环境要求高的路段，应根据实际情况选择在夜间运输，以减少粉尘对环境的影响。 ⑥本项目要求使用商品混凝土。 ⑦加强车辆检修，使车况保持在良好水平，同时使用清洁燃油，最大程度减少汽车尾气排放。 ⑧施工结束时，应及时对施工临时占用场地进行恢复。 除上述措施外，建设单位应严格按照《关于进一步加强建筑施工扬尘污染综合治理的通知》（岳建质安监发〔2014〕21号）中的有关规定执行防尘措施。 2、施工废水环境影响分析 施工废水主要来源于施工生产废水及施工人员的生活污水。 本项目施工人员租用当地村民住房，吃住均在村民家中，施工生活废水产生量为2.55t/d，整个施工期产生总量918t，生活污水经化粪池处理后作为农肥。 施工生产废水包括为路基、管线开挖产生的泥浆水、施工机械及运输车辆的冲洗水，降水冲刷浮土及物料堆场冲刷废水，本项目生产废水污染浓度较低，日产生量约1.5t。施工期间禁止各类废水任意外排，应在施工现场开挖排水明沟，设置隔油沉淀池，收集的施工泥浆水经隔油沉淀池分离后，用作抑尘洒水等，禁止直接外排。 经上述处理后，施工废水不会对地表水环境造成不良影响。 3、噪声对环境的影响分析 （1）施工设备噪声强度调查 施工期噪声主要来源于施工机械和运输车辆辐射的噪声，据实际调查和类比分析，对环境影响较大的是装载机、摊铺机、压路机及自卸卡车等施工机械，以上施工设备作业时的噪声源强在79～90dB（A）之间。 （2）施工期噪声预测及影响分析 ①施工期噪声预测 项目施工有路基平整、路面浇筑、人行道及绿化、附属工程和场地清理等几个阶段。各施工阶段的设备作业时需要一定的作业空间，施工机械操作运转时有一定的工作间距，因此噪声源强为点声源，噪声衰减公式如下： 式中：LA――距声源 r 米处的施工噪声预测值 dB（A）； L0――距声源 r0 米处的参考声级dB（A）。 通过上式计算出施工机械噪声对环境的影响范围，见表7-3。 表7-3 施工机械噪声影响范围表 声级dB(A） 施工机械; 距离（m）; 标准值dB(A); 达标距离（m）. 10; 20; 40; 60; 80; 100; 150; 70; 55; 50; 282. 装载机; 84.0; 78.0; 72.0; 68.4; 66.0; 64.0; 60.5; 70; 55; 36; 200. 摊铺机; 81.0; 75.0; 69.0; 65.4; 63.0; 61.0; 57.5; 70; 55; 31; 177. 压路机; 80.0; 74.0; 68.0; 64.4; 62.0; 60.0; 56.5; 70; 55; 40; 223. 自卸卡车; 82.0; 76.0; 70.0; 66.4; 63.9; 62.0; 58.5; 70; 55; 50; 282. ②施工噪声环境影响分析 a.如果使用单台施工机械，昼间在距施工场地50m以外可达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），夜间在282m以外可达到标准限值。但在实际施工过程中，往往是多种机械同时使用，其噪声影响范围会更大。 b.本项目噪声敏感点为沿线居民，施工噪声如未采取控制措施，影响范围较远，对道路沿线的前排居民存在较大的影响，尤其是夜间对居民的休息影响较大，必须严格采取措施，最大限度地降低施工噪声对环境保护目标的影响。评价建议建设单位从以下几方面着手，采取适当的实施措施来减轻其噪声的影响： ①施工前封闭施工场地，在施工区域周边设置不低于2米的固定式硬质围栏。 ②严禁高噪音、高振动的设备在中午或夜间休息时间作业，施工单位应选用低噪音机械设备或带隔声、消声设备，禁止使用柴油发电机组。 ③合理安排好施工时间与施工场所，高噪声施工场所应设置在远离学校、集中居民区的地方，运输车辆通过学校等声敏感点时应禁鸣喇叭；在夜间22:00-6:00禁止施工作业，且夜间不得从事装卸原材料等发出高噪声的作业。 ④如因特殊工艺要求，需连续作业，产生夜间施工噪声时，应提前对周围的居民等环境敏感点进行公告，并报请建设主管部门批准后，至环保部门备案，夜间施工时，应合理安排施工进度，采取隔音围护等降噪措施，尽可能减少夜间施工噪声对周围环境的影响。通过上述措施后，可大大减轻施工噪声的影响，随着工程竣工，施工噪声的影响将不再存在，施工噪声对环境的不利影响是暂时的、短期的行为。 4、固体污染物环境影响分析 施工期固体废弃物主要为施工人员生活垃圾、土方挖方及施工机械维修产生废弃零件和废机油。 （1）土石方 本项目在建设过程中不涉及房屋拆迁，主要施工垃圾主要为路基施工开挖土石方，路基挖方12000m3，填方42000m3，本项目无弃方产生，需借方30000m3。 （2）施工生活垃圾 施工人员施工生活垃圾拟由君山区环卫部门定期收集，送至岳阳市生活垃圾处理场卫生填埋处置。 本项目施工机械产生故障将送往项目附近的各类机修企业委托修理，不在施工现场维修，几乎无废弃的零件和废机油产生。 因此，本项目施工期产生的固体污染物能100%处置，对周围环境的影响甚微。 5、生态环境影响分析 （1）对动植物的影响分析 施工期间，由于道路永久性占地和施工临时占地，将破坏植被，改变土地利用类型，对植物及农作物造成一定不利影响，特别是农作物的产量和品质。同时，改变当地野生动物生境，影响了野生动物生存。 由于本项目部分占地为建成区，其他占地面积不大，整体上说，修建道路导致植被的损失占总量的比重很小，沿线植被覆盖率不会因此有明显的变化，如道路建设配以适当的绿化工程，可以减轻其影响。 本项目位于调整前的东洞庭湖自然保护区的实验区，东洞庭湖自然保护调规后，本项目将不位于其保护区内，且评价区域内无自然保护区，项目所在区域已城市化，无濒危动植物物种，道路建设占地较少，不会造成生物量的根本改变，也不会对生物物种造成很大影响，因此，不会影响区域的生物多样性。 （2）水土流失的影响分析 地表开挖将加重当地水土流失强度，在地面坡度较大或地质构造不良地段，开挖后造成开挖面及填方处边坡裸露，易被雨水冲刷产生崩塌、滑坡；施工区域沙、石、土裸露地表，遇降雨，特别是暴雨季节，施工区域泥沙物质随地表径流汇集至附近低洼处，从而形成水土流失。为减少施工期生态影响，评价建议建设单位采用以下生态保护措施： ①尽量避免在雨季施工，防止挖填土方造成的水土流失。施工时，应尽量做到先筑挡土墙后，再进行施工挖、填方，要做到随挖、随运、随填、随压。 ②在施工场地、临时用地及建材堆场四周设置临时截、排水沟，拦截场外雨水和引导场内雨水，经沉沙池沉降泥沙后排放。防止土方及各类建材被暴雨径流冲刷进入水体，影响水质。 ③下雨时采用塑料薄膜覆盖裸露地表，防止水土流失污染附近水体。 ④加强施工的管理，严禁乱开挖取土、取石，严禁就地取材，破坏植被，工程施工应充分顺应生态原则，避免造成生态危害。 ⑤控制施工作业带范围，施工场地用地尽量征用附近的永久性用地，减小工程临时占地对自然植被的破坏。 ⑥对于施工临时占地，根据当地和工程的需要进行复垦或绿化，也可以进行建筑 土地复垦，将施工废地变为居民或工业建筑用地。不需要复垦的场地要实施绿化工程。 ⑦本项目具体水土保持措施应按照由建设单位聘用有资质的单位编制的建设项目水土保持方案中的措施执行。 6、社会环境影响分析 施工期间，在工程建设期间，大量的施工人员将进驻工地及其附近区域，相关的辅助人员、家属等流动人口增加，环境卫生、治安等都可能受到影响。 施工期间，要占用城市道路，要动用大量施工机械及运输车辆，会增加沿线地区的车流量，使城市交通受到干扰，这将给城市居民的出行、工作带来不便。建设单位应加强管理，配合公安等部门及时对外来施工人员办理临时居住证。为施工人员提供必要的衣、食、住、行等后勤保障，避免施工人员临时聚集干扰当地的社会正常生活。施工之前及时对附近的居民发布施工信息，告知施工作业将对他们带来那些不便，取得居民的谅解。同时，联合相关政府部门，采取相关措施，尽量减少城市居民的出行、工作带来不便。 (二)营运期环境影响分析： 1、废水对环境的影响分析 本工程为道路建设工程，建设运行后工程本身无污废水排放。营运期的主要水环境污染源为路面径流。由项目工程分析可知，本项目道路降雨期路面径流总产生量约为1.55万m3/a。 影响路面径流污染的因素众多，包括降雨量、降雨历时、与车流量有关的路面及大气污染程度、两场降雨之间的间隔时间、路面宽度、灰尘沉降量和前期干旱时间、纳污路段长度等。 一般而言道路建成投入运营后，对地表水环境的污染物主要来自道路路面残留物随天然降雨产生的路面径流进入雨水管网，进而进入最终排入的地表水体，将对该排入水体产生一定的污染。影响路面径流污染的因素众多，包括降雨量、降雨时间、与车流量、人流量有关的路面及大气污染程度、两场降雨之间的间隔时间、路面宽度、纳污路段长度等。其中，道路路面径流内的污染物产生的影响较大。根据有关资料，路面径流污染物浓度见表7-4。 表7-4 路面径流污染物浓度 污染物; pH; COD（mg/L）; SS（mg/L）; 石油类（mg/L）. 径流120min内平均值; 7.4; 107; 100; 11.25. 对于石油类，也仅限于滴漏在道路上的这类物质，经过运行车辆轮胎的挤压，随轮胎带走一部分，其余部分只有在大雨季节，随路面径流汇入雨水管网。君山区气候湿润，年平均降水量1211.3-1463.9mm，降雨过程形成的地面径流较小，并且由于在实际过程中还伴随着降水稀释、泥沙对污染物的吸附等作用，再加上道路两侧均设置有雨水收集井，项目运营期间的雨水可以通过雨水收集井收集后汇入雨水管网。因此对地表水的影响很小。 2、废气对大气环境的影响分析 本项目道路等级为城市次干道，交通流量较小，相应的尾气排放量也较小。类比同类型项目可知，城市次干道机动车尾气经扩散后，道路两侧能满足《环境空气质量标准》（GB3095－2012）中二级标准。因此，项目实施后对所在区域空气环境质量影响不大。为了进一步减少汽车尾气对沿线大气环境的影响，评价建议建设单位采用以下措施： ①禁止尾气污染物超标排放机动车通行。 ②加强机动车的检测与维修。 ③加强清扫和洒水以降低路面尘粒。 ④建设单位支持配合当地政府搞好机动车尾气污染控制。 ⑤道路两侧新建敏感点远离线路。 ⑥道路两旁进行绿化，利用植被净化空气。 3、噪声环境影响分析 #### （一）预测时段及范围 预测时段为近期特征年2019年（运营第1年）、中期特征年2025年（运营第7年）以及远期特征年2033年（运营第15年），预测范围为拟建道路路中心线两侧200m范围。 #### （二）预测模式 #### 根据拟建道路工程特点、沿线环境特征及工程设计的交通量等因素，声环境影响预测选用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）中推荐的道路噪声预测模式，即：将公路上汽车按照车种分类（如大、中、小型车），先求出某一类车辆的小时等效声级，再将各类型车的小时等效声级叠加；然后根据预测点的噪声背景值及公路交通噪声预测值，预测敏感点的环境噪声值。 计算模式为： a）第 i 类车等效声级的预测模式 式中：——第I类车的小时等效声级，dB(A)； ——第I类车在速度为Vi(km/h)；水平距离为7.5m处的能量平均A声级，dB(A)； Ni——昼间、夜间通过某个预测点的第I类车平均小时车流量，pcu/h； r——从车道中心线到预测点的距离，m；r>7.5m； Vi——第I类车平均车速，km/h； T——计算等效声级的时间，1h； ψ1、ψ2——预测点到有限长路段两端的张角，弧度，见图7-1。 图7-1 有限路段的修正函数，A-B 为路段，P为预测点 ——由其它因素引起的修正量，dB(A)，可按下列公式计算： =1-2+3 1=坡度+路面 2=Aatm+Agr+Abar+Amisc 式中：1--线路因素引起的修正量，dB(A)； 坡度--公路纵坡修正量，dB(A)； 路面--公路路面材料引起的修正量，dB(A)； 2--声波传播途径引起的衰减量，dB(A)； 3--由反射等引起的修正量，dB(A)。 b）总车流等效声级 c）敏感点环境噪声预测模式 式中：——预测点的环境噪声值，dB； ——预测点的公路交通噪声预测值，dB； ——预测点的环境背景噪声值，dB。 #### （三）修正量和衰减量的计算 ①线路因素引起的修正量(ΔL1) 纵坡修正量（ΔL坡度） 公路纵坡修正量（ΔL坡度）按导则附录A中（A.17）式计算，即： 大型车：ΔL坡度=98× β dB(A) 中型车：ΔL坡度=73×β dB(A) 小型车：ΔL坡度=50×β dB(A) 式中：β—公路纵坡坡度，%。 路面修正量（ΔL路面） 不同路面的噪声修正量按导则附录A中表 A.2取值，即表7-5。 表7-5 不同路面的噪声修正量 单位：dB（A） 路面类型; 不同行驶速度修正量（km/h）. 30; 40; ≥50. 沥青混凝土路面; 0; 0; 0. 水泥混凝土; 1.0; 1.5; 2.0. 本项目为水泥混凝土路面，设计行车速度为40km/h，故路面修正量路面取值为1.5。 ②声波传播途径中引起的衰减量(ΔL2) ⑴ 障碍物衰减量（Abar） a、 声屏障衰减量（Abar）计算 无限长声屏障可按下式计算： 式中： f——声波频率，Hz； δ——声程差，m； c——声速，m/s。 在公路建设项目评价中可采用500Hz频率的声波计算得到的屏障衰减量近似作为A声级的衰减量。 有限长声屏障计算： Abar仍由无限长声屏障公式计算。然后根据图7-2进行修正。修正后的取决于遮蔽角β/θ。图中虚线表示：无限长屏障声衰减为8.5dB，若有限长声屏障对应的遮蔽角百分率为92%，则有限长声屏障的声衰减为6.6dB。 图7-2 有限长度的声屏障及线声源的修正图 b、高路堤或低路堑两侧声影区衰减量 高路堤或低路堑两侧声影区衰减量Abar为预测点在高路堤或低路堑两侧声影区内引起的附加衰减量。 当预测点处于声照区时，Abar=0； 当预测点处于声影区，Abar决定于声程差δ。 由图7-3计算δ，δ=a+b-c。再由图7-4查出Abar。 图7-3 声程差δ计算示意图 图7-4 噪声衰减量Abar与声程差δ关系曲线（f=500Hzbar） 本项目沿线敏感点与道路路面高差为0m，因此声影区影响范围很小，对于预测点，声影区衰减量0dB。 c、农村房屋的附件衰减量 农村房屋衰减量可参照GB/T17247.2附录A进行计算，在沿公路第一排房屋影声区范围内，近似计算可按图7-5和表7-6取值。 图7-5 农村房屋降噪量估算示意图 表7-6 农村房屋噪声附加衰减量估算量 房屋占地面积; 噪声衰减量. 40%~60% 70%~90% 以后每增加一排房屋; 3dB（A） 5dB（A） 1.5dB（A） 最大衰减量≤10dB（A）. ⑵空气吸收引起的衰减（Aatm） 按以下公式计算： 式中：a为温度、湿度和声波频率的函数，预测计算中一般根据建设项目所处区域常年平均气温和湿度选择相应的空气吸收系数（见表7-7）。本项目中取a=2.9。 表7-7 倍频带噪声的大气吸收衰减系数α 温度℃; 相对湿度%; 大气吸收衰减系数α，dB/km. 倍频带中心频率Hz. 63; 125; 250; 500; 1000; 2000; 4000; 8000. 10; 70; 0.1; 0.4; 1.0; 1.9; 3.7; 9.7; 32.8; 117.0. 20; 70; 0.1; 0.3; 1.1; 2.8; 5.0; 9.0; 22.9; 76.6. 30; 70; 0.1; 0.3; 1.0; 3.1; 7.4; 12.7; 23.1; 59.3. 15; 20; 0.3; 0.6; 1.2; 2.7; 8.2; 28.2; 28.8; 202.0. 15; 50; 0.1; 0.5; 1.2; 2.2; 4.2; 10.8; 36.2; 129.0. 15; 80; 0.1; 0.3; 1.1; 2.4; 4.1; 8.3; 23.7; 82.8. ⑶ 地面效应衰减（Agr） 地面类型可分为： ① 坚实地面，包括铺筑过的路面、水面、冰面以及夯实地面。 ② 疏松地面，包括被草或其他植物覆盖的地面，以及农田等适合于植物生长的地面。 ③混合地面，由坚实地面和疏松地面组成。 声波越过疏松地面传播时，或大部分为疏松地面的混合地面，在预测点仅计算A声级前提下，地面效应引起的倍频带衰减计算公式： 式中：r ——声源到预测点的距离，m； hm——传播路径的平均离地高度，m；可按图7-6进行计算，hm=F/r；F：面积，m2； 若Agr计算出负值，则Agr可用“0”代替。 图7-6 估计平均高度hm的方法 ⑷ 其他多方面因素引起的衰减（Amisc） 绿化林带噪声衰减计算： 绿化林带的附加衰减与树种、林带结构和密度等因素有关。在声源附近的绿化林带，或在预测点附近的绿化林带，或两者均有的情况都可以使声波衰减，见图7-7。 图7-7 通过树和灌木时噪声衰减示意图 通过树叶传播造成的噪声衰减随通过树叶传播距离df的增长而增加，其中df=d1+d2，为了计算d1和d2，可假设弯曲路径的半径为5km。 表7-8中的第一行给出了通过总长度为10m到20m之间的密叶时，由密叶引起的衰减；第二行为通过总长度20m到200m之间密叶时的衰减系数；当通过密叶的路径长度大于200m 时，可使用200m的衰减值。 表7-8 倍频带噪声通过密叶传播时产生的衰减 项目; 传播距离d2（m）; 倍频带中心频率（Hz）. 63; 125; 250; 500; 1000; 2000; 4000; 8000. 衰减（dB）; 10≤df＜20; 0; 0; 1; 1; 1; 1; 2; 3. 衰减系数（dB/m）; 20≤df＜200; 0.02; 0.03; 0.04; 0.05; 0.06; 0.08; 0.09; 0.12. （5）由反射等引起的修正量(ΔL3) ① 城市道路交叉路口噪声（影响）修正量 交叉路口的噪声修正值（附加值）见表7-9。 表7-9 交叉路口的噪声附加量 受噪声影响点至最近快车道中轴线交叉点的距离（m）; 交叉路口（dB）. ≤40; 3. 40＜D≤70; 2. 70＜D≤100; 1. ＞100; 0. ②两侧建筑物的反射声修正量 地貌以及声源两侧建筑物反射影响因素的修正。当线路两侧建筑物间距小于总计算高度30%时，其反射声修正量为： 两侧建筑物是反射面时： ΔL反射=4Hb/w ≤3.2dB 两侧建筑物是一般吸收性表面： ΔL反射=2Hb/w ≤1.6dB 两侧建筑物为全吸收性表面： ΔL反射≈0 式中： w —为线路两侧建筑物反射面的间距，m； Hb —为构筑物的平均高度，h，取线路两侧较低一侧高度平均值代入计算，m。 （四）环境噪声预测结果 ①不同营运期、不同时间段、距路中心线不同距离处的交通噪声预测与评价 由于本工程纵面线形有起伏，路面与地面之间的高差不断变化，出于预测的可行性考虑，预测基于每个路段零路基高度这一假定，预测点高度取距地面1.2m；考虑到拟建道路各断面建筑物的分布差异，为了简化预测，在不考虑建筑物隔声效果的前提下，采用上述预测模式，不同营运期、不同时间段道路两侧距路中心线200m范围内交通噪声预测结果见表7-10。 表7-10 距路中心线不同距离交通噪声预测结果 预测时段; 距公路中心线距离（m）. 10; 20; 40; 60; 80; 120; 160; 200. 近期 2019年; 昼间; 58.68; 55.67; 52.66; 50.89; 49.64; 47.88; 46.63; 45.67. 夜间; 50.11; 47.79; 45.91; 44.61; 43.62; 42.12; 41.02; 40.13. 中期 2025年; 昼间; 61.12; 58.11; 55.10; 53.34; 52.09; 50.33; 49.08; 48.11. 夜间; 51.21; 48.90; 47.02; 45.72; 44.72; 43.23; 42.12; 41.24. 远期 2033年; 昼间; 63.36; 60.35; 57.34; 55.58; 54.33; 52.57; 51.32; 50.35. 夜间; 52.55; 50.24; 48.36; 47.05; 46.06; 44.56; 43.46; 42.58. 根据《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准（即昼间60dB、夜间50dB）和4a类标准（即昼间70dB、夜间55dB）限值，评价本项目交通噪声达标距离见表7-11。 表7-11 拟建项目中心线两侧噪声标准声级界限距离 单位：m 路段; 区域; 时间; 近期2019年; 中期2025年; 远期2033年. 拟建项目全线; 4a类标准区; 昼间; 10m; 10m; 10m. 夜间; 10m; 10m; 10 m. 2类标准区; 昼间; 10m; 20m; 40 m. 夜间; 10 m; 20m; 40 m. 注；红线宽度为24m；. 以上预测结果是基于每个路段零路基高度这一假定，并且不考虑建筑物隔声、林带吸声等效果的前提下，由以上预测结果由可见： ⑴ 按《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准：营运近期、中期、远期交通噪声昼间达标距离分别为距路中心线10m、10m和10m，夜间近、中、远期达标距离为距路中心线10m、10m和10m。 ⑵ 按《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准：营运近期、中期、远期交通噪声昼间达标距离为距路中心线10m、20m和40m，夜间近、中、远期达标距离为距路中心线10m、20m和40m。 ②主要敏感点环境噪声预测与评价 敏感点环境噪声预测应考虑其所处的路段及所对应的地面覆盖状况、道路结构、路堤或路堑高度、公路有限长声源、地形地物等因素修正，由交通噪声预测值迭加相应的声环境背景值得到。 环境背景噪声的确定分两种情况： ①对已进行了现状环境噪声背景值监测的区域，其背景噪声按监测值最大确定； ②对于未进行实地测量现状噪声背景值的区域，以同一路段距离较近的、环境特征类似且车流量较接近的现状监测点的监测值作为该敏感点的背景值。 本次评价采用实测确定环境背景噪声，各敏感点的噪声背景取值见表7-12。 表7-12 本项目各敏感点背景噪声取值情况一览表 序号; 敏感点名称; 噪声值; 背景值/db（A）. 昼间; 夜间. N1; 松湖小区; 采用实测值; 58.2; 48.7. 表7-13 敏感点噪声预测值 序号; 敏感点; 近期; 中期; 远期; 标准值. 预测值; 预测值; 预测值. 昼; 夜; 昼; 夜; 昼; 夜; 昼; 夜. 1; 松湖小区; 58.94; 49.13; 59.53; 49.84; 60.41; 50.89; 60; 50. 从表7-13敏感点预测结果可以得出： ①本项目建成通车后，随着交通量的增加，交通噪声增大，随着距离道路中心线距离的增远，交通噪声逐渐减小，对环境的影响减小。 ②营运期叠加背景值后，松湖小区营运近期、中期的昼间与夜间噪声预测值均可达标。远期昼间与夜间噪声预测值超过《声环境质量标准》（GB3096-2008中的2类标准。 （五）敏感点声环境保护措施 ⑴、针对拟建道路的具体建设情况和环境特点，本评价提出以下声环境保护原则： ①对于营运近期昼间和夜间环境噪声预测结果的敏感路段优先采取限速、绿化、隔声降噪措施。 ② 对于营运中期、远期，主要是通过控制合理的建筑退让距离、建筑物高度，并采取其它隔声、降噪措施，确保建筑物临路一侧、远离道路一侧分别满足相应的声环境功能要求（分别为4a 类、2 类要求）。 ③ 加强交通管理，严格执行限速和禁止超载等交通规则，在居民集中区附近路段设置限速、禁鸣标志，或禁止大型车和重型车夜间通行，以减少交通噪声扰民问题。 ④ 经常养护路面，保证拟建道路的良好路况。 ⑤ 加强拟建道路征地范围内可绿化地段的绿化工作。对路堤边坡、排水沟边及立交路段等进行统一的绿化工程设计，道路两侧尽可能营造多层次结构的绿化林带，使之形成立体屏障，加强对交通噪声的阻隔、吸收作用。 ⑥道路沿线地区制定城市发展控制性详细规划时，应确保一定的建筑退让距离。 ⑦营运过程中，应加强对松湖小区的跟踪监测，并预留资金，一旦超标应采取相应的措施。 4、生态环境影响分析 本工程完工后，将在各道路道路两侧形成绿化林带，起到保护路面、减少水土流失、降低交通尘埃与交通噪声、调节改善道路小气候等综合的环境效益，并改善沿路的景观环境，起到美化路容的作用。 ①本项目为城市次干道，道路绿化的优劣对市容、城市面貌影响很大，从色彩上讲，蓝天、绿树均为镇静色，可使人心情平静。 ②植物是创造城市优美空间的要素之一，利用植物所特有的线条、形态色彩和季相变化等多种美学因素，以不同的树种、观赏期及配置方式形成浓郁的特色，配合路灯、花坛、果皮箱等，形成丰富多彩的街道景观。 ③道路绿地可以点缀城市，烘托临街建筑艺术；同时可满足沿街居民渴求绿地的需求。综上所述，本项目建成后绿化的合理配置将增加城市的美感，美化市容市貌，同时给人以舒畅的感觉。若在路口及街道与建筑物之间的空地，适当设置雕塑造型、不仅可以改善城市环境，美化道路景观，而且可以提高城市的品位，增加城市的亲和力。 5、社会环境影响分析 （1）对土地功能的影响本工程为市政道路建设项目，工程建设使沿线部分土地功能发生变化，将其由业用地或宅基地等用地彻底转变为道路交通建设用地。项目的建设对于加快地块功转换，提高土地附加值，促进沿线及周边土地资源的开发及地块的对外沟通与交流促进沿线区域的规划建设与发展都是十分必要的。 （2）对区域路网建设及交通的影响分析 本工程属于城市次干道，它的建成能够缓解君山区柳林洲芦苇棚小区所在区域交紧张的局面。本道路属于规划中的道路，项目建成后，可以优化片区道路交通网络构，使路网布局更加合理、紧密、顺畅，功能更加完善协调。 （3）对地区经济发展的影响分析 本工程作为城市次干道，为君山城区的主要路网组成部分，其建设可加项周边居与周边区域的沟通。同时，交通条件的改善也将进一步加速城镇建设。道路的建设进一步改善城区对外的交通条件，加速片区的社会发展，加快城市化进程提高城市化水平，从而有效地带动和促进该地区的经济开发和发展，改善人民的生环境。 （4）对区域基础设施建设的影响 本工程的实施，将完善沿线地区的雨污水出路，改善地区水体及生态环境，可进一步促进地区的开发和建设。同时为地块开发以及动迁基地市政配套管网的落实提供充分的保障，为地块发展创造条件。 （5）对周边敏感点的影响 根据类比岳阳市现行城市次干道相关数据分析，项目运营期汽车尾气污染物NOx可满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准要求，对周边大气环境质量影响较小；项目运营期周边居民区在规划年近中远期均能达到《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的2类标准。 综上，本项目道路运营后，对沿线保护目标的影响较小。为了进一步减轻道路噪声对沿线保护目标的影响，本项目道路采取一定的降噪措施。为防范和减少道路废气的污染影响，可结合道路景观绿化设计，选择有吸附或净化能力的灌木、乔木种植多层次绿化带，以进一步吸收有害气体，净化周边空气，提高环境质量。 6、环境监理计划 6.1环境监理目的 对本项目实施环境监理的目的是使施工现场的环境监督、管理责任分明，目标明确，并贯穿于整个工程实施过程中，从而保证环境保护设计、环境影响报告表中提出的各项环境保护措施能够顺利实施，保证施工合同中有关环境保护的合同条款切实得到落实。 6.2、环境监理范围、内容及方式 拟改建公路环境监理范围为建设区与工程直接影响区域，包括：公路主体工程、临时工程的施工现场、施工生产生活区、施工便道以及承担大量工程运输的当地现有道路。 监理内容包括生态保护、水土保持、地质灾害防治、绿化、污染物防治、对社会环境等环境保护工作的所有方面。 根据《关于开展交通工程环境监理工作的通知》（交通部、交环发[2004]314 号），拟改建公路的工程环境监理工作作为工程监理的一个重要组成部分，纳入主体工程监理体系。另外，应根据《湖南省环境保护厅建设项目“三同时”监督管理试行办法》（湘环发[2011]29 号）的相关要求开展工程环境监理工作。 6.3环境监理任务 项目施工阶段环境监理的任务包括： 管理，即有关监督、环境、质量和信息的收集、分类、处理、反馈及储存的管理；协调，即对建设单位和承包商之间、建设单位与设计单位之间及工程建设各部门之间的协调组织工作；控制，即质量、进度、投资控制。 6.4环境监理工作框架 （1）建立健全完善的环境监理保障组织体系 环境监理工作具备双重性，从其相对独立性而言，必须设置专职的机构和配备专业素质较高的专职人员。建议本项目环境监理工作纳入工程监理工作范围，要求工程监理中有专职环保人员，按工程质量和环保质量双重要求对项目进行全面质量管理。本项目的环境保护工作和环境监理工作必须接受岳阳市环保局的监督。 （2）制订相关的环境保护管理办法及实施细则 在执行国家环境保护政策、法规的基础上，根据本项目的环评报告制定的环境监测和环境监理计划，制定针对本项目有关环境保护制度。 （3）建立完善的环境监理工作制度 ①工作记录制度，即“监理日记”。描述巡视检查情况，环境问题，分析问题发生的原因及责任单位，初步处理意见等。 ②报告制度。这是沟通上下内外的重要渠道和传递信息的方法，包括环境监理工程师的“月报”，工程师的“季度报告”和“半年进度评估报告”以及工程承包商的“环境月报”。 ③文件通知制度。环境监理工程师与工程承包商之间只是工作上的关系，双方应办事宜都是通过文件函递和确认。当工况紧急时先行口头通知，事后仍需以书面文件递交确认。 ④环境例会制度。每月召开一次环境保护会议，回顾总结一个月来的环境保护工作情况。召集工程承包商、工程师、环境监理工程师等在一起商讨研究，提出存在问题及整改要求，统一思想，形成实施方案。 6.5环境监理重点 工程监理中纳入环境监理职责，按工程质量和环保质量双重要求对项目进行全面质量管理。结合环评中提出的各项环保措施，对本项目提出以下环境监理要求，详见表7-6。 表7-6 项目环境监理的要求 序号; 监理地点; 环境监理方式、重点、内容及工程. 1; 路基工程; 现场旁站监督检查路基开挖与填筑作业范围控制情况与耕地、植被保护措施和对现有行道树的移栽情况. 现场抽测声环境敏感路段的噪声达标情况. 检查临时水保措施的实施情况. 巡视检查路基土石方运输情况. 监督洒水降尘措施的落实情况. 2; 路面工程; 现场抽测声环境敏感路段的场界噪声达标情况. 监督洒水降尘措施的落实情况. 检查粉状材料运输和堆放的遮盖措施. 3; 施工生产生活区以及临时材料堆放场; 核实施工生产生活区的选址及占地规模. 现场抽测声环境敏感路段的场界噪声达标情况. 检查监督施工定期洒水情况. 检查材料仓库和临时堆料场的防止物料撒漏污染措施. 4; 沿线受影响的集中居民区; 施工场地是否合理安排，尽量远离居民区、学校和卫生院（室）等声环境敏感点. 施工车辆运行时，是否采取减速慢行、禁止鸣笛等措施. 施工时间安排是否合理，夜间是否进行施工，是否在夜间进行打桩等高噪声施工设施作业. 施工过程中是否根据施工进展进行噪声监测，有无发现施工噪声超标并对附近居民点产生影响，有无及时采取有效的噪声污染防治措施. 5; 其他共同监理事项; 监督施工人员有无砍伐、破坏施工区以外的植被，是否有破坏生态的行为. 监督耕地占补平衡实施情况，沿线植被保护、移栽、恢复、绿化情况. 监督拆迁后靠安置情况. 7、产业政策及规划符合性 本项目属于《产业结构调整指导目录（2011 年本）2013 年修正本》第二十二条城市基础设施中第四点城市道路及智能交通体系建设之列，属于鼓励类项目。项目建设符合产业政策。项目拟建于岳阳市君山区柳林洲街道，为其岳阳市城区规划中的道路，因此，本项目符合土地利用总体规划。 8、选址选线合理性 （1）与规划的协调性： 本项目属于岳阳市城市路网规划中的道路，设计路线走向与该规划相一致。因此，本项目符合岳阳市城市路网规划。 - 满足道路设计规范要求： 综合分析了交通流向、流量，结合城市规划布局及发展的需要，根据地形、地质、水文条件及根据技术标准，来确定路线的走向。路线交叉口交叉形式根据建设条件，做到选择合理、经济、美观的交叉形式，同时兼顾远期发展。 - 与城市其他配套设施的关系： 本项目为道路扩宽项目，道路在建设中将同时进行给水管、雨污水管、电线电缆等综合管线的预埋，避免了道路运营后再重新破路埋设而造成人力、物力的损失。 综上所述，项目的选线符合区域发展规划，满足道路设计规范的要求，同时考虑到环境保护目标、区域环境及城市的其它配套设施的选线从规划、设计规范、环境保护、市政建设各方而综合考虑，因此项目选址选线合理。 9、环保投资与“三同时”竣工验收分析 本项目环保设施约需投资 35 万元，占项目总投资的比例为 3.4％。表7-7环保设施投资费用估算一览表（单位：万元） 表7-7 建设项目环保投资一览表 时期; 项目; 建设内容及规模; 投资（万元）. 施 工 期; 社会环境; 媒体、安民告示; 0.5. 施工场地告示牌; 0.5. 废气; 清洁车辆措施; 3.0. 洒水; 1.5. 围墙; 3.0. 噪声污染防治; 设备临时隔声板等; 3.5. 废水; 隔油池+沉淀池; 3.0. 生态及景观保护; 水土流失防治; 2.0. 小计; 17. 营 运 期; 大气; 道路维护、保养; 7. 噪声; 限速、禁鸣等标牌; 4. 生态补偿; 补种花草、移栽树木; 3. 其他; 3. 小计; 16. 其它; 编制环境管理制度与计划等; 2. 合计; 35. 10、环保措施验收一览表： 表7-8 环保措施一览表 序号; 项目; 单位; 数量; 报告表提出的环保措施; 执行标准/要求; 应验收主要内容; 应验收时间. 施工期; 废水; 处; 1; 施工生产废水、含油废水经隔油沉淀池处理后回用; 不外排; 是否做到生产废水不外排; 施工期（结合施工期环境监督管理日志）. 废气; 台; 1; 配备洒水车减少路面扬尘; GB3095-2012 二级标准; 检查是否配备洒水车、围挡等. /; /; 施工材料堆放应设置塑料布或防尘网. km; 1.8; 施工临时围挡. 固废; /; /; 1、施工人员生活垃圾拟由君山区环卫部门定期收集；2、 挖方产生的固废由建设单位调配及送填埋场填埋；3、施 工机械产生故障将送往项目附近的机修企业委托修理， 不在施工现场维修，几乎无废弃的零件和废机油产生。; 妥善堆存利用; 是否妥善堆存和利用. 噪声; /; 若干; 施工机械降噪，如选用低噪声设备，加强施工设施的维护和保养; GB12523-2011; 施工期噪声扰民情况. m; 900; 施工场地降噪，如设置施工围挡、临时隔声板. 生态环境; 禁止乱开乱挖，合理利用土石方，禁止滥砍滥伐，禁止捕杀野生动物; /; 是否对施工管理规范. 营 运期; 噪 声; /; /; 1、经常维持路面平整度，避免因路况不佳造成车辆颠簸 而引起交通噪声的增大；2、与交管部门协调，路段设置 限速标志；3、加强道路沿线的绿化；4、合理规划和利 用道路两侧土地。; GB3096-2008 4a 和 2 类; 敏感点声环境质量; 营运期. 生态保护; m; 900; 公路沿线两侧绿化、行道树移栽保护情况; 对因工程开挖的裸地进行植被恢复；沿线美化绿化植物应选择乡土植物；行道树移栽; 公路两侧、路基边 坡、绿化工程及恢复情况; 营运期.

- 八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 水污 染 物 | 施工期 | COD SS BOD5 NH3-N、 | 车辆冲洗平台、截流沟、 沉砂池、隔油沉淀池 | 不外排 |
|  | 营运期 |  | 路面径流雨水经过雨水管道 | 进入市政雨水管网 |
| 大气污染物 | 施工期 | 施工机械废 气和车辆尾气 气 | 无组织排放 | 达到《大气污染物综合 排放标准》 （GB16297-1996） 无组织排放浓度限值 |
|  | 营运期 | 汽车尾气及 扬尘 | 加强对道路的养护；加强道路两侧绿化；加强机动车管理；加强道路清扫，洒水降尘，确保道路路面清洁。 |  |
| 固 体 废 物 | 施工期 | 生活垃圾 | 由环卫人员清运 | 合理处置 |
|  |  | 废弃土方 | 由相关部门清运处置 |  |
|  | 营运期 | 生活垃圾 | 由环卫人员清运 |  |
| 噪声 | 施工期 | 机械噪声 | 选用低噪声设备，夜间禁止高噪声作业 | 《建筑施工场界环境噪声排放标准》 |
|  | 营运期 | 交通 | ① 铺设低噪声路面；② 加强交通管理和道路养护，限速、限载行驶；③ 道路两侧土地的合理 规划和利用布局 | 达到《声环境质量准》(GB3096-2008)的2 类、4a类标准。 |
| 生态保护措施及预期效果： 工程路基开挖，遇降雨易形成水土流失。建设单位应当对路基采取临时的水土防护措施，路基填筑前先修建简易排水设施，最大程度减少水土流失对周围环境的影响。 |  |  |  |  |

- 九、结论与建议

（一）环境影响评价结论 1、项目概况 岳阳市君山区城市建设投资有限公司在柳林洲街道办事处芦苇场棚改小区外，对桥头道路拓宽硬化工程，道路为君山区城市次干道，水泥混凝土路面，全长900m，路幅宽度为14m，设计车速30km/h。。规划面积为22500平方米，道路长900m。道路等级为城市次干道。工程建设内容包括道路工程、排水工程、照明工程、绿化工程和其他公用设施等。本项目总投资1043.6万元，环保投资估算35万元，占工程总投资的3.4%。 2、环境质量现状调查结论 大气环境质量现状：由监测数据可知，项目所在地评价区域大气环境中的SO2、NO2、PM10日均值指标符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准； 水环境质量现状：根据表3-3统计数据可知：针对SW1和SW2两个监测断面进行监测共计7项因子监测数据，SW1断面的监测数据均小于《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅳ类、《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）及《地表水资源质量标准》第四级指标的标准要求；SW2断面的监测数据中除了氨氮、总磷不能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）和《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）中相应标准，其余因子的监测值能满足相关质量标准要求。 对于景明路与拟建项目交叉处设置的SW2水质监测断面中氨氮和总磷超标的原因是因为周边养殖场较大，养殖废水未经处理后直排沟渠，导致了此次氨氮和总磷的监测值超标。 声环境质量现状：道路周边各环境敏感点昼间、夜间噪声均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准。可见，目前评价区域环境质量现状较好。 3、环境影响分析结论及污染防治措施 ①施工期环境影响分析结论 项目施工期对社会环境、生态环境和水环境影响较小，施工期固体废物能100%处置，对环境的影响也较小。项目施工过程总产生的施工扬尘、施工噪声会给沿线周边的环境空气和声环境质量带来不同程度的影响。因此本评价制定了较为全面的施工期污染防治措施，只要严格管理，采取各种相应的预防和缓解措施，可将施工对环境的影响降到最低限度，且随着工程竣工，施工期对环境的影响随即消失。 ②营运期环境影响分析结论 按《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准：营运近期、中期、远期交通噪声昼间达标距离分别为距路中心线10m、10m和10m，夜间近、中、远期达标距离为距路中心线10m、10m和10m。 按《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准：营运近期、中期、远期交通噪声昼间达标距离为距路中心线10m、20m和40m，夜间近、中、远期达标距离为距路中心线10m、20m和40m。 本项目建成通车后，随着交通量的增加，交通噪声增大，随着距离道路中心线距离的增远，交通噪声逐渐减小，对环境的影响减小。 营运期叠加背景值后，松湖小区营运近期、中期的昼间与夜间噪声预测值均可达标。远期昼间与夜间噪声预测值超过《声环境质量标准》（GB3096-2008中的2类标准。故本环评要求，建设单位在营运期应加强对松湖小区的跟踪监测，并预留资金，确保其达标，同时加强道路与松湖小区的绿化，同时设置禁鸣标志和限速标志。 本项目交通流量较小，相应的尾气排放量也较小，对所在区域空气环境质量影响甚微。因此，本项目道路在运营后，产生的汽车尾气和交通噪声对沿线保护目标影响不大。为减少汽车尾气和噪声的影响，本报告推荐了有效、可行的措施，可使其影响降到最低限度。项目建设不存在明显的环境制约因素。 4、产业政策的符合性 对照国家发改委《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013修正），项目属于第二十二条城市基础设施中第四点城市道路及智能交通体系建设之列，为鼓励类项目，项目建设符合国家现行产业政策要求；项目拟建于岳阳市君山区柳林洲街道，为其城区规划中的道路，项目符合土地利用规划。 5、选址选线合理性 项目的选线符合区域发展规划，满足道路设计规范的要求，同时考虑到环境保护目标、区域环境及城市的其它配套设施的选线从规划、设计规范、环境保护、市政建设各方而综合考虑，因此项目选址选线合理。 - 环评结论 综上所述，本项目是一个公益建设项目，能为岳阳市君山区柳林洲街道带来明显的社会和经济效益。项目符合阳市君山区柳林洲街道的用地规划。项目的建设可改善城区的交通条件，缓解交通压力，完善基础设施的建设，促进城市的发展。项目建成后尽管汽车尾气和噪声有所增加，但经采取有效、可行的措施后可使其降到最低限度。在认真落实本报告提出的各项污染防治措施的前提下，本项目的建设从环保角度来看是可行的。 （二）建议与要求 1、建设单位必须严格执行环境保护“三同时”制度，环保治理设施须经环保主管部门验收合格后，主体工程方能投入营运，并严格接受环保主管部门对其环境保护工作的日常监督。 2、建设单位在施工前15日应对施工采用的机械设备及采取的治理措施向环保部门进行申报。根据国家有关规定，施工单位在22∶00至次日6∶00时段禁止夜间施工，且不得从事装卸原材料等发出高噪声的作业。若因施工工艺要求需要连续施工时，必须并报请建设主管部门批准后，至环保部门备案后，经同意后方可施工，同时发布公告，对周围居民做好宣传解释工作。 3、施工单位应根据《防治城市扬尘污染技术规范》（HJ/T393-2007）要求，在项目施工前，向当地环保主管部门提供施工扬尘防治方案，并提请排污申报。 4、建设单位应建立健全环境保护管理规章制度，加强环境管理。施工人员应坚持文明施工，并自觉遵守国家有关法律、法规，同时建设单位应采取相应的措施加强管理力度，将产生的污染减少到最低限度。 5、建设单位禁止设现场混凝土搅拌站和沥青拌合站，应使用预拌商品混凝土。 6、建设单位应加强与周边单位和居民的沟通和联系，努力营造良好的施工环境。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日