国环评 乙 字第2301号

建设项目环境影响报告表

（报批稿）

项目名称：一类、二类医疗器械及消毒用品生产建设项目

建设单位（盖章）：岳阳今华医疗器械有限公司

编制单位：江西景瑞祥环保科技有限公司

二〇一九年四月

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1．项目名称――指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2．建设地点――指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3．行业类别――按国标填写。

4．总投资――指项目投资总额。

5．主要环境保护目标――指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6．结论与建议――给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7．预审意见――由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8．审批意见――由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

《一类、二类医疗器械及消毒用品生产建设项目》

环境影响报告表修改说明

根据项目专家审查意见，本报批稿进行了逐条修改，具体修改说明详见下表：

| 专家意见 | 修改说明 | 修改位置 （加下划线） |
| --- | --- | --- |
| 1、完善项目由来及编制依据，细化项目周边环境现状调查，明确雨污水排放路径及最终去向，核实项目环境保护目标。 | 1、已修改； 2、已细化调查； 3、已明确； 4、已核实保护目标； | 1、文本P2、P3； 2、文本P37； 3、文本P9、P12; 4、文本P17。 |
| 2、核实项目原辅材料名称、来源、状态、理化性质、用量、存储方式及最大储存量，补充远红外陶瓷粉成分分析单。明确加热方式，给出设备型号、规格，核实电磁辐射水平并提出相应要求。 | 1、已核实补充； 2、已明确补充。 | 1、文本P5、P6； 2、文本P22、P7、P8。 |
| 3、完善环境质量评价，核实项目执行标准。 | 已完善核实 | 文本P15-19。 |
| 4、强化项目工艺过程分析，明确产污节点，核实设备清洗方式。给出类比企业具体情况，以此校核项目污染源强。 | 已修改 | 文本P22-25。 |
| 5、完善项目污染防治措施及可行性分析，核实排气筒高度及数量。完善工业园污水处理厂接纳本项目污水的可行性分析，补充接纳协议。 | 1、已修改； 2、已补充完善可行性分析。特别说明：本项目仅产生少量生活污水，无生产废水产生。经咨询园区管委会，只需签订厂房租赁合同即可。 | 1、文本P24。 2、文本P25和附件。 |
| 6、补充完善项目与周边企业相容性分析，根据工业园产业定位，完善项目选址合理性分析。 | 已修改 | 文本P37、38、42、43。 |

- 一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 一类、二类医疗器械及消毒用品生产建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 岳阳今华医疗器械有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 邓国星 |  |  |  |  |  | 联系人 |  |  | 刘木荣 |  |  |  |
| 通讯地址 | 岳阳经济技术开发区三荷乡珊桥村高彭组 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 18674906758 |  | 传真 |  |  | / |  |  |  |  | 邮政编码 | 414000 |  |
| 建设地点 | 岳阳市君山工业集中区荆江门片区三期十六栋(东经112°57'44.7"，北纬29°26'28.09") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 |  | / |  |  | 批准文号 |  |  | / |  |  |  |  |  |
| 建设性质 |  | 新建 |  | 行业类别及代码 |  |  |  |  | C2770 卫生材料及医药用品制造 |  |  |  |  |
| 占地面积(平方米) |  | 1458 |  | 绿化面积(平方米) |  |  |  |  |  |  | / |  |  |
| 总投资(万元) |  | 10000 | 其中：环保 投资(万元) |  |  |  |  | 36 |  |  | 环保投资占总投资比例 |  | 0.36% |
| 评价经费(万元) |  | / | 预期投产日期 |  |  |  |  | 2019年6月 |  |  |  |  |  |
| 工程内容及规模： 1、项目由来 随着人们生活水平的提高，人们的健康意识越来越强，对身体、皮肤的养护也愈加看重。常用的抑菌剂是一些抗生素，能可逆性抑制细菌的繁殖，但不直接杀死细菌。随着益生菌的出现，出现了利用有益菌体抑制有害菌，平衡宿主微生态平衡，维持健康的新型抑菌剂。这种新型抑菌剂彻底打破了人类传统医学治疗和清洁护理方式，具有需求量大、成本低、质量稳定的特点，市场前景十分广阔。 鉴于此，岳阳今华医疗器械有限公司拟投资10000万元，租赁君山工业集中区荆江门片区标准化厂房，进行一类、二类医疗器械及消毒用品的生产。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》的有关规定要求，本项目应进行环境影响评价。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2018年修订）》“十六 医药制造业 43卫生材料及医药制品制造——全部制环境影响报告表”。受建设单位委托，江西景瑞祥环保科技有限公司承担了该项目的环境影响评价工作。接受委托后，经现场踏勘、收集相关资料后，编制完成了该项目环境影响报告表。 2、编制依据 2.1国家法律、法规和部门规章制度 （1）《中华人民共和国环境保护法》，2015年1月1日起实施； （2）《中华人民共和国水污染防治法》，2018年1月1日起实施； （3）《中华人民共和国大气污染防治法》，2018年10月26日修订； （4）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2016年11月7日修订； （5）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，2018年12月29日修订； （6）《中华人民共和国土壤污染防治法》，2019年1月1日起实施； （7）《中华人民共和国环境影响评价法》，2018年12月29日起实施； （8）《中华人民共和国水法》，2016年7月2日起实施； （9）《建设项目环境保护管理条例》（2017年7月16日修订），2017年10月1日起实施； （10）《产业结构调整指导目录（2011年版）及2013年修正》（国家发改委9号令）； （11）《建设项目环境影响评价分类管理名录》（修订版，2018年4月28日施行）； （12）《打赢蓝天保卫战三年行动计划》（国务院2018年7月3日发布）。 2.2地方法规、规划 （1）《湖南省“十三五”规划纲要》（2016-2020）； （2）《湖南省主要水系地表水环境功能区划》（DB43/023—2005）； （3）《湖南省环境保护条例》（2013年5月27日修正）； （4）《湖南省贯彻落实〈水污染防治行动计划〉实施方案（2016-2020年）》的通知湘政发〔2015〕53号（2015年12月31日）； （5）《关于印发〈湖南省贯彻落实大气污染防治行动计划实施细则〉的通知》（湘政办发〔2013〕77号）； （6）岳阳市人民政府关于加强大气污染防治的通告（岳政告〔2015〕5号）； （7）《关于印发<岳阳市水环境功能区管理规定>、<岳阳市水环境功能区划分>、<岳阳市环境空气质量功能区划分>、<岳阳市城市区域环境噪声标准适用区域划分规定>的通知》（岳政发〔2010〕30号）。 2.3技术规范 （1）《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016）； （2）《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）； （3）《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）； （4）《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）； （5）《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）； （6）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）； （7）《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2011）。 2.4其它依据 （1）建设单位委托本公司进行环境影响评价的委托函，2019年2月； （2）《岳阳市君山工业集中区荆江门片区环境影响报告书》岳阳市环境保护科学研究所，2014年； （3）《湖南省环境保护厅关于岳阳市君山工业集中区荆江门片区环境影响报告书审批意见的函》，2014年6月6日； （4）岳阳市环境保护局君山区分局关于《君山区食品产业园标准化厂房建设项目环境影响报告表审批意见》2015年7月20日； （5）建设单位提供的相关资料、技术文件等。 3、建设项目概况 3.1 建设项目名称、地点及建设性质 项目名称：一类、二类医疗器械及消毒用品生产建设项目； 建设单位：岳阳今华医疗器械有限公司； 建设地点：岳阳市君山工业集中区荆江门片区三期十六栋一层（中心坐标：东经112°57'44.7"，北纬29°26'28.09"，项目地理位置见附图一）； 建设性质：新建； 项目投资：10000万元； 劳动定员：员工人数约60人，员工食宿依托标准厂房现有的员工食堂和宿舍； 工作制度：年工作时间260天，8小时工作制。 3.2 项目组成 项目组成由主体工程、辅助工程、储运工程、公用工程和环保工程组成，主要建设内容详见表1-1。 表1-1 项目组成及建设内容一览表 工程类别; 单项工程名称; 工程内容. 主体工程; 生产区域; 消毒用品生产区包括称量配制间、加热搅拌区、乳化区、灌装区、检测车间和包装区等；冷敷贴和热敷贴生产区包括涂层区、切片区和贴片区等. 储运工程; 成品库; 设于厂房东侧，用于成品储存. 原料库; 设于厂房东侧，用于主要原辅材料的储存. 辅助工程; 宿舍; 依托园区标准厂房现有的员工宿舍和食堂. 公用工程; 供水; 依托园区自来水管网. 供电; 依托园区电网. 环保工程; 废气治理设施; 集气罩+活性炭吸附+排气筒楼顶排放. 噪声治理设施; 设备减震、隔声. 废水治理设施; 经化粪池后由园区污水管网排入君山区第二污水处理厂处理达标后外排. 固废治理设施; 垃圾桶、危废暂存间. 绿化; 依托标准化厂房已有绿化植被. 3.3 生产规模 项目建成后可达到年产国家I、II类医疗器械贴剂医用冷敷贴4000万贴、热敷贴1000万贴、退热贴1000万贴、远红外贴1000万贴，消毒用品包括抑菌凝胶、辅料、乳膏、抑菌液共计60吨的生产规模。项目生产的各类产品均不属于药品，在完善相关手续后需向湖南省卫生和计划生育委员会申请办理《消毒产品生产企业卫生许可证》，方可投入运营。具体产品方案详见表1-2。 表1-2 本项目主要产品方案表 序号; 分类; 产品名称; 数量; 备注. 1; 消毒用品; 抑菌凝胶; 740万支/年; 5g/每支. 2; 抑菌膏; 80万支/年; 10g/每支. 3; 抑菌液; 20万支/年; 60ml/每支. 4; 凝胶辅料; 2000件/年; 1.5kg/件. 5; 国家I类医疗器械; 冷敷贴; 4000万贴/年; 薄片状贴剂. 6; 退热贴; 1000万贴/年. 7; 国家II类医疗器械; 热敷贴; 1000万贴/年. 8; 远红外贴; 1000万贴/年. 3.4主要原辅材料消耗 3.4.1主要原辅材料种类及用量 项目营运期主要原辅材料详见表1-3。 表1-3 原辅材料一览表 序号; 产品名称; 原料种类; 用量 （t/a）; 最大储存量（t/a）; 状态; 来源及储存方式. 1; 医用冷敷贴; 热溶胶; 20; 2; 固态; 外购，常温. 无纺布; 20; 2; 固态; 外购，常温. 离型纸; 20; 2; 固态; 外购，常温. 2; 热敷贴; 无纺布; 0.8; 0.1; 固态; 外购，常温. 离型纸; 3; 0.3; 固态; 外购，常温. 发热材料; 12; 1.2; 粉末; 外购，常温. 磁石; 0.5; 0.1; 固态; 外购，常温. 3; 退热贴; 纯化水; 40; /; 液态; 自制，常温. 甘油; 0.5; 0.1; 液态; 外购，常温. 定型剂; 5; 0.5; 粉末; 外购，常温. 拒水布; 20; 0.2; 固态; 外购，常温. pvp; 1.2; 0.1; 粉末; 外购，常温. 4; 远红外贴; 远红外陶瓷粉; 0.8; 0.1; 粉末; 外购，常温. 热溶胶; 20; 0.2; 固态; 外购，常温. 无纺布; 20; 0.2; 固态; 外购，常温. 离型纸; 20; 0.2; 固态; 外购，常温. 5; 凝胶辅料; 凡士林; 0.07; 0.07; 固态; 外购，常温. 甘油; 0.29; 0.1; 液态; 外购，常温. 定型剂; 0.01; 0.01; 粉末; 外购，常温. 卡波姆; 0.13; 0.13; 粉末; 外购，常温. 纯化水; 2.5; /; 液态; 自制，常温. 6; 抑菌凝胶、乳膏、抑菌液; 卡波姆; 5; 0.5; 粉末; 外购，常温. 冰片; 0.5; 0.5; 粉末; 外购，常温. 凡士林; 5; 0.5; 固态; 外购，常温. 纯化水; 46.5; /; 液态; 自制，常温. 7; 设备擦洗; 75%酒精; 0.004; 0.004; 液态; 外购，常温. 8; 资源及能源消耗; 水; 907t/a; 园区自来水管网供应. 电; 1000kw﹒h/a; 园区电网. 注：项目使用的原辅料均从周边市场就近采购，严禁在厂内进行原料的生产；原料即买即用，不得在厂内大规模堆存。液态原料的储存要用专属的储存区域存放，做好防渗漏防腐蚀等安全防范措施，若发生渗漏或泻漏现象，要及时围堵，并进行储存容器的更换，防止污染扩散，造成不安全的事故。同时要做好避光和通风工作，并且每天对储存区的情况进行检查记录，发现问题要及时处理，防止污染或爆炸安全事故的发生。 3.4.2主要原辅材料理化性质 冰片：又名片脑、桔片、龙脑香等，是龙脑香科植物龙脑香的树脂和挥发油加工品提取获得的结晶，是近乎于纯粹的右旋龙脑，也有用化学方法合成。半透明亿梅花瓣块状、片状的结晶体，直径0.1-0.7cm，厚0.1cm；类白色至淡灰棕色，气清香。熔点205-210℃，燃烧时无黑烟或微有黑烟。具挥发性，易升华，点燃发生浓烟，并有带光的火焰。在乙醇、氯仿、汽油或乙醚中易溶，在水中几乎不溶。 卡波姆：松散白色、微酸性粉末，密度0.21g/cm3，pH（0.5%水）2.7-3.5，是一种具有聚烯基醚交联的丙烯酸聚合物。具有较强的吸湿性和一定的酸性（因含有羧基基团），可用碱性物质中和形成高透明凝胶。卡波树脂被中和使羧基离子化后，由于负电荷的相互排斥作用，使分子链弥散伸展，呈极大的膨胀状态，并具粘性。因此卡波树脂在很低的用量下，就能不受温度影响而产生高效的增稠作用，并能使一些不溶添加剂(颗粒、油滴等)达到永久性悬浮。主要应用于护肤乳液、膏膏、透明护肤凝胶、发用定型凝胶 ，以及洗发水和沐浴露中。毒性：急性口服LD50（鼠）>2.5g/kg、急性皮肤吸收LD50（兔）>38kg、慢性口服（鼠和狗）>2.5g/kg、96小时静态急性毒性（大鳍鳞缌太阳鱼）LD50580-2000mg/L、96小时静态急性毒性（大蚤属马格纳）LD50168-280mg/L。 凡士林：白色或微黄色均匀的软膏状物；无臭或几乎无臭；与皮肤接触有滑腻感；具有一定的拉丝性。在35℃的苯中易溶，35℃的氯仿中溶解，在乙醚中微溶，在乙醇或水中几乎不溶。本品的熔点（附录ⅥC第三法）为45～60℃。凡士林极具防水性，是一种非常好的保湿用品，用于配制医药的药膏及皮肤保护油膏用的原料；化妆品乳膏、香脂化妆油等的配料；纺织工业润滑丝织品用的乳化膏；精密仪器及医疗器械的临时防护。也可用作橡胶制品的软化剂。 甘油：中文名丙三醇，无色味甜澄明黏稠液体。无臭。有暖甜味。俗称甘油，能从空气中吸收潮气，也能吸收硫化氢、氰化氢和二氧化硫。难溶于苯、氯仿、四氯化碳、二硫化碳、石油醚和油类。相对密度1.26362。熔点17.8℃。沸点290.0℃(分解)。折光率1.4746。闪点(开杯)176℃。急性毒性:LD50:31500 mg/kg(大鼠经口)。 丙三醇是甘油三酯分子的骨架成分。当人体摄入食用脂肪时，其中的甘油三酯经过体内代谢分解，形成甘油并储存在脂肪细胞中。因此，甘油三酯代谢的最终产物便是甘油和脂肪酸。可用作溶剂，润滑剂，药剂和甜味剂。硬脂酸：即十八烷酸，分子式C18H36O2，纯品为白色略带光泽的蜡状小片结晶体。熔点56-69.6℃，沸点232℃（2.0kPa），闪点220.6℃，不溶于水，微溶于冷乙醇，溶于丙酮、苯、乙醚、氯仿、甲苯等。 乙醇：分子式CH3CH2OH，是醇类的一种，是酒的主要成份，所以又称酒精。乙醇易燃，是常用的燃料、溶剂和消毒剂，也用于制取其他化合物。工业酒精含有少量甲醇，医用酒精主要指浓度为75%左右的乙醇，也包括医学上使用广泛的其他浓度酒精。无色、透明，具有特殊香味的液体（易挥发），密度比水小，能跟水以任意比互溶（一般不能做萃取剂）。乙醇是一种重要的溶剂，能溶解多种有机物和无机物。急性毒性：LD507060mg/kg(兔经口)；7340mg/kg(兔经皮)；LC5037620mg/m3，10小时(大鼠吸入)；人吸入4.3mg/L×50分钟，头面部发热，四肢发凉，头痛；人吸入2.6mg/L×39分钟，头痛，无后作用。乙醇的成人一次致死量为5～8g/kg，儿童为3g/kg。亚急性和慢性毒性：大鼠经口10.2g/(kg·天)，12周，体重下降，脂肪肝。中毒机理：乙醇属微毒类，但麻醉作用比甲醇大，其主要效应是对中枢神经系统产生抑制所致。当乙醇摄入量增大时，其中枢神经系统抑制作用增强，首先作用于大脑皮质，继而影响皮质下中枢，可引起延髓血管运动中枢和呼吸中枢麻痹。 远红外陶瓷粉：以石英、长石、硬质高岭土、灰色千枚岩、黑电气石、滑石为主要原料，通过称重、球磨混合、高温合成、磨细、过筛、性能检测、称量包装等工艺制作而成。本项目远红外陶瓷粉为外购成品，不在厂内生产，其主要成分组成及制造工艺由产品供应商提供，具体见附件6。 3.5主要设备 项目主要设备一览详见表1-4。 表1-4 主要设备一览表 序号; 产品名称; 设备名称; 型号; 规格（kw/台）; 数量（台）. 1; 医用冷敷贴/远红外贴; 溶胶炉; jy001; 24; 6. 涂布机; jy002; 10; 2. 巴布横切机; jy003; 3; 1. 小儿贴横切机; KGGA; 3; 3. 晕机车贴横切机; HY2-60; 24; 1. 创口贴横切机; jy006; 5; 1. 医用气刀分切机; jy007; 3; 1. 巴布贴打大孔横切机; jy008; 3; 1. 微孔横切机; 130BYG; 3; 1. 2; 热敷贴; 三维立体搅拌机; 20; 3; 1. 发热包灌装机; SJ-240A; 3; 1. 抽风机; 定制; 3; 1. 3; 退热贴; 小搅拌机; 定制; 3; 1. 搅拌抽真空机; B20; 30; 1. 退热贴涂布机; HF540; 3; 1. 水处理设备; PMC-500L; 5; 1. 搅拌缸; PMC-500L; 5; 1. 抽湿机; DH-900A; 3; 2. 4; 通用设备; 封口机; DBF900; 3; 1. 打码机; G3908; 3; 2. 叠说明书机; JH-026; 3; 1. 过膜机; BS-G4525; 3; 1. 打包带机; JH-035; 3; 1. 空压机; EC7-8; 7.5; 1. 5; 凝胶辅料/抑菌凝胶、乳膏、抑菌液; 搅拌均质真空机; 定制; 3; 1. 灌装机; 定制; 3; 2. 成型机; 定制; 3; 1. 包装机; 定制; 3; 1. 6; 检验设备; 温度测试仪; SH-X型; 36; 1. 初粘性试验机; LX-5603; 36; 1. 高温电炉自动恒温控制台; SL2-4-10; 36; 1. 由《产业结构调整指导目录（2011年本及2013年修订版）》和《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》可知，项目所选设备均不属于国家淘汰和限制的产业类型，可满足正常生产的需要。 3.6电磁辐射 本项目主要产品中远红外贴和热敷贴将使用磁石和远红外陶瓷粉，具有一定的电磁能量。根据业主提供的远红外陶瓷粉和磁石的电磁辐射检验报告（附件7），本项目电磁辐射水平属于豁免名录，不对其电磁辐射影响进行评价。 4、公用工程 （1）给水系统 项目用水来自园区配套的自来水管网。 （2）排水系统 本项目排水系统采取雨污分流体制，雨水通过厂区的雨水管网进入园区的雨水管网；纯水制备产生的浓水可作为清净下水直接排入园区污水管网；生活污水经化粪池后经荆江门片区污水管网排入君山区（第二）污水处理厂集中进一步处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）及其修改单一级B标准，最终排入长江。 （3）供配电 本项目用电由园区电网供应。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目租用岳阳市君山工业集中区荆江门片区三期十六栋标准厂房一楼进行生产，属于新建项目，因此不存在原有污染情况和环境问题。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 二、建设项目所在地自然环境、社会环境简况

自然环境简况： 1.地理位置 君山区位于岳阳市西部，北靠长江，南濒洞庭，306省道、岳常高速公路贯穿东西，202省道纵越南北，且有洞庭湖和长江码头20余座。沿长江可通江达海，涉洞庭可入三湘腹地，经306省道东连赣、皖，西达湘西和鄂、川，洞庭湖大桥连接岳阳市中心城区和京广铁路、京珠高速、107国道，世纪大道、旅游路、景明路等形成城区交通骨架，各镇、村道路纵横贯通，“湘楚腹地，五省通衢”，交通十分便捷。 本项目位于岳阳市君山工业集中区荆江门片区，租用三期十六栋标准厂房，地理位置：东经112°57'44.7"，北纬29°26'28.09"，具体位置见附图一。 2.地形地质地貌 岳阳市君山区地处岳阳市的西南部，地形为低丘陵，北边偏高，南边偏低。本区域丘岗在长期雨水侵蚀和物理化学风化下，形成了较厚的风化壳，由板页岩、砂页岩、灰岩、红色砂砾岩和花岗岩构成，项目地址岩层出露完整，露头较好，构造不复杂。该地承载力为30t/m2，该地址地质条件较好，根据《中国地震动参数区画图（GB18306-2001）》，查得地震动峰值加速度为0.1g。根据《中国地震动反应谱特征周期区划图》，地震动反应谱特征周期为0.35s，抗震设防烈度为7度。 3.气候、气象 君山区属典型亚热带大陆性季风湿润气候区。在中国气候分区中，属长江中游气候区。该区光照充足，雨量适度，温暖湿润，四季分明。平均年降水量1214mm，年最大降水量2336.5mm，最大日降水量256.4mm，最大三日降水量415.8mm，平均年降水日136.4天。年平均气温17℃，极端最高气温39.3℃，最低气温－11.8℃，气温年变化大，日变化小。年无霜期279天，年日照时间1764.1h，日照率40%。常年主导风向为西北风，夏季主要风向为南风。区域外水域面积大，空气湿润，年平均相对湿度78%。 4.水文 项目所在区域湖泊、池塘星罗棋布，较大的地表水为长江、洞庭湖等。洞庭湖入长江的总出口江段，年平均过境量3126亿m3，最高水位35.31m，最低水位17.06m。长江水最大流量43460m3/s，最小流量860m3/s。历年平均流量3150m3/s，历年最小流量377m3/s，历年最大断面平均含沙量1.7kg/m3，历年最小断面平均含沙量0.017kg/m3。 东洞庭湖是一个大湖泊型宽阔河道，它承纳长江中上游和湖南的湘、资、沅、醴4条江河水量。湖泊的周围是广阔的沼泽和平原。东洞庭湖是洞庭湖湖系中最大的湖泊，年平均过湖水量达3126亿m3。常年湖容量178亿m3，水深4~22m，最大水位落差为17.76m。 项目拟建地位于长江南岸，东洞庭湖北岸，濠河北面，地下水位较高，静止水位为黄海标高21~23m，长江堤防为50年一遇防洪标准。据长江城陵矶水文站监测，长江君山段历史最高水位35.94m，最低水位17.27m。 5.土壤 项目所在区域表土为受长江和洞庭湖控制的冲积土，表层以粘土为主，夹少量砂土，厚度在0.4~12.64m，呈红褐色、黄褐色、深绿色和紫红色等类型；自然土壤以潮土和红壤为主，农耕土以水稻土和菜园土为主。 6.生态环境 项目拟建区域内为河流和湖泊冲积平原，地势平坦，土壤为湖沼土和河沼土。所在地属于亚热带常绿阔叶林带，原始植被已被破坏，现只存在次生植被和人工植被，以灌草丛和农业植被为主，有白杨、杉、竹、棉、麻、芦苇，茶叶、水果、蔬菜等植物。尤其经济作物棉花种植多。因园区内人为活动频繁，野生动物失去较适宜的栖息繁衍场所。主要动物是田鼠、青蛙、蛇、山雀等常见物种，未见国家保护的珍稀野生动物。家畜以牛、羊、猪、狗为主，家禽以鸡、鸭、鹅为主。 根据调查，项目所在地内未发现珍稀濒危等需要特殊保护的野生动植物。 7.岳阳市君山工业集中区荆江门片区相关规划 （1）规划范围 荆江门片区西距林角佬片区约8公里，规划范围北起荆江门长江大堤，南至洞庭大道，西起建新农场大堤，东至规划的富岗路及兴业路，用地面积约2.62平方公里。 （2）产业定位 根据《湖南省产业园区主导产业指导目录》及《岳阳市君山工业集中区总体规划》可知，荆江门片区产业定位为重点发展食品制造业、农副产品加工业（精制茶生产等），配套发展食品相关行业。 （3）规划结构 “两轴、四区” 的布局结构。 “二轴”：即片区内纵、横相交的两条绿化景观轴。横轴：约180米不等宽的杭瑞高速公路及荆岳铁路防护绿带景观轴；纵轴：约80米不等宽的西侧防洪大堤东侧防护绿带景观轴。 “四区”：指绿色食品加工、港口仓储物流和机械制造三个产业功能区，以及一个居住区。 （4）给水工程规划 荆江门片区供水由君山城区岳阳市君山区自来水公司供应，主管由洞庭大道接入。规划片区供水管网成环状布置，其中主干管沿洞庭大道北侧布置，管径为600mm；次干管沿柳毅西路北侧、金园路东侧布置，管径为300mm；其余道路布置200mm的支管。 - 排水工程规划 1）排水体制：园区排水体制采用雨污分流、污污分流制，雨水充分利用地势和水体，通过雨水管网就近排入水体；生产废水经各自处理达到接纳标准，园区宿舍生活污水经化粪池处理后，分别通过污水管网排入君山区（第二）污水处理厂，纳污水体为长江塔市驿至城陵矶段。 2）雨水工程规划 荆江门片区雨水管网系统遵循“分片排放、沟管结合，就近排入水体”的原则。雨水管道分散出流，以排洪渠等水体作为最终受纳水体，排水方向结合道路顺坡排放，尽可能增加出口，分散出流，确保雨水能尽快排走。规划片区沿君山垸内侧堤脚、昌泰路东侧、富岗路东侧、君建路南侧、岳华路北侧、柳毅西路北侧、洞庭大道北侧设防洪排涝渠。雨水以各防洪渠为界就近排放、自然分区。 3）污水工程规划 规划荆江门片区污水经企业处理后排入柳毅西路与兴业路以东400m处新建的君山区（第二）污水处理厂，经该污水处理厂处理达标后沿柳毅西路铺设的管道排入长江，排污口即为原君山工业园规划的君山区城市污水处理厂排污口。荆江门片区规划污水主干管沿柳毅西路布置，全长约9870m（其中片区内主干管长约1870m，污水处理厂至林角佬片区污水管网需铺设的管道长约8000m），管径DN400~DN700，平均埋深4.50m，向东送至荆江门片区污水处理厂进行处理。片区规划污水干管应结合道路竖向布置，使排水流向与道路坡向大体一致。本次规划污水管网干管沿金园路、昌泰路及富岗路布置，管径DN300~DN500，平均埋深3.00m。其中岳华路与富岗路交叉处需新建80L/s污水提升泵站一座，将污水由22.60m提升至25.48m，继续向下游排放。 根据现场踏勘可知，项目拟建地标准厂房及片区污水管网均已经对接进入君山区（第二）污水处理厂。 （6）拆迁安置 考虑到规划目标远、近结合的问题，方便近期村民生产、生活的实际需要，规划各村拆迁村民就近安置。涉及拆迁的村庄有三家店村和岳华村，安置人口1719人，计573户。拆迁安置严格遵照《岳阳市集体土地上房屋拆迁补偿安置办法》（岳政发[2009]16号）相关规定，遵循“统一规划、分布实施、相对集中、就近迁入”的原则，拆迁居民定点安置在规划的安置区内，拆迁居民可就近在片区的企业内就业或从事第三产业。 8.君山区（第二）污水处理厂基本情况 君山区（第二）污水处理厂位于君山区柳林洲镇三家店村（殡仪馆西侧），服务范围为柳林洲镇周边居民和洞庭湖绿色食品产业园，污水厂总投资12900万元，近期工程占地面积为1.995ha（29.925亩），远期增加1.65ha。污水处理厂总规模为3.0×104m3/d，其中近期工程处理规模为1.0×104m3/d，采取A/A/O（改良型廊道排流曝气、二沉池内置）工艺。荆江门片区各企业污水自行处理达《污水综合排放标准》三级标准后，经片区污水管道汇入新建的污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级B标准后，通过沿柳毅西路铺设的污水管排入长江。排污口与君山工业园原规划的排污口一致，位于君山区林角佬东北部靠近长江处。 根据现场踏勘可知，项目拟建地标准厂房及片区污水管网均已经对接进入已经建成的君山区第二污水处理厂。根据岳阳市环境保护局公布的《君山区城区第二污水处理厂2018年第2季度的监督性监测数据公示》，2018年6月27日对君山区第二污水处理厂污水总排口的监测结果表明，化学需氧量、生化需氧量、悬浮物、总氮、总磷和氨氮等20项监测因子浓度均可达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准。（公示网址：http://www.yueyang.gov.cn/hbj/6836/6839/content_1383642.html） 9.项目与湖南东洞庭湖国家级自然保护区的位置关系 2013年9月，国家林业局中南林业调查规划设计院编制了《湖南东洞庭湖国家级自然保护区总体规划（2013-2020）》，对保护区部分区域进行了调整。2018年2月8日，国务院办公厅发布《国务院办公厅关于调整湖南东洞庭湖等4处国家级自然保护区的通知》(国办函【2018】19号)，批准《生态环境部关于批准湖南东洞庭湖等4处国家级自然保护区范围调整的请示》，“同意调整湖南东洞庭湖、重庆金佛山、云南白马雪山和西藏珠穆朗玛峰国家级自然保护区的范围”。2018年7月21日，生态环境部发布《关于公布辽宁五花顶等10处国家级自然保护区面积、范围及功能区划的通知（环生态函【2018】81号）》，公布了湖南东洞庭湖国家级自然保护区的面积和范围及功能区划图（见附图六）。根据公告，调整后的湖南东洞庭湖国家级自然保护区总面积157628 公顷，其中核心区面积33286.2 公顷，缓冲区面积32369.8 公顷，实验区面积91972 公顷。保护区位于湖南省岳阳市境内，范围在东经112°43′59.5″－113°13′13.4″，北纬29°00′00″－29°37′45.7″之间。 调规后项目拟建场地荆江门片区将不再在湖南东洞庭湖国家级自然保护区核心区、缓冲区和实验区范围内。 10.区域环境功能 本项目所在地环境功能属性见表2-1： 表2-1 项目所在区域环境功能属性 项目; 功能属性及执行标准. 水环境功能区; 东洞庭湖（湖体北、西、南沿岸1000米宽水域）; 自然保护区; （GB3838-2002）III类标准. 东洞庭湖湖体（不包括北、西、南沿岸1000米宽水域）; 自然保护区; （GB3838-2002）II类标准. 长江（君山区黄安村桑场组至长沟子村新河组段，全长6.6km）; 饮用水源一级保护区; （GB3838-2002）II类标准. 长江（塔市译至城陵矶，全长80km）; 渔业用水区; （GB3838-2002）III类标准. 柳毅路水渠; 农业用水; 《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）. 环境空气质量功能区; 二类区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准. 声环境功能区; 3类区，执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)中3类标准. 是否基本农田保护区; 否. 是否森林公园; 否. 是否生态功能保护区; 否. 是否水土流失重点防治区; 否. 是否人口密集区; 否. 是否重点文物保护单位; 否. 是否三河、三湖、两控区; 是（两控区）. 是否水库库区; 否. 是否污水处理厂集水范围; 是（君山区第二污水处理厂）. 是否属于生态敏感脆弱区; 否.

- 三、环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、声环境、生态环境等）： 1环境空气质量现状 根据2017年度君山区常规监测点统计数据，区域环境空气质量达标情况见表3-1： 表3-1 2017年君山区环境空气质量状况（浓度:μg/m3） 污染物; 年评价指标; 现状浓度（ug/m3）; 标准值 （ug/m3）; 占标率 （%）; 达标情况. PM2.5; 年平均质量浓度; 14.5; 35; 41.4; 达标. PM10; 71; 70; 101.43; 不达标. SO2; 9.3; 60; 15.5; 达标. NO2; 17.8; 40; 44.5; 达标. CO; 日平均（第95 百分位数）质量浓度; 1318; 4000; 32.95; 达标. O3; 8小时（第90 百分位数）质量浓度; 158; 160; 98.75; 达标. 根据表3-1可知，2017年度君山区环境空气质量除PM10不能达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，其它各项因子均达标。综上，君山区属于不达标区。 2地表水质量现状 项目废水经化粪池处理后经片区污水管网进入君山区（第二）污水处理厂处理，最终达标排入长江。根据《湖南省主要水系地表水环境功能区划》（DB43/023-2005），长江塔市驿至黄盖湖段属于Ⅲ类水体，其地表水环境质量执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准。 本评价收集了2017年省站长江常规监测数据。 （1）监测断面 长江城陵矶断面及陆城断面。 （2）监测因子 pH、溶解氧、高锰酸盐指数、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、总磷、阴离子表面活性剂。 （3）监测时间 松阳湖：2017年1月~2017年12月。 （4）监测结果 监测及评价结果见表3-2。 表3-2 2017年长江城陵矶断面监测数据 序 号; 采样时间; pH; 高锰酸盐指数; 化学需氧量; 五日生化需氧量; 氨氮; 总磷. 1; 2017-01-03; 7.68; 1.83; 8.92; 2.00; 0.1127; 0.128. 2; 2017-02-03; 7.52; 1.97; 8.74; 1.27; 0.0883; 0.148. 3; 2017-03-01; 7.62; 1.97; 8.51; 1.33; 0.1970; 0.144. 4; 2017-04-05; 7.51; 2.17; 9.04; 2.20; 0.1587; 0.071. 5; 2017-05-02; 7.37; 2.00; 15.00; 0.87; 0.1947; 0.092. 6; 2017-06-01; 7.45; 2.07; 13.67; 1.40; 0.1590; 0.108. 7; 2017-07-03; 7.50; 2.77; 16.00; 1.03; 0.0920; 0.098. 8; 2017-08-01; 7.54; 2.17; 9.33; 0.70; 0.0473; 0.077. 9; 2017-09-04; 7.40; 2.07; 13.33; 1.27; 0.0308; 0.117. 10; 2017-10-09; 7.51; 1.83; 8.33; 0.5L; 0.03L; 0.093. 11; 2017-11-01; 7.41; 1.93; 9.67; 0.5L; 0.1567; 0.070. 12; 2017-12-04; 7.75; 1.97; 8.67; 0.62; 0.2767; 0.083. 范围; 7.37- 7.75; 1.83- 2.77; 8.33-16; 0.62- 2.2; 0.0308-0.2767; 0.07- 0.148. 标准值; 6~9; 6; 20; 4; 1; 0.2. 超标率; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 最大超标倍数; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 是否达标; 是; 是; 是; 是; 是; 是. 由表3-2可知：长江城陵矶断面各监测因子均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）的Ⅲ类标准。 3声环境质量现状 本环评委托湖南永蓝检测技术股份有限公司于2018年7月30日~7月31日对项目所在区域进行了声环境质量现状监测，监测时间共2天，白天及夜间各监测1次。噪声监测结果见下表： 表3-3 声环境质量监测结果 单位：dB(A) 监测点位; 监测结果; 标准值. 7月30日; 7月31日. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 东侧厂界; 54.4; 39.6; 54.0; 39.4; 《声环境质量标准》（GB3096— 2008）中3类昼间65、夜间55. 南侧厂界; 53.6; 39.1; 53.2; 38.8. 西侧厂界; 53.5; 38.5; 53.7; 38.7. 北侧厂界; 52.8; 38.2; 53.1; 38.5. 由上表可知，项目场地各监测点的环境噪声均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准要求。 - 4 生态环境 评价区位于位于岳阳市君山工业集中区荆江门片区，属于规划建设中的工业集中区，经走访了解到，评价区无大型动物，动物以农田生态系统常见动物为主，比如：田鼠、蛇等。主要经济鱼类有草、青、鲢、鳙、鲤等；主要爬行动物有鳖、乌龟、蟹等；主要家畜有牛、猪、羊等；主要家禽有鸡、鸭、鹅等。现场调查及走访未在项目区附近范围内发现珍惜保护动物或地方特有动物。 主要环境保护目标： 根据本项目所在地的环境质量要求和项目周围环境特点，确定的环境敏感点和保护目标见下表和附图二。 表3-4 环境保护目标一览表 项目; 名称; 坐标; 保护对象; 保护内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对距离/m. X; Y. 大气环境; 岳华村居民; 112.95907; 29.444793; 居民; 约50 户，150人; 二类大气环境功能区; 东北面; 290-1000. 地表水 环境; 长江; 大河; 渔业用水区; III类水环境功能区; 东面; 10000. 柳毅路水渠; 农渠; 农田灌溉; Ⅳ类水环境功能区; 北面; 450. 生态; 东洞庭湖自然保护区; 国家级自然保护区; 最近距离位于本项目西南面; 950.

四、评价适用标准

| 环境质量标准 | （1）环境空气质量：基本污染物执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准；TVOC执行《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）表D.1中空气质量浓度参考限值，具体见下表。 表4-1 环境空气质量标准 单位：mg/m3 污染物名称; 标准值; 选用标准. SO2; 24小时平均; 150μg/m3; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准. NO2; 24小时平均; 80μg/m3. CO; 24小时平均; 4 mg/m3. PM10; 24小时平均; 150μg/m3. PM2.5; 24小时平均; 75μg/m3. O3; 日最大8小时平均; 160μg/m3. TVOC; 8小时平均; 600μg/m3; 《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）表D.1. （2）地表水环境：项目纳污水体为长江，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的III类标准。 表4-2 地表水环境质量标准 项目; Ⅲ类; 项目; Ⅲ类. pH; 6-9; COD（mg/L）; ≤20. BOD5（mg/L）; ≤4; NH3-N（mg/L）; ≤1.0. TP（mg/L）; ≤0.2; 高锰酸盐指数; ≤6. （3）声环境：执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准。 表4-3 声环境质量标准 单位：dB（A） 声环境功能区类别; 等效声级LAeq. 昼间; 夜间. 3类; 65; 55. |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | - 废气：运营期无组织粉尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放监控浓度限值要求1.0mg/m3。VOCs参照执行《天津市工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表2中其他行业污染物排放限值要求:有组织最高允许排放浓度80mg/m3，30m排气筒最高允许排放速率12.8kg/h；厂界监控点浓度限值2.0mg/m3。 （2）废水：项目废水执行君山区第二污水处理厂进水水质标准；君山区第二污水处理厂出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准，相应标准限值见表4-4。 表4-4 废水排放标准 排放标准; 评价因子及标准限值（单位：mg/L）. 君山区第二污水处理厂进水水质标准; pH; COD; BOD5; 氨氮; SS. 6~9; 1000; 300; 45; 400. （GB18918-2002） 一级B标准; pH; COD; BOD5; 氨氮; SS. 6~9; ≤60; ≤20; ≤8（15）; ≤20. （3）噪声：噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准，昼间65dB（A），夜间55dB（A）。 （4）固体废物：一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）。 |
| 总量控制指标 | 项目运营期废水主要为生活污水，产生量为702t/a，经化粪池处理后由园区管网进入君山区第二污水处理厂，经处理后排入长江。君山区第二污水处理厂出水执行一级B标准，COD：60mg/L，NH3-N：8（15）mg/L，则排放到外环境的量为COD：0.042t/a，NH3-N：0.011t/a。本项目生活污水总量已纳入君山区第二污水处理厂总量控制指标，因此不需另外申请总量控制指标。 建议气型污染物总量控制指标：VOCs:0.132t/a。 |

- 五、建设项目工程分析

工艺流程简述： 1、抑菌液生产工艺流程图 2#原料溶混 1#原料溶混 搅拌混合 分 装 包装入库 噪 声 噪 声 固废 图5-2 抑菌液生产工艺流程图 工艺流程简述： - 经进厂检验合格的原料按比例分别加入1#、2#罐内搅拌均匀； （2）将1#罐内的物质加入2#罐内搅拌均匀； （3）将2#罐内搅拌均匀的混合物装入内包装，然后装入包装盒入库。 2、抑菌膏/抑菌凝胶/凝胶敷料生产工艺流程图 水相搅拌 乳化 均质 灌装 包装 入库 称料 水 粉尘、噪声 噪声 固废 油相搅拌 称料 图5-3 抑菌膏、凝胶、敷料生产工艺流程及产污节点图 工艺流程简述： - 将纯化水和其它原料投入水相加热罐中搅拌均匀待用； - 按BOM称好原料，将称好的原料按比例投入小搅拌缸搅拌均匀成油相物料； - 水相物料抽入搅拌抽真空乳化机中，按比例缓慢放入油相原料，启动机器搅拌均匀； - 合相后停止加热，加入冰片，缓慢搅拌均质并自然冷却； - 将搅拌好的原料倒出，放在罐装机中，启动机器生产，放入物料框待包装； - 将外盒和内袋打码，内包领料包装，封口，再到外包，过收缩膜，打包带包装入库待出货。 3、医用冷敷贴、远红外贴生产工艺流程图 溶胶 搅拌 静置 涂布 分切横切 检验 热溶胶 药粉 废气 粉尘 废气 噪声、固废 包装 半成品仓库 入库 噪声、固废 图5-4 医用冷敷贴、远红外贴工艺流程及产污节点图 工艺流程简述： - 将检验合格的热溶胶投入溶胶炉，加热至150℃； - 胶溶后降温到90-100℃，投入药粉，搅拌1.5h后，开始涂布； - 涂布完成后，将涂布好的半成品放在阴凉的静置房； - 静置24-48h后分切，再横切，完成后检验合格入半成品仓库待用； - 将外盒和内袋打码，内包领料包装，封口，再到外包，过收缩膜，打包带包装入库待出货。 4、热敷贴生产工艺流程 称料 干粉搅拌 灌包 湿粉搅拌 密封 包装 药粉 粉尘、噪声 粉尘、噪声 水 噪声 入库 固废 图5-5 热敷贴工艺流程及产污节点图 工艺流程简述： - 将检验合格的原料按比例称量，再将称好的原料人工投入到三维一体搅拌机内； - 启动机器将干粉搅拌均匀，再按比例投入纯化水搅拌湿料； - 湿料搅拌均匀后，放到密封袋密封好待灌装。将湿料投入到灌包机，装好假装布，开始灌包，灌装好的发热包要用密封袋密封好，不能接触空气。 - 将外盒和内袋打码，内包领料包装，封口，再到外包，过收缩膜，打包带包装入库待出货。 5、退热贴生产工艺流程图 搅拌 乳化 均质 涂布 分切 静置 包装 入库 称料 水 粉尘、噪声 废气 固废 固废 图5-6 退热贴工艺流程及产污节点图 工艺流程简述： （1）将纯化水放入乳化缸内，投入原料搅拌均匀待用。按BOM称好原料，将称好的原料按比例投入小搅拌缸搅拌均匀，再投入搅拌抽真空机，按比例放入其它原料，启动机器。 （2）将搅拌好的原料倒出，放在涂布上，启动机器生产，分切成型后放入静置房待包装。 （3）将外盒和内袋打码，内包领料包装，封口，再到外包，过收缩膜，打包带包装入库待出货。 主要污染工序： 施工期 本项目租赁君山工业集中区荆江门片区标准化厂房进行生产，本项目施工期无土建工程，仅为室内装修和设备入厂安装。室内装修过程中会产生少量装修废气、建筑固废和噪声，设备安装过程中会产生扬尘及噪声。 营运期 1、废气污染源 本项目生产设备均使用电加热，不设锅炉，无燃料废气产生；部分生产设备采用干抹布粘酒精擦洗，在擦洗过程中乙醇将全部挥发，在车间内呈无组织排放，由于乙醇排放量较少，环评不对其影响进行评价。因此，项目生产过程中产生的主要大气污染物为人工投料粉尘和溶胶、涂布产生的挥发性有机废气。 （1）粉尘 项目抑菌凝胶、凝胶辅料、抑菌膏和抑菌液生产过程中，原料在油相加热罐和水相加热罐中搅拌混合时为全封闭状态，后序工艺物料转输在各自物料管中进行，不会产生粉尘。项目生产时使用的部分原料为晶体或粉末状，粉尘主要产生于人工投料工序。类比同类型项目，人工投料粉尘产生量约为原料用量的0.1%，本项目粉料用量约24.64t/a，因此人工投料时粉尘产生量约为0.025t/a。项目粉尘产生量较少，大部分经自然沉降后积于车间地面，由人工及时清扫。建设方拟按照相关行业规范要求建设生产车间，加强车间通风，少量未沉降的粉尘通过工业排气扇排放至厂外，排放量约为产生量的10%，则排放量约为0.0025t/a。 （2）挥发性气体 由项目主要原辅材料的理化性质可知，生产时使用的凡士林、冰片、甘油等具有一定的特殊气味，虽然各生产环节均在封闭设备内进行，但在原料溶胶、涂布等工序不可避免会有少量挥发性气体散逸。 类比项目基本情况： 环评类比洛阳今世康医药科技有限公司“年产10万贴医用冷敷贴、5万贴穴位保健贴建设项目”实际运行情况确定溶胶涂布工序挥发性有机废气的产生量。类比项目于2018年11月18日-11月19日对项目进行了竣工环境保护验收，验收期间医用热熔胶消耗量为4t/a。该项目占地面积约 1020m2，主体工程内容包括脱包车间、缓冲车间、称量车间、涂布车间、分切车间、贴片车间、成型车间、内包车间、外包车间、原料库、包材库、成品库；辅助工程包括综合办公室、更衣室、研发中心及质检室等。主要生产工艺如下：熔胶（140℃）——涂布——分切——贴片——包装。 该项目运营期的大气污染源主要为医用热熔压敏胶在加热过程中由于分子间的剪切挤压下发生断链、分解、降解过程中产生游离单体废气形成有机废气，主要污染因子为非甲烷总烃。该项目在熔胶罐及涂布机上方分别设置集气罩对废气集中进行收集，收集后的废气经活性炭吸附装置处理后由15m 排气筒排放。竣工环保验收时在活性炭吸附装置出口设置一个废气采样点位，监测数据显示出口非甲烷总烃排放浓度为0.98-1.25mg/m3（平均值1.095mg/m3），排放速率为0.00567-0.00726kg/h（平均值0.00641kg/h）。活性炭吸附装置处理效率约为60%，则类比项目非甲烷总烃产生量约为0.016kg/h。 产生情况： 本项目与类比项目生产原料、产品、生产工艺及废气处理工艺相似，具有可类比性。类比项目热熔胶消耗量为4t/a，本项目生产医用冷敷贴和远红外贴时共使用热熔胶40t/a，因此计算得本项目熔胶和涂布工序产生的VOCS(以非甲烷总烃表征）约为类比项目的十倍，即产生量为0.16kg/h。 治理措施： 环评建议在溶胶炉和涂布机上方设集气罩收集挥发性气体，再经活性炭吸附装备处理后，通过排气筒引至楼顶高空排放。集气罩收集效率约90%，活性炭吸附处理效率取60%，风机风量为2000m3/h。排气筒共一根，出口内径为0.3m。 排气筒高度论证： 项目租赁标准化厂房一楼进行生产，厂房共5层，高约25m（一楼层高约7m，二至五楼层高约4.5m）。根据《天津市工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014)“4.6.3排气筒高度应高于周围200m半径范围的建筑5m以上”，从而确定本项目排气筒应高于楼顶5m以上，即离地高度应不低于30m。 环保措施可行性分析： 项目熔胶和涂布工序VOCs产生速率约为0.16kg/h，经溶胶炉和涂布机上方设置的集气罩收集后通过活性炭吸附装置处理后（处理效率为60%），VOCs排放速率为0.064kg/h，通过风机引至楼顶排气筒高空排放（高度不小于30m）。引风机风量为2000m3/h，则VOCs排放浓度为32mg/m3。 项目VOCs的排放速率和排放浓度均满足《天津市工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表2中其他行业污染物排放限值要求（最高允许排放浓度80mg/m3，30m排气筒最高允许排放速率12.8kg/h）。排气筒高度亦满足其高于周边200m范围内建筑5m以上的要求。 综上，本项目废气产排情况见下表： 表5-1 项目废气产排情况一览表 污染物; 风量（m3/h）; 产生情况; 处理 方式; 去除率; 排放方式; 排放情况. 浓度(mg/m3); 速率(kg/h); 产生量(t/a); 浓度(mg/m3); 速率(kg/h); 排放量(t/a). VOCS; 2000; 80; 0.16; 0.33; 活性炭吸附; 60%; 有组织; 32; 0.064; 0.132. VOCS; /; /; 0.018; 0.037; 排气扇; /; 无组织; /; 0.018; 0.037. 粉尘; /; /; 0.012; 0.025; 排气扇; /; 无组织; /; 0.001; 0.0025. 2、废水污染源 废水产生情况： 设备清洗：本项目各类产品均由各自专用设备进行生产，不混用。日常运行过程中，部分生产设备采用干式毛刷清理，部分设备需用干抹布粘酒精擦洗。原料在罐内以真空抽吸方式运转，设备内部不需清洗；但若因调整相关配比，则需要对主要生产设备进行清洗，清洗委托给相关单位进行清理，项目区不进行直接清洗。因此，项目运营期无设备清洗废水产生。 地面拖洗废水：生产车间地面全部进行硬化处理，车间地面采用吸尘器等干式清洁方式，无地面拖洗废水产生。 检验废水：项目检测车间主要使用电磁检测器进行检测，无相关实验废水。 纯水制备废水：项目生产用纯化水使用厂内配套的二级反渗透制水设备制备。纯水机组制备纯水过程中不使用酸碱类物质，仅为两级物理过滤，废水产生量为处理量的30%，废水可作为清净下水直接排入园区污水管网。项目使用的纯化水全部进入产品，不外排。 生活污水：项目外排废水主要为员工生活污水。本项目年工作时间260天，劳动定员60人，员工均依托园区标准化厂房已有的食堂和宿舍。参照《湖南省用水定额》（DB43/T388-2014），不住宿职工生活用水量按50L/人·d计，则生活用水量为3t/d（780t/a）；污水排污系数按0.9计算，则生活污水排放量为2.7t/d（702t/a）。生活污水中主要污染因子和浓度约为CODcr：200～550 mg/L，BOD5：150～300 mg/L，SS：200～500 mg/L，NH3-N：25～30mg/L。 治理措施：生活污水经化粪池处理后排入园区污水管网，最终经君山区第二污水处理厂处理，达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级B标准后排入长江。 依托污水处理设施的环境可行性分析： 君山区（第二）污水处理厂位于君山区柳林洲镇三家店村（殡仪馆西侧），服务范围为柳林洲镇周边居民和君山工业集中区荆江门片区。本项目位于其纳污范围内，且污水管道已经对接进入污水处理厂。污水处理厂总规模为3.0×104m3/d，其中近期工程处理规模为1.0×104m3/d。本项目运营期废水主要为生活污水，其产生量较小，水质简单，不会对污水处理厂造成冲击。因此，项目生活污水排入君山区第二污水处理厂处理合理可行。 项目水平衡图如下： 纯化水 生活用水 化粪池 君山区第二污水处理厂 产品 127 89 780 702 702 907 78 长江 38 污水管网 新鲜水 图5-7 项目水平衡图（单位：t/a） 综上，本项目废水产排情况见下表： 表5-2 运营期废水产排情况一览表 项目; COD; BOD5; SS; 氨氮. 生活污水（702m3/a）; 产生浓度(mg/L); 350; 300; 500; 30. 产生量（t/a）; 0.246; 0.211; 0.351; 0.021. 一级B标准浓度(mg/L); 60; 20; 20; 15. 排放量（t/a）; 0.042; 0.014; 0.014; 0.011. 3、噪声污染源 该项目产生噪声的主要设备有搅拌机、横切机、分切机、涂布机、灌装机、空压机和包装机等机械设备产生的噪声，噪声值为70～85dB(A)。具体噪声污染源见表5-3。 表5-3 项目主要噪声源一览表 噪声源; 所在位置; 数量; 噪声性质; 类比噪声值. 搅拌机; 生产车间; 1; 连续、机械噪声; 75~85. 横切机; 8; 70~75. 分切机; 1; 70~75. 涂布机; 3; 70~75. 灌装机; 3; 75~85. 包装机; 1; 70~75. 空压机; 1; 75-85. 4、固体废物 - 本项目运营期产生的固体废弃物主要为生产固废、废弃包装物和员工生活垃圾，项目不合格产品全部回用到生产线。 - （1）生活垃圾：本项目劳动定员60人，年工作日为260天，生活垃圾按0.5kg/(人·d)算，则本项目生活垃圾产生量约为7.8t/a，收集后交环卫部门处理。 - （2）生产固废：项目冷敷贴和热敷贴生产时切片工序将产生少量边角料，主要为医用无纺布，产生量约0.1t/a，可经收集后定期交由环卫部门处理。 - （3）废弃包装物：废包装物主要为原料和产品包装产生的废编织袋、塑料桶、废纸箱等，产生量约为0.03t/a。产品包装产生的废纸箱、废编织袋等属于一般固废的，可收集后出售给废品回收站。经与业主核实，原辅料废包装桶经收集后均由原料供应厂家回收利用。 （4）废活性炭：本项目熔胶废气经收集后使用活性碳吸附装置进行处理，活性炭达到饱和后需要进行更换。根据同类型项目类比，1t活性炭可吸附有机废气0.3~0.4t，从而估算本项目年耗活性炭约0.5t/a。根据《国家危险废物名录》，属于危险废物，废物类别为HW49。废气处理产生的废活性炭每年更换一次，交由资质公司进行处理。 项目固体废物产生情况统计见表5-4： 表5-4 项目固体废物产生和排放情况表 序号; 固废种类; 属性; 形态; 产生量; 废物类别及代码; 防治措施及去向. 1; 边角料; 一般 固废; 固态; 0.1t/a; -; 交由环卫部门处理. 2; 废包装; 固态; 0.03t/a; -; 部分出售，部分由供应商回收. 3; 废活性炭; 危险废物; 固态; 0.5t/a; HW49 900-041-49; 交由资质公司进行处理. 4; 生活垃圾; 生活垃圾; 固态; 7.8t/a; -; 交由环卫部门处理.

- 六、项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 处理前产生浓度及产生量（单位） | 排放浓度及排放量 （单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 人工投料 | 粉尘 | 0.012kg/h；0.025t/a | 0.001kg/h；0.0025t/a |
|  | 熔胶、涂布 | 有组织VOCs | 80mg/m3，0.33t/a | 32mg/m3，0.132t/a |
|  |  | 无组织VOCs | 0.018kg/h；0.037t/a | 0.018kg/h；0.037t/a |
| 水 污 染 物 | 生活污水（702m3/a） | COD | 350mg/L、0.246t/a | 60mg/L、0.042t/a |
|  |  | BOD5 | 300mg/L、0.211t/a | 20mg/L、0.007t/a |
|  |  | SS | 500mg/L、0.351t/a | 20mg/L、0.007t/a |
|  |  | 氨氮 | 30mg/L、0.021t/a | 15mg/L、0.011t/a |
| 固 体 废 物 | 员工生活 | 生活垃圾 | 7.8t/a | 集中收集后由当地环卫部门统一清运 |
|  | 生产区 | 边角料 | 0.1t/a | 集中收集后由当地环卫部门统一清运 |
|  |  | 废弃包装物 | 0.03t/a | 分类收集后由原料供应商回收或出售给废品回收站 |
|  | 废气处理 | 废活性炭 | 0.5t/a | 交由资质公司进行处理 |
| 噪 声 | 本项目噪声主要为搅拌机、横切机、分切机、涂布机、灌装机、空压机和包装机等机械设备产生的噪声，噪声值为70～85dB(A)。 |  |  |  |
| 其他 | \ |  |  |  |
| 主要生态影响（不够时可附另页）： 项目位于君山工业集中区荆江门片区，租用三期十六栋标准厂房一楼进行生产。项目施工期无土建工程，仅为室内装修和设备入厂安装，工期短、工程量小，项目建设对生态影响不大。 |  |  |  |  |

七、环境影响分析

施工期环境影响分析： 项目租用已建成的标准化厂房，施工期仅进行简单的室内装饰，装饰阶段会产生设备噪声、粉尘、装饰建筑垃圾、施工人员生活污水等。由于装饰工序均是在室内进行，产生的噪声、粉尘不会对区域环境产生大的影响；施工产生的建筑垃圾与生活垃圾应分开收集、收运，待工程结束后将建筑垃圾清运至政府指定的地方，装修时产生的油漆桶由供货商回收，施工人员的生活垃圾由环卫部门定期清运；生活污水经化粪池处理后入园区污水管网。项目施工期产生的各类污染物均可得到妥善的处理，同时由于安装工期短，工程量小，施工期对环境的影响很小，因此本环评不再对施工期环境影响进行分析。 营运期环境影响分析： 1、大气环境影响分析 ①有组织废气 由项目主要原辅材料的理化性质可知，生产时使用的凡士林、冰片、甘油等具有一定的特殊气味，虽然各生产环节均在封闭设备内进行，但在热熔胶溶胶、涂布等工序不可避免会有少量挥发性气体散逸。 本次评价根据《环境影响评价技术导则--大气环境》（HJ2.2-2018）中要求，采用推荐的估算模式AERSCREEN预测熔胶废气的影响程度和影响范围。根据工程分析可知，项目有组织废气污染源参数详见表7-1： 表7-1 排气筒污染源参数一览表 污染源; 高度（m）; 内径（m）; 风量（m3/h）; 排放工况; 评价因子; 源强（kg/h）. 排气筒; 30; 0.3; 2000; 正常排放; VOCS; 0.064. 估算模式参数详见表7-2： 表7-2 估算模型参数表 参数; 取值. 城市/农村选项; 城市/农村; 城市. 人口数（城市选项时）; 26.1946万. 最高环境温度/ ℃; 39.2. 最低环境温度/ ℃; -7. 土地利用类型; 城市. 区域湿度条件; 潮湿气候. 是否考虑地形; 考虑地形; 是 否√. 地形数据分辨率 / m; /. 是否考虑沿线熏烟; 考虑岸线熏烟; 是 否√. 岸线距离/ km; /. 岸线方向/ °; /. 估算模型预测结果见图7-1和表7-3： 图7-1 排气筒估算模式结果截图 表7-3 排气筒预测结果一览表 下风向距离(m); VOCS. 下风向预测浓度（mg/m3）; 占标率Pi（%）. 10; 2.72E-05; 0. 25; 2.00E-03; 0.17. 50; 1.46E-03; 0.12. 75; 1.10E-03; 0.09. 100; 1.15E-03; 0.10. 200; 1.70E-03; 0.14. 300; 1.54E-03; 0.13. 400; 1.27E-03; 0.11. 500; 1.04E-03; 0.09. 600; 8.64E-04; 0.07. 700; 7.31E-04; 0.06. 800; 6.29E-04; 0.05. 900; 5.48E-04; 0.05. 1000; 4.83E-04; 0.04. 下风向最大浓度距离（m）; 25. 下风向最大浓度（ug/m3）; 2.00E-03. 最大占标率（%）; 0.17. 由污染源估算结果可知，本项目VOCS有组织污染源最大占标率为Pmax=0.17%，根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）可知，本项目大气评价工作等级为三级（Pmax＜1%），不进行进一步预测与评价。同时项目下风向最大预测质量浓度值为0.002mg/m3，低于环境空气标准限值，外排污染物对大气环境贡献值较低，不会改变评价范围内大气环境功能，不会对评价范围内环境保护目标造成明显影响。 ②无组织废气 运营期人工投料时将产生少量粉尘，经工程分析可知粉尘产生量约为0.025t/a，经自然沉降后大部分积于车间地面，由人工及时清扫。建设方拟按照相关行业规范要求建设车间，少量未沉降的粉尘通过车间排气扇呈无组织排放，排放量约为0.0025t/a。 溶胶和涂布工序产生的VOCs大部分由集气罩收集后通过活性炭吸附装置处理，少部分未收集的VOCs以无组织形式排放至厂外，排放量为0.037t/a。 项目无组织废气污染源参数详见表7-4： 表7-4 无组织废气排放量统计 车间; 污染物; 排放量（t/a）; 面源参数（m2）; 排放高度（m）; 标准浓度（mg/m³）. 生产车间; VOCs; 0.037; 50*35; 6; 0.6. 粉尘; 0.0025; 0.3. 图7-2 无组织污染源估算结果 表7-5 无组织废气预测结果一览表 距离（m）; VOCs; TSP. 占标率Pi （%）; 下风向预测浓度（mg/m3）; 占标率Pi （%）; 下风向预测浓度（mg/m3）. 10; 0.41; 4.92E-03; 0.00; 2.67E-04. 25; 0.53; 6.31E-03; 0.04; 3.42E-04. 28; 0.54; 6.45E-03; 0.04; 3.50E-04. 100; 0.13; 1.55E-03; 0.01; 8.42E-05. 200; 0.05; 5.97E-04; 0.00; 3.24E-05. 300; 0.03; 3.42E-04; 0.00; 1.85E-05. 400; 0.02; 2.30E-04; 0.00; 1.25E-05. 500; 0.01; 1.69E-04; 0.00; 9.17E-06. 600; 0.01; 1.32E-04; 0.00; 7.14E-06. 700; 0.01; 1.07E-04; 0.00; 5.80E-06. 800; 0.01; 8.91E-05; 0.00; 4.83E-06. 900; 0.01; 7.58E-05; 0.00; 4.11E-06. 1000; 0.01; 6.56E-05; 0.00; 3.55E-06. 下风向最大浓度距离（m）; 28. 下风向最大浓度（mg/m3）; 6.45E-03; 3.50E-04. 占标率（%）; 0.54; 0.04. 由污染源估算结果可知，本项目无组织污染源最大占标率为Pmax=0.54%，根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）可知，本项目大气评价工作等级为三级（Pmax＜1%），不进行进一步预测与评价。同时项目下风向最大预测质量浓度值为0.00645mg/m3，低于环境空气标准限值，外排污染物对大气环境贡献值较低，不会改变评价范围内大气环境功能，不会对评价范围内环境保护目标造成明显影响，生产车间无组织废气厂界无超标点，无需设置大气防护距离。 2、水环境影响分析 ①评价等级确定 本项目生产设备采用干式毛刷清理，部分设备用干抹布粘酒精擦洗，无清洗废水产生；项目原料—精制水全部进入产品，不外排；检测车间主要使用电磁检测器进行检测，无相关检测废水排放；生产车间地面全部进行硬化处理，车间地面采用吸尘器等干式清洁方式，无地面拖洗废水产生；项目外排废水主要为员工生活污水。 据工程分析章节可知，项目生活污水产生量为2.7m3/d（702t/a），主要污染因子和浓度约为COD：350mg/L，BOD5：300 mg/L，SS：500mg/L，NH3-N：30mg/L。生活污水经化粪池后进入君山区第二污水处理厂，最终处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准达标后外排至长江。 综上，本项目废水排放方式为间接排放，根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）的要求，确定地表水环境影响评价等级为三级B。 ②项目废水污染物排放信息表 本项目废水及污染治理设施信息如下表所示： 表7-6 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 废水类别; 污染物种类; 排放去向; 排放规律; 污染治理设施; 排放口编号; 排放口设置是否符合要求; 排放口类型. 污染治理设施编号; 污染治理设施名称; 污染治理设施工艺. 生活污水; CODcr BOD5 SS NH3-N; 君山区第二污水处理厂; 连续排放，流量稳定; /; 化粪池; 厌氧; /; R是 □否; ☑企业总排 □雨水排放 □清净下水排放 □温排水排放 □车间或车间处理设施排放口. 本项目废水经化粪池后经污水管网进入君山区第二污水处理厂处理，属于间接排放。本项目废水间接排放口基本情况如下表所示： 表7-7 废水间接排放口基本情况表 排放口编号; 排放口地理坐标; 废水排放量/(万t/a); 排放去向; 排放规律; 间歇排放时段; 受纳污水处理厂信息. 经度; 纬度; 名称; 污染物种类; 国家或地方污染物排放标准浓度限值/(mg/L). /; 112.962081; 29.440344; 0.0702; 进入君山区第二污水处理厂; 连续排放，流量稳定; /; 君山区第二污水处理厂; CODcr; 60. BOD5; 20. SS; 20. NH3-N; 8（15）. 本项目废水污染物信息如下表所示： 表7-8 废水污染物排放信息表 排放口编号; 污染物种类; 排放浓度/(mg/L); 日排放量/(t/d); 年排放量/(t/a). /; CODcr; 350; 0.00095; 0.246. BOD5; 300; 0.00081; 0.211. SS; 500; 0.00135; 0.351. NH3-N; 30; 0.00008; 0.021. 全厂排放口合计; CODcr; 0.246. BOD5; 0.211. SS; 0.351. NH3-N; 0.021. 3、声环境影响分析及防治措施 ①噪声源及源强 项目噪声主要为设备噪声，包括加热搅拌罐、搅拌机、乳化机、粉剂自动装包机和扪切机等机械设备产生的噪声，噪声值为70～85dB(A)，主要设备噪声见下表。 表7-9 项目主要设备噪声情况 设备名称; 数量; 噪声源强; 治理措施; 治理后单台源强. 搅拌机; 1; 85; 基础减震、厂房隔声; 70. 横切机; 8; 75; 基础减震、厂房隔声; 60. 分切机; 1; 75; 基础减震、厂房隔声; 60. 涂布机; 3; 75; 基础减震、厂房隔声; 60. 灌装机; 3; 85; 基础减震、厂房隔声; 70. 包装机; 1; 75; 基础减震、厂房隔声; 60. 空压机; 1; 85; 基础减震、厂房隔声; 70. ②预测模式 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）中点声源噪声衰减模式，可估算出营运期间离声源不同距离处的噪声预测值。计算模式如下： 噪声随距离衰减公式： LA(r)=LA(r0)−20lg(rr0) 式中：LA（r）-- 距离声源r处的A声级，dB(A)； LA（r0）-- 距离声源r0处的A声级，dB(A)； r , r0--距声源的距离，m。 噪声叠加公式： Ln=10lgi=1n100.1Li 式中：Ln--评价点的叠加声级，dB(A)； Li--某声源对评价点的声级贡献值，dB(A)。 ③预测结果 根据点声源噪声衰减模式，可估算出营运期离声源不同距离处的噪声预测值，计算结果如下： 表7-10 噪声影响预测结果 单位：dB（A） 设备 预测值; 治理后设备源强; 设备对厂界的贡献值. 东; 南; 西; 北. 搅拌机; 70; 44; 46.5; 44.4; 46.5. 横切机; 69; 43; 45.5; 43.4; 45.5. 分切机; 60; 34; 36.5; 34.4; 36.5. 涂布机; 64.76; 38.76; 41.26; 39.16; 41.26. 灌装机; 74.76; 48.76; 51.26; 49.16; 51.26. 包装机; 60; 34; 36.5; 34.4; 36.5. 空压机; 70; 44; 46.5; 44.4; 46.5. 厂界贡献值; /; 51.20; 54.48; 52.38; 54.48. 背景值; 54.4; 53.6; 53.7; 53.1. 叠加值; 56.10; 57.07; 56.10; 56.85. 该项目实行8小时工作制，只在昼间生产，由表7-11可知昼间厂界噪声预测值范围为51.20dB(A)~54.48dB(A)，厂界噪声均达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准昼间65dB(A)限值要求。 项目选址于君山区工业集中区，厂界外200m范围内无声环境敏感点。为进一步减轻项目运行时噪声对周边环境的影响，建议采取以下措施： ①合理布局生产设备，尽量将高噪声设备置于厂房中部； ②加强对设备的保养和维修，使设备处于良好的运行状态，避免因设备的老化产生噪声； ③合理安排高噪声设备使用时段，禁止在夜间进行生产； ④加强生产组织管理，搬运、装卸时应文明操作，避免产生尖锐的撞击声。操作人员应避免高声喧哗。 综上所述，在落实各项噪声污染防治措施的情况下，本项目营运期厂界噪声对周边声环境影响较小。 4、固体废物影响分析及防治措施 - 项目运营期产生的固体废弃物主要为生产固废、废弃包装物和员工生活垃圾，项目不合格产品全部回用到生产线。 - 生活垃圾产生量约为7.8t/a，在项目生活区内设置垃圾桶临时收集生活垃圾，然后交由环卫部门统一处理。 - 切片工序产生的边角料，主要为医用无纺布，产生量约为0.1t/a，可经收集后定期交由环卫部门处理。 - 产品包装产生的废纸箱等属于一般固废，收集后出售给废品回收站。 - 经与业主核实，本项目原辅料包装物均由原供应厂家回收利用。根据《固体废物鉴别标准 通则》（GB34330-2017）中“任何不需要修复和加工即可用于其原始用途的物质，或者在产生点经过修复和加工后满足国家、地方制定或行业通行的产品质量标准并且用于其原始用途的物质可不作为固体废物管理”。本项目厂家回收利用的塑料桶属于用于原始用途，因此可不作为固体废物管理。但为预防控制产生环境风险，环评建议原辅料包装物分类堆放，其中凡士林、冰片、甘油、酒精和热溶胶的包装物暂存间应设置警示标志。 活性吸附装置产生的废活性炭属危险废物，建设方需要设置危险固废暂存场所，交由有资质单位收集后合理处理处置。项目危险废物暂存时应在车间内设置专用的危废暂存间，并贴有危废标示。同时，根据《危险废物贮存污染控制标准》（G18597-2001）要求，危险废物堆放场地相关要求如下： ①基础必须防渗，防渗层为至少1米厚粘土层（渗透系数≤10-7厘米/秒），或2毫米厚高密度聚乙烯，或至少2毫米厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10厘米/秒。 ②堆放危险废物的高度应根据地面承载能力确定。 ③衬里放在一个基础或底座上。 ④衬里要能够覆盖危险废物或其溶出物可能涉及到的范围。 ⑤衬里材料与堆放危险废物相容。 ⑥在衬里上设计、建造浸出液收集清除系统。 ⑦应建造径流疏导系统，保证能防25年一遇的暴雨不会流到危险废物堆里。 ⑧危险废物堆要防风、防雨、防晒。产生量大的危险废物可以散装方式堆放贮存在按上述要求设计的废物堆里。 ⑨不相容的危险废物不能堆放在一起。 综上所述，本项目固体废物处理处置符合国家《固体废物污染环境防治法》规定的原则，符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）（2013年修正）和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（2013年修正）规定，采取上述措施后，本工程固体废物可得到妥善的处理，对周围环境造成的影响很小。 - 5、本项目与外环境相容性分析 本项目选址于岳阳市君山工业集中区荆江门片区，租赁三期十六栋标准化厂房一楼进行生产。通过现场调查及园区提供资料，岳阳市君山工业集中区荆江门片区已引进企业（含建成、在建）见表7-11，水污染物主要为COD和氨氮、废气污染物主要为粉尘、SO2、NOX，园区集中供热由君山区城市建设投资有限公司建设的生物质蒸汽锅炉提供；污水经各企业预处理后排入已经投入运行的君山区（第二）污水处理厂处理达标外排至长江。 表7-11 荆江门片区引进企业及主要污染因子统计表 企业名称; 占地面积m2; 投资总额; 主要污染因子及排放量(t/a); 备注. 湖南吉兴通通讯科技有限公司; 16000; 8000; COD：0.15、氨氮：0.02; 在建. 湖南兴蒙制药有限公司; 17209.9; 4000; COD：0.76、氮：0.11; 在建. 湖南大农粮食米业有限公司; 38140.0; 600; COD：0.1、氨氮：0.02; 在建. 岳阳莲界科技有限公司; 16594.78; 5000; COD：6.7、氨氮：0.89; 在建. 岳阳市伟民食品有限公司; 56667; 3900; COD：10.8、氨氮：1.44; 运营. 君山区城市建设投资有限公司集中供热; 9358.5; 2137.6; COD：0.11、氨氮：0.02 SO2：3.88、NOX：12.92; 运营. 合 计; 154969.68; 40637.6; COD：18.63、氨氮：2.5 SO2：3.88、NOX：12.92; /. 经调查，君山工业园内尚有两家医疗器械和消毒用品生产企业，分别为湖南英和康元生物工程有限公司和湖南银华棠医药科技有限公司。目前两家企业均处于前期准备阶段，尚未投产运营。其中湖南英和康元生物工程有限公司位于本项目标准厂房二楼至五楼，主要生产国家I、II类医疗器械贴剂医用冷敷贴、热敷贴、退热贴、远红外贴，消毒用品包括抑菌凝胶、辅料、乳膏、抑菌液等；湖南银华棠医药科技有限公司选址于三期十七栋（项目东侧厂房），主要生产消毒用品抑菌凝胶、抑菌霜、抑菌粉、喷剂和国家I、II类医疗器械贴剂。 项目四周无大型污染型企业，所有企业入驻时，工业园须进行筛选，符合园区准入条件方可入园。工业园区明令不支持、严禁入园的企业类型有“水型污染、气型污染（主要为粉尘）较大较严重企业及废水中如含有持久性有机污染物、重金属等物质的项目，不支持引进；对于高物耗、高能耗和高水耗的项目不支持引进”。因此，项目周边企业不会对本项目产生影响。 6、环境风险评价 （1）项目储存化学品危险特性分析 本项目在运营过程中将使用一些化学品，主要包括75%酒精，具体原辅材料名称及理化性质详见第一章。 根据《建设项目环境风险评价技术导则》物质危险性标准和《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018），对本项目各类物质储存量及危险特性进行识别后，本项目使用的乙醇最大储存量约为4kg，未超过临界储存量500t。因此本项目贮存物料及产品均不构成重大危险源。 （2）风险潜势初判 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），建设项目环境风险潜势划分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ/Ⅳ+级。根据建设项目涉及的物质和工艺系统的危险性及其所在地的环境敏感程度，结合事故情形下环境影响途径，对建设项目潜在环境危害程度进行概化分析，确定环境风险潜势。 查阅《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B，乙醇未列入附录表B.1。根据GB30000.18划分原则，乙醇的健康危险急性毒性为类别5；根据GB30000.28判定，乙醇亦不属于急性毒性类别为1的危害水环境物质。因此环评根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）的划分，酒精（CAS号：64-17-5）临界量为500t。 当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q：Q=0.004/500<1。本项目环境风险潜势为I。 （3）评价等级确定 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）风险评价工作等级划分原则，本项目环境风险潜势为I，评价工作等级为“简单分析”。 （4）风险识别 本项目采用的75%酒精能引起燃烧。燃烧产物为一氧化碳、二氧化碳和水。根据本项目特点，通过物质风险识别、生产过程潜在危险识别 、贮存设施危险性识别、环保工程潜在危险性风险识别，确定本项目最大可信度事故：原料库区及生产区遇明火发生火灾事故和储运过程产生的泄漏等事故。而生产过程和贮存中最可能出现的风险为液体物质泄漏和遇明火发生火灾，由此造成的泄露和火灾事故风险。危险物质向环境转移途径主要是通过土壤、地下水和空气造成环境影响。 （5）环境风险防范措施 本项目采用的75%酒精等原料，属于遇明火能燃烧物质，设有原料仓库。若发生火灾将造成一定的生命财产损失和环境污染。建设单位必须严格遵守消防部门相关规定，对相关操作人员进行必要的消防培训，原料仓库杜绝明火，生产车间严禁烟火，各类原辅材料、成品分类存放。建设单位应加强管理，完善消防设施，配备相关的消防器材，制定风险应急预案，一旦发生火灾能够及时进行扑救。 具体措施： 1）全厂消防设计本着“预防为主，防消结合”的原则，立足于火灾自救。对主要设备和重要建筑物均采取防消结合措施，设置消火栓、灭火器。 2）严格执行工作场所安全使用化学品规定等法规，针对化学危险品的安全使用、生产、储存、运输、装卸等方面均应提出相应规定。 根据物质风险识别，本项目所使用的原辅材料无危险化学品，原辅材料的贮存按一般化学品管理。具体贮存方案如下： ①所有的化学品必须入库，在搬运前应检查化学品的密封性是否完好，化学品搬运过程中应该注意轻拿轻放，防止撞击、拖拉和倾倒。 ②化学品存放应当按照性质分类存放，不得超量存放，所有的化学品都放在指定的位置上，禁止任何人擅自移位。 ③在储存仓库入口处设立严禁烟火警告牌。库房应阴凉、干燥，注意防暑降温与防潮，避免阳光直照，门窗应设遮阳板。 3）管理要求 各类事故及非正常生产情况的发生大多数与操作管理不当有直接关系，因此必须建立健全一整套严格的管理制度。管理制度应在以下几个方面予以关注： ①加强储存系统管理，严格防止跑、冒、滴、漏现象发生。 ②明确工作人员在业务上、工作上与消防安全管理上的职责。 ③对各类贮存容器、机电装置、安全设施、消防器材等，进行各种日常的、定期的、专业的防火安全检查，并将发现的问题落实到人、限期落实整改。 ④建立夜间值班巡查制度、火险报告制度、安全奖惩制度等。 本环评要求该项目必须采取的防范措施： ①加强职工的安全教育，提高安全防范风险的意识； ②针对运营中可能发生的异常现象和存在的安全隐患，设置合理可行的技术措施，制定严格的操作规程； ③建立健全安全、环境管理体系及高效的安全生产机构，一旦发生事故，要做到快速、高效、安全处置； ④在储存仓库入口处设立警告牌（严禁烟火）。 ⑤制定应急预案：制定应急预案，详见表7-12。 表7-12 环境风险的突发性事故应急预案 序号; 项目; 内容及要求. 1; 总则. 2; 危险源情况; 详细说明危险源类型、数量、分布及其对环境的风险。. 3; 应急计划区; 生产区、临近地区. 4; 应急组织; 厂区：由厂内专人负责——负责现场全面指挥，专业救援队伍--负责事故控制、救援和善后处理； 临近地区：由区内专人负责——全面指挥，救援、管制和疏散 。. 5; 应急状态分类应急响应程序; 规定环境风险事故的级别及相应的应急状态分类，以此制定相应的应急响应程序。. 6; 应急设施 设备与材料; 生产区：防火灾事故的应急设施、设备与材料，主要为消防器材、消防服等；防有毒有害物质外溢、扩散，主要是水或低压蒸汽幕、喷淋设备、防毒服和中毒人员急救所用的一些药品、器材； 临界地区：烧伤、中毒人员急救所用的一些药品、器材。. 7; 应急通讯 通告与交通; 规定应急状态下的通讯、通告方式和交通保障、管制等事项。. 8; 应急环境监测及事故后评估; 由专业人员对环境风险事故现场进行应急监测，对事故性质、严重程度等所造成的环境危害后果进行评估，吸取经验教训免再次发生事故，为指挥部门提供决策依据。. 9; 应急防护措施消除泄漏措施及需使用器材; 事故现场：控制事故发展，防止扩大、蔓延及连锁反应；清除现场泄漏物，降低危害；相应的设施器材配备； 临近地区：划分腐蚀区域，控制和消除环境污染的措施及相应的设备配备。. 10; 应急剂量控制撤离组织计划医疗救护与保护公众健康; 事故现场：事故处理人员制定毒物的应急剂量、现场及临近装置人员的撤离组织计划和紧急救护方案； 临近地区：制定受事故影响的临近地区内人员对毒物的应急剂量、公众的疏散组织计划和紧急救护方案。. 11; 应急状态中止恢复措施; 事故现场：规定应急状态终止秩序：事故现场善后处理，恢复生产措施； 临近地区：解除事故警戒、公众返回和善后恢复措施。. 12; 人员培训与演习; 应急计划制定后，平时安排事故处理人员进行相关知识培训进行事故应急处理演习；对厂区内工人进行安全卫生教育。. 13; 公众教育信息发布; 对临近地区公众开展环境风险事故预防教育、应急知识培训并定期发布相关信息。. 14; 记录和报告; 设应急事故专门记录，建立档案和报告制度，设专门部门负责管理。. 15; 附件; 准备并形成环境风险事故应急处理有关的附件材料。. 7、环境管理规划 项目建成运行后，应将环境管理纳入日常管理中，根据环境保护的有关规定和企业自身特点，制定环境管理的具体内容。 （1）环境管理内容： a、污染物排放进行监测，建立完备的污染物排放技术档案。 b、化对环保设施运行的监督管理，确保环保设施正常运行和连续达标排放。 c、建立企业完善的环保设施运行、维护、维修等技术档案，对环保设备实施定期检修。 d、加强环保人员的技术培训和考核，提高其环保意识和专业技术水平。 （2）环境管理机构： 公司的环境管理应由公司经理主管负责，下设环境保护专门科室，由专职的环保人员具体实施全厂的环境管理工作。 8、环境监测计划 为了解项目的环境影响及环境质量变化趋势，应建立污染源分类技术档案和监测档案，为环境污染治理提供必要的依据。环境监测计划安排如下。 表7-13 环境监测计划一览表 监测项目; 监测点位; 监测因子; 监测频次. 噪声; 厂界; 连续等效A声级; 每年一次. 大气; 厂界; 粉尘; 每年一次. 排气筒; VOCs; 每年一次. 9、清洁生产分析 清洁生产是促进企业提高资源利用率、解决和减轻环境污染的有效途径，是实现经济与环境协调发展的一项重要措施。清洁生产是将污染预防战略持续地应用全生产过程，通过不断的改善管理和技术进步，提高资源利用率，减少污染物排放，以降低对环境和人类的危害。清洁的生产核心是从源头抓起，预防为主，生产全过程控制，实现经济效益和环境效益的统一。 从本项目施工期和营运期原材料、污染物产生指标等方面综合而言，本建设项目施工过程简短，工艺较简单成熟，产生的污染物排放量较小，且各种污染物都得到有效治理，符合清洁生产的原则，体现了循环经济理念。 （1）做好项目营运中生活废水，生活垃圾，废气等污染物的处理处置及污染防治工作，使污染物的排放满足国家及地方环保规定要求。 （2）选用低噪声风机系统，项目使用清洁能源，通过一系列的措施来节约能源、降低物耗，减少污染物的排放量。 （3）选用节能型照明灯具及电器设备，一般房间采用节能型电子荧光灯，配置可靠性较高的节能型电子镇流器。 10、总量控制 本项目主要外排废水为生活污水，产生量为702t/a，经化粪池处理后由园区管网进入君山区第二污水处理厂，经处理达到一级B标准后排入长江。君山区第二污水处理厂出水执行一级B标准，COD：60mg/L，NH3-N：8（15）mg/L，则排放到外环境的量为COD：0.042t/a，NH3-N：0.011t/a。本项目生活污水总量已纳入君山区第二污水处理厂总量控制指标，因此不需另外申请总量控制指标。 建议气型污染物总量控制指标：VOCs:0.132t/a。 11、总平面布置图合理性分析 项目租用岳阳市君山工业集中区荆江门片园三期十六栋标准厂房一楼进行生产。项目出入口设于南侧，紧靠园区道路，便于原辅材料及产品的出入。厂房东侧为消毒用品生产车间，分为称量配重区、乳化区、灌装区、包装区等。西侧为医疗器械生产车间，主要用于生产冷敷贴和热敷贴，主要分为涂布区、切片区等。生产车间有明显的功能分区，车间内按照工艺顺序将各设备装置依次布设，能有效的保证工艺流程的紧凑和顺畅，同时最大限度地节省占地、减少物料输送流程。 综上，项目总平面布置基本合理，平面布置图见附图三。 12、项目规划及选址合理性分析 根据《岳阳市君山工业集中区荆江门片区环境影响报告书》中荆江门片区企业准入条件，产业准入原则： ①本项目符合国家的产业技术政策，不属于《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年2月16日国家发展改革委第21号令公布的《国家发展改革委关于修改<产业结构调整指导目录（2011本）>有关条款的决定》修正）中的禁止、《禁止外商投资产业目录》等政策范围内的建设项目；②项目主要设备无国家明令禁止和淘汰的设备，不属于国内外工艺落后、设备陈旧及污染严重的项目；③运营期主要污染物为少量无组织粉尘，经过车间排气扇可达到国家及地方的相关排放标准；运营期废气主要为生活污水，经化粪池处理后进君山区第二污水处理厂，可达到其纳污标准，能确保不影响二级污水处理设施的处理效率，同时园区污水管网已覆盖至本项目；④运营期固废均首先进行回收利用。因此，本项目符合荆江门片区企业准入条件。 不支持、严禁入园的项目： ①水型污染、气型污染（主要为粉尘）较大较严重企业及废水中如含有持久性有机污染物、重金属等物质的项目，不支持引进；②对于高物耗、高能耗和高水耗的项目不支持引进；③如进驻本项目预处理水质达不到荆江门片区污水处理厂接管要求不支持引进；④不符合国家相关产业政策、达不到规模经济的项目不支持引进。本项目不属于以上不支持、严禁入园的项目之列。 根据《湖南君山区工业集中区总体规划》，“君山工业集中区规划建设目标:加快规模企业经济发展和技术创新体系建设，重点抓好食品医药、电子机械、印刷包装、家具制造等骨干企业的扩大再生产。产业发展思路：保持和扩大食品医药、电子机械、印刷包装、家具制造等传统优势产业，重点发展新材料、新能源、生物医药等新兴工业以高新技术改造和提升传统产业，推动全区工业结构的优化升级”。 项目租用岳阳市君山工业集中区荆江门片区三期十六栋标准厂房一楼进行生产，属于荆江门片区土地利用规划的二类工业用地，对照《荆江门片区控制性详细规划—功能结构规划图》可知，项目的选址符合规划用地要求。东洞庭湖国家自然保护区调规后，项目所在地不再属于保护区的实验区，项目选址不涉及自然保护区、风景名胜区、森林公园、饮用水水源保护区、文物古迹所在地、地质遗迹保护区、基本农田保护区等区域。 项目所在区域内电、路等相应配套设置齐全，有完善的污水管网和处理设施，有便利的交通，基础条件充足，区域优势明显。项目各设备产生的噪声和废气对项目附近居民等敏感目标产生的影响很小。本项目在采取本报告提出的污染防治措施后，污染物均可做到达标排放，对周围环境污染影响较小，满足区域环境要求。从环境保护角度分析，本项目选址合理、可行。 13、产业政策符合性分析 根据国家发展改革委关于修改《产业结构调整指导目录(2011年本)修正》（发改委令2013第21号），本项目不属于限制类、淘汰类项目，也不属于鼓励类项目，为允许类，符合国家产业政策。 14、环保投资估算 该工程总投资约10000万元，环保投资预计为36万元，占工程总投资的0.36%，环保建设内容如表7-14示。 表7-14 环保投资估算一览表 序号; 类别; 治理措施; 投资(万元). 1; 废气; 粉尘; 工业排气扇; 2. VOCS; 集气罩+活性炭吸附+30m排气筒; 15. 2; 废水; 雨水; 雨污分流; 园区统一建设. 生活污水; 化粪池; 园区统一建设. 3; 噪声; 厂房隔声、隔声罩等降噪等措施; 2. 4; 生活垃圾; 危废暂存间、垃圾桶、分类收集; 2. 5; 生态; 绿化; 依托园区. 6; 环境监测; 环境监测; 5. 7; 环境保护管理; 环保措施日常运营管理; 10. 合计; 36. 15、“三同时”验收项目 根据国家规定，所有企业在建设项目上马时，必须实行“三同时”原则，即建设项目与环境保护设施必须同时设计、同时施工、同时运行。该项目环保投资主要为废气处理装置、废水处理装置、固体废物贮存处置、噪声控制及绿化工程等方面。 表7-15 项目环境保护“三同时”验收项目表 污染类型; 排放源; 监测因子; 防治措施; 验收执行标准. 大气; 生产车间; 粉尘、挥发气体; 工业排气扇; 《大气污染物综合排放标准》无组织排放监控浓度限值. 溶胶炉、涂布机; VOCs; 集气罩+活性炭吸附装置+30m排气筒; 《天津市工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表2中其他行业. 废水; 雨水; /; 雨污分流; 园区统一铺设建设. 生活污水; COD 氨氮; 经化粪池后经园区污水管网进入君山区第二污水处理厂处理; 君山区第二污水处理厂纳污标准. 固体废物; 装修阶段; 废油漆桶; 由供应商定期回收; 综合利用，合理处理处置、达到环保要求. 办公生活; 生活垃圾; 由环卫部门定期清运. 生产区域; 不合格产品; 回用于生产线. 废弃包装物; 分类收集后由原料供应厂家回收或出售给废品回收站. 切片边角料; 收集后定期交由环卫部门处理. 废气处理装置; 废活性炭; 危废暂存间暂存后，交由有资质单位处理. 噪声; 生产; LeqA; 设备减振底座、隔声门、隔声窗; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准.

八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源（编号） | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 生产车间 | 粉尘 | 工业排气扇 | 对外环境影响较小 |
|  | 排气筒 | VOCs | 集气罩+活性炭吸附装置+30m排气筒 | 《天津市工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表2中其他行业 |
| 水污染物 | 生活污水 | COD、BOD5、氨氮、SS | 化粪池后经园区污水管网进入君山区第二污水处理厂处理 | 君山区（第二）污水处理厂纳管标准 |
| 固体 废物 | 办公区 | 生活垃圾 | 集中收集后由当地环卫部门定期清理 | 综合利用，合理处理处置、达到环保要求 |
|  | 生产区 | 不合格产品 | 回用于生产线 |  |
|  |  | 废弃包装物 | 分类收集后由原料供应厂家回收利用或出售给废品回收站 |  |
|  |  | 切片边角料 | 收集后定期交由环卫部门处理 |  |
|  | 废气处理 | 废活性炭 | 危废暂存间暂存后，交由有资质单位处理 |  |
| 噪声 | 生产车间 | 各类高噪声设备 | 加强对设备的维护和保养、减震、隔声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准 |
| 其它 | \ |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果： 规范化绿地，按区域功能，植种花草树木，建设花坛草地，设置绿化带，对周边生态环境不产生明显影响。 |  |  |  |  |

九、结论与建议

| 结论： 1、项目概况 岳阳今华医疗器械有限公司投资10000万元，租赁君山工业集中区荆江门片区标准化厂房三期十六栋一楼进行生产，主要生产一类、二类医疗器械及消毒用品。项目建成后可达到年产国家I、II类医疗器械贴剂医用冷敷贴4000万贴、热敷贴1000万贴、退热贴1000万贴、远红外贴1000万贴，消毒用品包括抑菌凝胶、辅料、乳膏、抑菌液共计60吨的生产规模。项目使用的各类原辅材料均从周边市场就近采购，严禁在厂内进行原料的生产，本项目仅为药品复配、分装。 2、产业政策 根据国家发展改革委关于修改《产业结构调整指导目录(2011年本)修正》（发改委令2013第21号），本项目不属于限制类、淘汰类项目，也不属于鼓励类，为允许类，项目建设符合国家相关政策。 3、选址可行性 本项目位于君山工业集中区荆江门片区，交通便捷，区域优势明显。厂址周围评价范围内无特殊保护文物古迹、自然保护区和特殊环境制约因素。从国家产业政策、规划符合性、厂址所处位置、周围环境、建厂条件、环境敏感因素分析等方面进行综合分析认为该项目选址基本可行。 4、环境质量现状评价结论 拟建项目所在区域环境空气质量为不达标区，其中以PM10和PM2.5不能达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求；长江城陵矶断面各水质因子均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准要求；声环境质量符合《声环境质量标准》（GB3096—2008）中3类标准。 5、施工期环境影响 本项目租赁君山工业集中区荆江门片区现有厂房，施工期仅是简单的室内装饰，装饰阶段会产生设备噪声、粉尘、装饰建筑垃圾、施工人员生活污水等。在采取相关措施后，项目施工期产生的污染物均可得到合理有效的处理处置，且项目施工期较短，施工期对环境的影响将随着工程的结束而终结。 6、营运期环境影响 （1）废水：本项目外排废水为生活污水，经化粪池处理达到君山区第二污水处理厂纳污标准后排入市政污水管网，进入君山区第二污水处理厂处理达标排放。 （2）废气：建设项目产生的废气主要为车间无组织粉尘和挥发性气体，通过加强车间通风后能可达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放监控浓度限值的要求；熔胶和涂布产生的有机废气主要为VOCs，经集气罩收集后通过处理效率约为60%的活性炭吸附装置处理，引到楼顶高空排放，可达到《天津市工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表2中其他行业污染物排放限值要求；因此项目投入营运后产生的废气对周围大气环境影响不大。 （3）噪声：项目产生的噪声主要为机械噪声，经厂区建筑物的隔声、设备减振、距离的衰减等措施下，能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准。 - （4）固体废弃物：运营期产生的固体废弃物主要为生产固废、废弃包装物和员工生活垃圾，项目不合格产品全部回用到生产线。生活垃圾产生量约为7.8t/a，收集后交环卫部门处理。项目冷敷贴和热敷贴生产时切片工序将产生少量边角料，主要为医用无纺布，产生量约为0.1t/a，可经收集后定期交由环卫部门处理。废包装物主要为原料和产品包装产生的废编织袋、塑料桶、废纸箱等，产生量约为0.03t/a，其中产品包装废纸箱属于一般固废，收集后出售给废品回收站；经与业主核实，原料桶均由原料供应厂家定期回收利用；其中凡士林、冰片、甘油、酒精包装物和胶桶暂存间应做好防腐、防渗、防漏等措施。因此本项目可实现固体废弃物零排放，不会对周围的环境产生污染。 废活性炭属于危险废物，年耗活性炭约0.5t/a。根据《国家危险废物名录》，属于危险废物，废物类别为HW49。废气处理产生的废活性炭每年更换一次，交由资质公司进行处理。 （5）本项目环保投资预计36万元，占工程总投资的0.36%。环保建设内容主要为活性炭吸附装置及配套收集和排放设备、危废暂存间、垃圾桶、生产设备加装减振器及减震垫等。实施这些环保措施后，可有效解决本工程营运期的污染物排放问题，其防治污染、改善生态环境的环保措施可行、有效。 7、总量控制指标 本项目主要外排废水为生活废水，产生量为702t/a，经化粪池处理后由园区管网进入君山区第二污水处理厂，经处理达到一级B标准后排入长江。君山区第二污水处理厂出水执行一级B标准，COD：60mg/L，NH3-N：8（15）mg/L，则排放到外环境的量为COD：0.042t/a，NH3-N：0.011t/a。本项目生活污水总量已纳入君山区第二污水处理厂总量控制指标，因此不需另外申请总量控制指标。 建议气型污染物总量控制指标：VOCs:0.132t/a。 8、环评总结论 综上所述，岳阳今华医疗器械有限公司一类、二类医疗器械及消毒用品生产建设项目在建设过程中，应严格执行环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产的“三同时”制度。建设项目实施后，要制订并落实必要的环境管理规章制度，加强环保管理以确保污染物稳定达标排放，做到经济、社会、环境效益的统一协调发展。由此可见，本项目从环保角度考虑是可行的。 上述结论是根据建设方提供的项目规模及相应排污情况基础上作出的评价，如果建设方的规模及相应排污情况有所变化，建设方应按环保部门的要求另行申报审批。 建议及要求 1、建设单位必须加强对废气、废水、固废等污染的治理，实现达标排放。 2、为了能使本项目产生的各项污染防治措施达到较好的实际使用效果，建议业主加强各种处理设施的维修、保养及管理，确保污染治理设施的正常运转。 3、项目建成投产后，经地方环保主管部门验收合格后方可正式投入运营。 4、项目在建设过程中和投入运营后，必须建立有效的环境保护机制，加强环保意识教育，确保环境安全。 5、项目建成后须按照相关规定要求，依托现有相关审批批复办理药品注册申请手续，未取得相关手续前不得生产、销售。 6、工程建设必须严格执行环境保护“三同时”的制度，各种环保措施必须同时设计、同时施工、同时投入运行，把环保作为一项重要内容进行考核，在注重经济效益的同时，注重环境效益。 |  |
| --- | --- |
| 预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日 |  |
| 下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日 |  |
| 注 释 一、本报告表应附以下附件、附图： 附件1 委托函 附件2 企业营业执照 附件3 君山工业集中区荆江门片区环评批复 附件4 国家同意东洞庭湖国家级自然保护区调整的公示 附件5 医疗器械生产许可证 附件6 远红外粉成分分析单 附件7 电磁检测报告 附件8 租赁协议 附图1 项目地理位置图 附图2 项目外环境关系图 附图3 项目总平面布置示意图 附图4 项目大气和噪声监测布点图 附图5 地表水监测断面布置图 附图6 湖南东洞庭湖国家级自然保护区功能分布图（调规前后对比图） 附图7 君山工业集中区荆江门片区总体规划图 附图8 项目现场照片 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1－2项进行专项评价。 1、大气环境影响专项评价 2、水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 3、生态影响专项评价 4、声影响专项评价 5、土壤影响专项评价 6、固体废弃物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。 |  |
| 附表1 建设项目大气环境影响评价自查表 工作内容; 自查项目. 评价等级与范围; 评价等级; 一级□; 二级□; 三级☑. 评价范围; 边长=50km□; 边长5～50km□; 边长=5 km☑. 评价因子; SO2 +NOx排放量; ≥2000t/a□; 500~ 2000t/a□; ＜500 t/a☑. 评价因子; 基本污染物 ( ) 其他污染物 ( VOCS ); 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5R. 评价标准; 评价标准; 国家标准R; 地方标准£; 附录DR; 其他标准R. 现状评价; 环境功能区; 一类区£; 二类区☑; 一类区和二类区□. 评价基准年; （2017）年. 环境空气质量 现状调查数据来源; 长期例行监测数据□; 主管部门发布的数据☑; 现状补充监测□. 现状评价; 达标区□; 不达标区☑. 污染源 调查; 调查内容; 本项目正常排放源☑ 本项目非正常排放源□ 现有污染源□; 拟替代的污染源□; 其他在建、拟建项目污染源□; 区域污染源□. 大气环境影响预测与评价; 预测模型; AERMOD □; ADMS □; AUSTAL2000 □; EDMS/AEDT □; CALPUFF □; 网格模型 □; 其他 □. 预测范围; 边长≥50km□; 边长5～50km□; 边长=5 km□. 预测因子; 预测因子( ); 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5□. 正常排放短期浓度贡献值; C本项目最大占标率≤100%□; C本项目最大占标率＞100%□. 正常排放年均浓度贡献值; 一类区; C本项目最大占标率≤10%□; C本项目最大标率＞10% □. 二类区; C本项目最大占标率≤30%□; C本项目最大标率＞30% □. 非正常排放1h浓度贡献值; 非正常持续时长（）h; C非正常占标率≤100% □; C非正常占标率＞100%□. 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值; C叠加达标□; C叠加不达标□. 区域环境质量的整体变化情况; k ≤-20% □; k＞-20% □. 环境监测 计划; 污染源监测; 监测因子：（VOCS、TSP）; 有组织废气监测☑ 无组织废气监测R; 无监测□. 环境质量监测; 监测因子：（）; 监测点位数（）; 无监测R. 评价结论; 环境影响; 可以接受☑ 不可以接受□. 大气环境防护距离; 距（厂界）厂界最远（0）m. 污染源年排放量; SO2:（）t/a; NOx:（）t/a; 颗粒物:（0.032）t/a; VOCs:（0.169）t/a. 注：“□”为勾选项，填“√”；“（）” 为内容填写项. |

工作内容; 自查项目 附表2 建设项目地表水环境影响评价自查表. 影响识别; 影响类型; 水污染影响型 R；水文要素影响型 ☐. 水环境保护目标; 饮用水水源保护区 R；饮用水取水口 ☐；涉水的自然保护区 R；重要湿地 ☐； 重点保护与珍稀水生生物的栖息地 ☐；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场等渔业水体 □；涉水的风景名胜区 ☐；其他 ☐. 影响途径; 水污染影响型; 水文要素影响型. 直接排放 ☐；间接排放 R；其他 ☐; 水温 ☐；径流 ☐；水域面积 ☐. 影响因子; 持久性污染物 ☐；有毒有害污染物 ☐；非持久性污染物 R； pH值 ☐；热污染 ☐；富营养化 ☐；其他 ☐; 水温 ☐；水位（水深） ☐；流速 ☐；流量 ☐；其他 ☐. 评价等级; 水污染影响型; 水文要素影响型. 一级 ☐；二级 ☐；三级A ☐；三级B R; 一级 ☐；二级 ☐；三级 ☐. 现状调查; 区域污染源; 调查项目; 数据来源. 已建 ☐；在建 ☐；拟建 ☐；其他 ☐; 拟替代的污染源 ☐; 排污许可证 ☐；环评 ☐；环保验收 ☐；既有实测 ☐；现场监测 ☐；入河排放数据 ☐；其他 ☐. 受影响水体水环境质量; 调查项目; 数据来源. 丰水期 ☐；平水期 ☐；枯水期 ☐；冰封期 ☐ 春季 ☐；夏季 R；秋季 ☐； 冬季 ☐; 生态环境保护主管部门 ☐；补充监测 ☐；其他 R. 区域水资源开发利用状况; 未开发 ☐；开发量40%以下 ☐；开发量40%以上 ☐. 水文情势调查; 调查时期; 数据来源. 丰水期 ☐；平水期 ☐；枯水期 ☐；冰封期 ☐ 春季 ☐；夏季 ☐；秋季 ☐； 冬季 ☐; 水行政主管部门 ☐；补充监测 ☐；其他 ☐. 补充监测; 监测时期; 监测因子; 监测断面或点位. 丰水期 ☐；平水期 ☐；枯水期 ☐；冰封期 ☐ 春季 ☐；夏季 ☐；秋季 ☐； 冬季 ☐; （ ）; 监测断面或点位个数 （ ）. 现状评价; 评价范围; 河流：长度（ ）km；湖库、河口及近岸海域：面积（ ）km2. 评价因子; （ pH、COD、BOD5、SS、氨氮、石油类、动植物油、氯化物 ）. 评价标准; 河流、湖库、河口：I类☐； II类☐；Ⅲ类 R；Ⅳ类 ☐；Ⅴ类 ☐ 近岸海域：第一类 ☐；第二类 ☐； 第三类 ☐； 第四类 ☐ 规划年评价标准（ ）. 评价时期; 丰水期 ☐；平水期 ☐；枯水期 ☐；冰封期 ☐ 春季 ☐；夏季 R；秋季 ☐； 冬季 ☐. 评价结论; 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标状况 R：达标 ☐；不达标 R 水环境控制单元或断面水质达标状况 ☐：达标 ☐；不达标 ☐ 水环境保护目标质量状况 ☐： 达标 ☐；不达标 ☐ 对照断面、控制断面等代表性断面的水质状况 ☐：达标 ☐；不达标 ☐ 底泥污染评价 ☐ 水资源与开发利用程度及其水文情势评价 ☐ 水环境质量回顾评价 ☐ 流域（区域）水资源（包括水能资源）与开发利用总体状况、生态流量管理要求与现状满足程度、建设项目占用水域空间的水流状况与河湖演变状况 ☐; 达标区 ☐； 不达标区 ☐；. 影响预测; 预测范围; 河流：长度（ ）km；湖库、河口及近岸海域：面积（ ）km2. 预测因子; （ ）. 预测时期; 丰水期 ☐；平水期 ☐；枯水期 ☐；冰封期 ☐； 春季 ☐；夏季 ☐；秋季 ☐； 冬季 ☐； 设计水文条件 ☐；. 预测情景; 建设期 ☐；生产运行期 ☐；服务期满后 ☐； 正常工况 ☐；非正常工况 ☐； 污染控制和减缓措施方案 ☐； 区（流）域环境质量改善目标要求情景 ☐；. 预测方法; 数值解 ☐；解析解 ☐；其他 ☐；导则推荐模式 ☐；其他 ☐；. 影响评价; 水污染控制和水源井影响减缓措施有效性评价; 区（流）域水环境质量改善目标 ☐；替代削减源 ☐；. 水环境影响评价; 排放口混合区外满足水环境管理要求 ☐； 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标 ☐； 满足水环境保护目标水域水环境质量要求 ☐； 水环境控制单元或断面水质达标 ☐； 满足重点水污染物排放总量控制指标要求，重点行业建设项目，主要污染物排放满足等量或减量替代要求 ☐； 满足区（流）域水环境质量改善目标要求 ☐； 水文要素影响型建设项目同时应包括水文情势变化评价、主要水文特征值影响评价、生态流量符合性评价 ☐； 对于新设或调整入河（湖库、近岸海域）排放口的建设项目，应包括排放口设置的环境合理性评价 ☐； 满足生态保护红线、水环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单管理要求 ☐；. 污染源排放量核算; 污染物名称; 排放量/（t/a）; 排放浓度/（mg/L）. （COD、NH3-N ）; （0.246、0.021 ）; （350、30 ）. 替代源排放情况; 污染源名称; 排放许可证编号; 污染物名称; 排放量/（t/a）; 排放浓度/（mg/L）. （ ）; （ ）; （ ）; （ ）; （ ）. 生态流量确定; 生态流量：一般水期（ ）m3/s；鱼类繁殖期（ ）m3/s；其他（ ）m3/s； 生态水位：一般水期（ ）m；鱼类繁殖期（ ）m；其他（ ）m；. 防治措施; 环境措施; 污水处理设施 ☐；水文减缓设施 ☐；生态流量保障设施 ☐；区域消减 ☐；依托其他工程措施 R；其他 ☐；. 监测计划; 环境质量; 污染源. 监测方式; 手动 ☐；自动 ☐；无监测 ☐；; 手动 ☐；自动 ☐；无监测 ☐；. 监测点位; （ ）; （ ）. 监测因子; （ ）; （ ）. 污染物排放清单; ☐. 评价结论; 可以接受 R；不可以接受 ☐；. 注：“□”为勾选项”，可√；“（ ）”为内容填写项；“备注”为其他补充内容.

附表3  环境风险评价自查表

| 工作内容 |  | 完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 风 险 调 查 | 危险物质 | 名称 | 乙醇 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 存在总量/t | 0.004 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 环境敏感性 | 大气 | 500m范围内人口数 人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5km范围内人口数 人 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 每公里管段周边200m范围内人口数（最大） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 人 |  |  |
|  |  | 地表水 | 地表水功能敏感性 |  |  |  |  | F1□ |  |  |  |  | F2□ |  |  |  |  |  | F3£ |  |  |
|  |  |  | 环境敏感目标分级 |  |  |  |  | S1□ |  |  |  |  | S2□ |  |  |  |  |  | S3□ |  |  |
|  |  | 地下水 | 地下水功能敏感性 |  |  |  |  | G1□ |  |  |  |  | G2□ |  |  |  |  |  | G3□ |  |  |
|  |  |  | 包气带防污性能 |  |  |  |  | D1□ |  |  |  |  | D2□ |  |  |  |  |  | D3□ |  |  |
| 物质及工艺系统 危险性 |  | Q值 | Q＜1R |  |  |  |  | 1≤Q＜10□ |  |  |  |  | 10≤Q＜100□ |  |  |  |  |  | Q＞100□ |  |  |
|  |  | M值 | M1□ |  |  |  |  | M2□ |  |  |  |  | M3□ |  |  |  |  |  | M4□ |  |  |
|  |  | P值 | P1□ |  |  |  |  | P2□ |  |  |  |  | P3□ |  |  |  |  |  | P4□ |  |  |
| 环境敏感 程度 |  | 大气 | E1□ |  |  |  |  |  |  | E2□ |  |  |  |  |  |  | E3□ |  |  |  |  |
|  |  | 地表水 | E1□ |  |  |  |  |  |  | E2□ |  |  |  |  |  |  | E3□ |  |  |  |  |
|  |  | 地下水 | E1□ |  |  |  |  |  |  | E2□ |  |  |  |  |  |  | E3□ |  |  |  |  |
| 环境风险 潜势 |  | Ⅳ+□ |  | Ⅳ□ |  |  |  |  | Ⅲ□ |  |  |  |  | Ⅱ□ |  |  |  |  |  | IR |  |
| 评价等级 |  | 一级□ |  |  | 二级□ |  |  |  |  |  |  | 三级□ |  |  |  |  |  | 简单分析R |  |  |  |
| 风 险 识 别 | 物质危险性 | 有毒有害□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 易燃易爆R |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 环境风险 类型 | 泄漏□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 火灾、爆炸引发伴生/次生污染物排放R |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 影响途径 | 大气R |  |  |  |  | 地表水□ |  |  |  |  |  |  |  | 地下水□ |  |  |  |  |  |  |
| 事故情形分析 |  | 源强设定方法 |  |  | 计算法□ |  |  |  |  |  |  | 经验估算法□ |  |  |  |  |  | 其他估算法□ |  |  |  |
| 风险 预测 与 评价 | 大气 | 预测模型 |  |  | SLAB□ |  |  |  |  |  |  | AFTOX□ |  |  |  |  |  | 其他□ |  |  |  |
|  |  | 预测结果 |  |  | 大气毒性终点浓度-1 最大影响范围 m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 大气毒性终点浓度-2 最大影响范围 m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 地表水 | 最近环境敏感目标 ，到达时间 h |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 地下水 | 下游厂区边界到达时间 d |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 最近环境敏感目标 ，到达时间 d |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 重点风险防范 措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价结论与建议 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：“□”为勾选项，“ ”为填写项。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |